МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ НА СИКА

Мартин Момчилов*

Авторът представя накратко историята и основните направления в които се развива световният концерн Сика и обръща по-голямо внимание на покривните мембрани. Подробно са описани възможностите за тяхното приложение, начин на монтаж и физико-механичните им характеристики.

Мaterials and technologies for Flat Roofs

### By Martin Momchilov*

# Abstract: The autor presents briefly World Leader Sika’s history and main directions of development. The purpose is to give respect of Roof membranes. Hereafter would be written in details for the opportunities for Roof membranes application, stages to installation as well as membranes physical chemistry characteristics.

* Мартин Момчилов, инж., Сика България ЕООД, София-1839, бул. Ботевградско шосе 260

тел: 02/945 44 24, тел./факс: 02/945 46 34, e-mail: momchilov.martin@sika.bg

За Сика

Началото на световния концерн Сика е поставено в първите години  на XX век, когато започва електрификацията на железопътния тунел Сейнт Готар в швейцарските Алпи. При възникването на този проект, компанията, основана от Каспар Винклер през 1910 г.съзира момента да докаже уникалните  качества на своите продукти, в международен аспект, чрез използването на нов вид хоросан, способен да възспре инфилтрациите на водата. Сключеният за тази цел договор маркира лансирането на компанията Сика на международния пазар и добиването на репутация на производител на висококачествени строителни материали.

От основаването си през 1910 год. до днес Сика търпи постоянно развитие, като става един от главните световни производители на химически материали за строителството. Дейността и е организирана в две направления: строителство и промишленост.

Областите на специалзация на Сика визират: строителна обработка, уплътняване и хидроизолация, звукоизолация, армировка, ремонт и защита – всичко, свързано с технологията на бетона, металните конструкции и новите материали.

Сика България ЕООД е дъщерна фирма (официален представител за България) на Сика Финанс АД – Цюрих ( Швейцария ) и е регистрирана в началото на 2002 год. със седалище в гр. София. Предмет на дейност на фирмата е търговия с изделия на  строителната химия и специални продукти за промишлени цели, извършване на услуги в областта на строителството и индустрията.

Продуктовата листа, която се предлага на българския пазар е изключително широка:

- Добавки към бетони, торкрети и хоросани

- Продукти за уплътняване на фугите

- Продукти на основата на въглеродни нишки за структурно укрепване - системи SikaWrap, Sika CarboDur (за които ще бъде проведен специален семинар през месец ноември 2002 год.)

- Инжекционни продукти за тунели

- Хидроизолационни мембрани от PVC (предмет на настоящия доклад)

- Готови сухи смеси, торкрети и епоксидни състави

- Промишлени подове

- Антикорозионна защита за бетон и метал

- Запечатващи и адхезивни материали

- В България изключително добри резултати многократно са постигани с продукти от групата на добавките за бетон-Sika Viskocrete 5000, Sigunit 49 AF, системата Plastocrete, Sika Top Seal 107;защита на бетон-Sikagard Schutzsystem, Sikagard EpoCem, Sika Icosit; фугоуплътнители и системи Sikadur Combiflex, Sikaflex Fugendichtstoffen, SikaSwell; саморазливни подове за производствени халета, гаражи, складове, търговски обекти, училища и други обществени сгради – Sikafloor 261, Sikafloor 381 AS, Sikafloor 210 C, Sikafloor 350 Elastic.

- Системи за плоски покриви

- Наложени вече като символ на високо качество и най-модерна технология за апликация са хидроизолиращите PVC мембрани. При тях е възможна екологично чиста и естетическа изработка на нормални покриви, както и на покриви с баласт или тип “градина”.

- Съществуват няколко системи:

  - Система за покриви без баласт – Покривните ленти Sikaplan TypG и Trocal TypS бяха създадени специално за полагане чрез механично укрепване.

  - Система за покриви с баласт – Trokal Typ SGMA е разработена за покриви с предпазен слой от чакъл или плочи.

  - Система за покриви – градини – Чрез устойчивостта си към прорастване на корени и проникване на микроби Trocal Dachbahn Typ SgmA е пригодена специално за интензивно и екстензивно озеленени покриви.

  - Система за проходими покриви – С покривните ленти  Trocal Typ T, A (AG) се хидроизолират покривни конструкции с високи изисквания за проходимост, като покриви-паркинги, тераси, площи за човекопотоци и други.

3. Материали за плоски покриви

3.1 Изпълнение без баласт

Покривна мембрана “Sikaplan Typ G” за свободно поставяне и механично закрепване

За разлка от масово употребяваните мушами и други продукти на асфалто-битумна основа, покривните мембрани на предприятието Сика Трокал, принадлежащо към групата на Сика, се произвеждат на поливинилхлоридна основа – технология, която  прави качеството им несрасвнимо по-добро. Сика Трокал смята за една от своите най-съществени задачи да предлага суровини, материали и решения, които в най - голяма степен да отговарят на богатата фантазия на архитектите. Навсякъде, където се изпълняват нови плоски покриви или се ремонтират стари може да се намери оптимално решение с покривните мембрани на Сика Трокал.

Най-големите предимства на продуктите на Сика Трокал се дължат преди всичко на многообразието от възможности за приложение. Мембраните са лесни, бързи и безпроблемни за монтаж. Архитектите могат да разчитат на консултантска помощ по всяко време на строителството - от изготвянето на проекта до неговото изпълнение. Функционалността и сигурността са резултат от тридесетгодишната практика, а строгият контрол за качество е отличителен белег на покривните мембрани на Сика Трокал.

Покриви без защитен пласт, по правило, се изпълняват когато става дума за покриви от трапецовидноогъната ламарина. В тези случаи не се препоръчва залепване, понеже движенията на конструкцията не са равномерни. Решението е едно: Точково закрепване на свободно пложените мембрани на Сика Трокал. Този метод се  доказа хиляди пъти в практиката през последните десетилетия.

## Характеристики на продукта

# Материал/Работа с него

- PVC-P-NB, отговарящ на ДИН 16734

- Свободно положен, точково или лентовидно закрепен

- Полагане чрез заваряване с горещ въздух

- Бързо полагане, чрез широки ролки

- Лесно залепване чрез материали (лайсни) на Сика Трокал и скрепителни елементи

Свойства

- Високоустойчив на атмосферни влияния

- Висока устойчивост, дори при опростени детайли на конструкцията

- Голяма якост на скъсване

- Минимални водни изпарения – дифузоустойчивост

- Особености при качеството

- Вътрешен контрол в лабораториите на Sika Trocal

- Официални  свидетелства за качество

- Контрол от държавните специализирани инстанции

Размери/Цветове	Дебелина	Широчина		Цвят

1,2 mm	по заявка		Горна част:

1,5 mm	0,77 m			светло-сиво

1,5 mm	1,00 m			Долна част:

1,5 mm     	1,54 m			тъмно-сиво

1,5 mm	2,00 m

1,8 mm	както 1,5mm

2,0 mm	по заявка

2,4 mm	по заявка

Физически характеристики на покривната мембрана “Sikaplan Typ G” според ДИН 16734

| Изпитване според ДИН 16726 | Изисквания според ДИН 16734 | Стойности при “Sikaplan Typ G” |
| --- | --- | --- |
| Качества непосредствено след доставката |  |  |
| Общо състояние | липса на мехури, разкъсвания и дупки | изпълнено |
| Отклонения по дължина (g) и широчина (p) | g50 mm p10 mm | g < 15 mm p < 2 mm |
| Обща дебелина | Отклонения на средната стойност от посочената дължина: - 0,15 mm / + 0,20 mm минимална дебелина 1,30 mm | Отклонения на средната стойност от посочената дължина: - 0,07 mm / + 0,07 mm кинимална дебелина 1,40 mm |
| Максимална опънна сила надлъжно и напречно | 800 N / 50 mm | > 1 100 N/ 50 mm |
| Относително удължение при опън надлъжно и напречно | 10 % | > 15 % |
| Поведение на шева при силово въздействие | Разкъсване извън шева | изпълнено |
| Допълнителна разкъсваща сила | 180 N | >250 N |
| Поведение при натоварване с водно налягане | Опитно налягане 2 bar/ продължителност на опита 24 часа непропускливост | изпълнено |
| Поведение при перфориране | Изпитателна тежест 500 g височина на пада 300 mm непробиваем | непробиваем при височина на пада 650 mm |
| Промяна на размерите при съхранение на топло | 1, 00 % | < 0,5 % |
| Състояние след съхранение на топло | липса на мехури | изпълнено |
| Огъваемост при ниска температура | липса на разкъсвания при –200С | липса на разкъсвания при –350С |
| Устойчивост на водни пари и дифузия – (μ) | 30 000 | 20 000 |
| Устойчивост на прорастване | липса на прорастване | изпълнено |
| Поведение при лабораторни условия |  |  |
| Състояние след съхранение на топло | липса на мехури и дупки | изпълнено |
| Поведение фалци на студено след съхранение на топло | липса на разкъсвания при – 200С | липса на разкъсвания при –300С |
| Поведение фалци на студено след атмосферно въздействие | липса на разкъсвания при – 200С | липса на разкъсвания при –300С |
| Поведение фалци на студено след съхранение във воден разтвор | липса на разкъсвания при – 200С | липса на разкъсвания при –300С |

3.2 Изпълнение с баласт – покриви-градини.

Покривна мембрана Trocal Typ SGmA

Покривите с баласт се прилагат често при масивните конструкции. Практиката показва, че при подобно изпълнение покривните мембрани са подложени на резлични въздействия, спрямо системата без баласт. Посредством  баласт се въздейства върху климатичните усливия над покривната мембрана и се способства за образуване на микроорганизми. Поради тези причини изборът на правилната покривна мембрана е от решаващо значение за функционалността на изолацията.

Покривната мембрана Trocal Typ SGmA може да се приложи много успешно в този случай, като се има впредвид, че е снабдена с геотекстил. Така се получава дълготрайна, гладка и възпрепятстваща прорастване покривна изолация със защитен слой. Когато се комбинира с изолация Sika-Trocal покривната мембрана Тrocal Typ SGmA e оптималното решение за покрив-градина.

Характеристики на продукта

Материал/Работа с него

- PVC-P-NB, отговарящ на ДИН 16735

- свободно положен, със защитен слой (речен чакъл, бетонови плочки, покривно озеленяване)

- Зоните на свързване се изпълняват с Trocal SG

- Полагане чрез заваряване с горещ въздух

- Лесно залепване чрез материали (лайсни) на Сика Трокал и скрепителни елементи

- Свойства

- Практически гладък

- Опростени решения в зоната на свързване

- Минимални водни изпарения – дифузоустойчивост

- Особености при качеството

- Вътрешен контрол в лабораториите на Sika Trocal

- Официални  свидетелства за качество

- Контрол от държавните специализирани инстанции

Размери/Цветове	Дебелина		Широчина		Цвят

1,5 mm		2,0 m			бежов

1,8 mm		2,0 m			бежов

2,0 mm		2,0 m			бежов

Физически характеристики на покривна мембрана Trocal Typ SGmA според ДИН 16735

| Изпитване според ДИН 16726 | Изисквания според ДИН 16735 | Стойности при Trocal SGmA |
| --- | --- | --- |
| Качества непосредствено след доставката |  |  |
| Якост на опън | 8 N/mm2 | 10 N/mm2 |
| Удължение при скъсване | 150 % | 250 % |
| Поведение при перфориране | Височина на пада 300 mm непробиваем | височина на пада 500 mm непробиваем |
| Устойчивост на водни пари и дифузия – (μ) | 30 000 | 20 000 |
| Устойчивост на прорастване | липса на прорастване | изпълнено |
| Фалци на студено | липса на разкъсвания при –200С | липса на разкъсвания при –350С |
| Промяна на размерите при съхранение на топло | 0,5 % | практически няма |
| Повърхностни свойства след изпитване |  |  |
| Топлоприемане |  |  |
| Промяна на якостта на опън | ± 20 % | по-малка от ±10 % |
| Промяна на удължението при скъсване | ± 20 % (относително) | по-малко от ±10 % (относително) |
| Поведение на фалци на студено | - 200С без разкъсвания | - 300С без разкъсвания |
| Съхранение във воден разтвор (солена вода, варовито мляко, сериста киселина) |  |  |
| Промяна на якостта на опън | ± 20 % | по-малка от ±10 % |
| Промяна на удължението при скъсване | ± 20 % (относително) | по-малко от ±10 % (относително) |
| Поведение на фалци на студено | - 200С без разкъсвания | - 300С без разкъсвания |
| Атмосферни условия (4 500 MJ/m2) |  |  |
| Промяна на якостта на опън | ± 20 % | по-малка от ±10 % |
| Промяна на удължението при скъсване | ± 20 % (относително) | по-малко от ±10 % (относително) |
| Поведение на фалци на студено | - 200С без разкъсвания | - 300С без разкъсвания |