МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

И ЕНЕРГИЙНИТЕ  РЕСУРСИ

АГЕНЦИЯ

ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ “SAVE II” 2001-2002, ПРОЕКТ “FRAMES”-

”Рамкови иновации за сградно обновяване – най-добри практики за обновяване на многофамилни жилищни сгради с акцент върху панелните блокове, строени след II Световна Война”

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ АНАЛИЗ

на

ОБНОВЯВАНЕТО НА ПАНЕЛНИТЕ СГРАДИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнители : E.V.A. (Австрия), ENEA (Италия), CRES (Гърция), ADENE (Португалия), BEA (Германия), EEA (България), KAPE (Полша), SEA (Словакия), SEVEn (Чехия), MOTIVA (Финландия);

координатор E.V.A. – Австрийската енергийна агенция.

София

Юни 2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:..........................................................................................................стр. 2

I. Описание на съществуващото положениe..........................................................стр. 3

- Необходимост, период на строеж, местоположение, брой на панелните сгради и апартаменти в страната.

- Физическо състояние на панелните сгради – конфигурация, конструкция, материали, изолации, инсталации.

- Социално-икономически, правен и собственически статус на обитателите/собствениците на жилищата в панелните сгради.

II. Описание на съществуващите рамкови условия за обновяване на панелните блокове в страната......................................................................................................стр. 4

- Законова рамка.

- Икономическа рамка.

- Технико-технологична рамка.

III. Рамкова оценка на съществуващите условия за обновяване на панелните блокове в страната.......................................................................................................стр. 6

- Благоприятни условия.

- Препятстващи условия, специфични пречки (вкл. по възможността за действие на ESCOs; собственическите структури в панелните блокове; Директивата 2002/91/ЕС/16.12.2002г. на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС за енергийните характеристики на сградите; финансовите стимули и поощрения за обновяването на панелните блокове).

- Какво е специфичното търсене на рамкови иновации с цел даване на тласък напред на сградното обновяване?

- Необходимост от действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

IV. Съществуващи и препоръчвани примери от най-добрата Национална и ЕС практика по обновяването на съществуващи многофамилни, по специално панелни сгради..............................................................................................................стр. 8

- Програми и проекти от най-добрата практика.

- Три примерни успешни Национални рамки, програми или инициативи.

- Примери за някои проекти или реализации за успешно обновяване на панелни сгради в страната.

V. FRAMES – Национална координационна група по проекта (НКГ)..............стр. 9

VI. Заключения, изводи и предварителни препоръки по обновяването на панелните сгради в Република България...............................................................стр. 10

- Заключения

- Изводи

- Предварителни препоръки

Приложение: Снимки от Ж.К. “Света Троица” в София - http://www.eva.ac.at/frames/

VII. Анекс с информацията от МРРБ - член на НКГ и представител на Национално отговорни институции по обновяването на съществуващия сграден фонд в Република България и по-специално на панелните блокове..................стр. 11

СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ АНАЛИЗ ЗА БЪЛГАРИЯ

I. Описание на съществуващото положение:

- Необходимост, период на строеж, местоположение, брой на панелните сгради и апартаменти в страната.

Необходимостта от масово строителство на многофамилни сгради бе наложена от нуждите на ускорената индустриализация и урбанизация на страната след II Световна война. В периода между 50-те и 80-те години на миналия век в резултат на това, в почти всички най-големи градове на страната се обособиха жилищни комплекси съставени от многофамилни сгради (блокове), строени по познатите индустриални системи, и най-вече - по едропенелната строителни система, използваща съветска стендова технология. Само в столицата на страната – София, тези комплекси са над 10, като най-големите от тях - “Люлин” и Младост” са съставени почти изключително от панелни блокове, изградени с произведените стоманобетонови панели в тогава съществуващите 4 домостроителни комбината (ДК).

Общо в страната има 120 Жилищни Комплекси (Ж.К.) от панелни блокове със средна етажност от 6-7 етажа, броят им достига 12,000 с близо 800,000 апартаменти в тях на обща площ над 57,000,000 кв.м. В тези панелни блокове живеят над 2,200,000 души, което е около 1/3 от населението на страната.

- Физическо състояние на панелните сгради – конфигурация, конструкция, материали, изолации, инсталации.

Панелните блокове са съставени от отделни, блокирани на дилатационна фуга входно-стълбищни секции (максимално до около 15) на застроена площ от по около 250 кв.м., строени върху монолитна железобетонна полусутеренна основа и изградени от едроплощни железобетонни панели със стендово вградени рамки за дограма и инсталационни канали (дебелините им варират от 25 см. за външните, до 5 см. за вътрешните преградни панели). Стълбищните клетки също са монтажни, а асансьорните такива - монолитни. Покривите са “студени” – над последната жилищна плоча съществува още една монтажна плоча, със свободна циркулация на атмосферен въздух между тях. Панелите, получаващи ускорено втърдяване чрез стендово пропарване, се свързват чрез незащитено по адекватен начин ръчно заваряване на мястото на строежа, на стендово оставените метални закладни части, което компрометира не само връзките между тях, но и вътрешната арматура на панелите. Единствената “изолация” на така монтираните панели е тънък слой пръскана мазилка върху панелите със замазани външни неравности на фугите между тях. Инсталациите за топла, студена вода (поцинковани метални тръби, често дефектиращи от вътрешни отлагания) и канал (тръби от ПВЦ) са групирани в инсталационни канали, а най-често срещания случай на отопление се състои от вертикални щрангове при всеки радиатор, идващи от тръбна разводка след полу-сутеренните абонатни станции за централно отопление, които са по една за всяка блокова входно-стълбищна секция.

Стабилността на панелните блокове се обуславя главно от състоянието на основите им, връзките между панелите и стареенето на основния материал-железобетона, за деградирането на които има все по-чести сигнали. Честите течове и навлажнявания, причинени от дефекти или липса на подходящи хидро, паро и топло изолации, както и многото хаотични и незаконни вътрешни преустройства с премахване на монолитни части от панели, несъмнено ускоряват тези процеси. Един основен недостатък на панелното строителство в страната е лошото качество на слепената двойно остъклена външна дървена дограма, чиято често преоразмерена площ е главната причина за безпрепятствени и интензивни топли и студени енергийни мостове в двете посоки. Изследвания доказват, че топлинните загуби именно през остъклените повърхности (прозорци и балконски врати) на панелните блокове понякога достигат до около 50% от общите топлинни загуби на сградите. Те се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използуваната дограма и на некачествения й монтаж, допускащ фуги между стените и касите на дограмата и между притворите й. В този смисъл, красноречиво доказателство за изолационните “качества” на панелните жилищни блокове в страната е и направеният анализ на състоянието на главните елементи от ограждащите конструкции от гледна точка на топлотехническите изисквания от 1999 г., сравняващ проектното, нормативното и недостигащото състояние на съпротивлението им на топлопреминаване Ro(m2oC/W) и сочещ неколкократният среден недостиг за всичките третирани елементи.

- Социално-икономически, правен и собственически статус на обитателите/собствениците на жилищата в панелните сгради.

Не е тайна за никой, че огромната част от обитателите/собствениците на панелни жилища е в тежко социално и икономическо положение, стигащо до парадоксите на неподменените счупени стъкла, липсите на входни автомати, стълбищно осветление или покривни изолации. Нагледни и сигурни признаци за това тежко положение са също и:

- най-разнообразното и често причудливо остъкляване на почти всички балкони и лоджии на жилищата;

- изоставените на тотално унищожаване и замърсяване прилежащи на блоковете площи което, за съжаление, рефлектира пряко върху опазването на основите им;

- масовото изключване на живущите, не само от централното им отопление, но и от топлата вода.

96.6 % от собствеността върху панелните жилища е частна, по силата на  първоначалните “Договори за продажба” между съответните лица и съответните РНС -сегашните райони/общини, които в София са 24. В тези договори е записано заплащане на “Право на строеж върху Държавна земя”, което не означава право на собственост върху “Урегулираните поземлени имоти” на съответните блокове, които все още не са определени и процедирани от Общините и, съответно, не са отразени в документите за собственост.

II. Описание на съществуващите рамкови условия за обновяване на панелните блокове в страната:

- Законова рамка.

В Република България не са съществували и в настоящия момент не съществуват законови рамкови условия за обновяване на съществуващия сграден фонд в страната. Необходимите и очаквани Национални законови рамкови условия за професионално, ускорено и продължително обновяване на съществуващите сгради, в частност на различните многофамилни и най-вече на панелните блокове, съдържащо огромен и доказан в напредналите страни потенциал за устойчиво развитие, следва да засягат всички участващи страни – самите сгради и тяхните собственици, от една страна и от друга, държавните и пазарните механизми в лицето на общините, доставчиците на енергия и изпълнителите -  различните фирми за енергийни услуги, вече широко известни като ЕСКО (ESCOs).

По отношение на самите сгради, Националната законова рамка следва да създаде система за:

- непрекъснато периодично следене на тяхното физическо и енергийно състояние;

- осигуряване на данни и механизми за събиране на необходимите данни и информация за сградите и за провеждане на съответните конструктивни и енергийни комплексни одити;

- уточняване на пълния набор от възможни и препоръчителни мерки за рационално сградно обновяване;

- осигуряване за всяка сграда на съответните “Урегулирани поземлени имоти” с безплатно процедиране от страна на съответните общини и отразяването им в Нотариални актове за собственост. Тук Националната законова рамка следва да има предвид и основните насоки на Директива 2002 / 91 / ЕС / 16 Декември 2002 г. на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС за енергийните характеристики на сградите.

По отношение на държавата, следва спешно да се изготви и приеме законодателство, което да включва:

* разпределението на ангажиментите между отделните участници в процеса – държава, общини, финансово-кредитни институции, организации с нестопанска цел, с оглед постигане на реална децентрализация на жилищната система;

* нова институционална рамка на жилищната система с определяне на задълженията и отговорностите на отделните звена – създаване на Национална жилищна агенция, създаване и развитие на жилищни асоциации и кооперации;

* подходяща система на държавно жилищно субсидиране. Създаване на Национален фонд ,,Жилище“;

* финансови и данъчни облекчения и стимули за производителите и потребителите на жилища;

* нова жилищно-спестовна система и адекватни инструменти за жилищно кредитиране;

* единна методика за анализ и оценка на състоянието на съществуващия сграден фонд;

* въвеждане на задължително изискване за изготвяне на комплексни одити и последваща сертификация/паспортизация на всички сгради;

* подобрения в системата за управление и поддържане на етажната собственост;

* изработване на специални правила и норми за преструктуриране на жилищните комплекси, включително по отношение структурата на собствеността, целящо създаване на реално юридическо представителство на групи собственици като страни по договори, чрез сградни/собственически асоциации или сдружения;

* усъвършенстване на техническите правила и норми, с основен акцент върху енергийните и екологичните аспекти, както и върху реалното и мащабно действие на фирми за сградно обновяване и енергийни услуги.

По отношение на самите собственици/наематели, Националната законова рамка следва да създаде система за:

- популяризиране на ползите от обновяването;

- наръчници/указания за устойчиво отношение и реагиране по отношение на обитаваните жилищни сградни обеми;

- осигуряване на стабилно законово представителство на собствениците на отделни блокове или на групи блокове при сключване на съответните договори за обновяване, във връзка с нормализиране на тяхния собственически статус като нотариални съсобственици на отредените от общините “Урегулирани поземлени имоти” на съответните блокове;

– финансово подпомагане и стимулиране на различните начини и форми на обновяване на блоковете, включително при въвеждане на слънчеви системи за топла вода, отопление и електроенергия.

По отношение на общините, Националната законова рамка следва да създаде система за:

- отреждане на “Урегулирани поземлени имоти” за всички съществуващи и бъдещи блокове в страната с правила за ползването, поддържането и благоустрояването им, включващо необходимото взаимодействие с прилежащите общински територии;

- отразяване, съвместно със съответните органи, на отредените и процедирани “Урегулирани поземлени имоти” на блоковете в Нотариални актове за собственост на всички съсобственици в блоковете;

- благоустрояване на общинските територии, намиращи се между блоковите парцели, включващо зелени, спортни и търговски площи, детски площадки, подземни и наземни паркинги, условия за разделно събиране на отпадъците, модернизиране на спирките за обществен транспорт и др.п. и взаимодействието им с териториите от общоградско значение;

- финансово стимулиране на тези общини, които по най-рационален начин осигуряват устойчивото развитие на комплексите от панелни блокове на тяхна територия.

По отношение на доставчиците на енергия, националната законова рамка следва да създаде система за:

- нормално обновяване и достъп до собствените крайни пунктове на доставка на енергия в блоковете (електромери, табла, тръбопроводи, шахти, абонатни станции и др.п.) при нормално и прозрачно доставяне, отчитане, поддържане и контролиране на доставяните количества енергия;

- финансово подпомагане и стимулиране на тези енергийни предприятия, които по най-рационален начин осигуряват устойчивото и прозрачно снабдяване на блоковете с енергия, вода, канал и други инсталации, както и за тези, снабдяващи с “чиста” енергия.

По отношение на различните ESCOs, националната законова рамка следва да създаде система за:

- осигуряване на безпрепятствено получаване на данните и информацията за блоковете от общините, енергийните предприятия и собствениците, необходими за нормалното провеждане на различните проектни и изпълнителски действия;

- осигуряване на нормалното сключване, действие и изплащане по сравнително дълготрайните им договори за различните енергийни услуги, често свързани със строително-монтажни работи (СМР);

- устойчивото снабдяване на ESCOs със съвременни технологии и материали;

- финансово подпомагане и стимулиране на тези ESCOs, изпълняващи максимално възможния набор от енергоефективни мерки за дадена сграда или обект.

- учредяване на различни ESCOs с различно участие на частни капитали, държавно и чуждестранно финансиране.

- Икономическа рамка.

В Република България не съществуват благоприятни икономически условия за обноваване на сградния фонд, тъкмо обратното – частичното или пълноценно обновяване на апартаментите в многофамилните и еднофамилните жилища се облага с допълнителни данъци, оправдавано с подобряването и съответното оскъпяване на недвижимото имущество на гражданите.

По отношение на икономическата рамка, националната законова рамка за обновяване на сградния фонд следва да създаде система за субсидиране, финансиране, стимулиране и намаляване на данъците за всички горепосочени участващи страни, подчертавайки в съответните законови преамбюли, че тези дейности са в пряка връзка с основните национални, държавни и правителствени приоритети и цели и са в изпълнение на националните социални, енергийни и екологични стратегии и критерии, както и на международните ангажименти на страната по промените в климата.

- Технико-технологична рамка.

В Република България не са съществували и не съществуват технологични и технически изисквания и стандарти за обновяване на съществуващия сграден фонд. След бъдещото установяване на пълния набор от комплексни мерки за сградно обновяване на съществуващите сгради по различните видове конструктивни системи и изпълнение, следва спешно да се създадат национални стандарти, норми и изисквания, покриващи всяка една или групи от тях.

III. Рамкова оценка на съществуващите условия за обновяване на панелните блокове в страната.

- Благоприятни условия.

Почти пълното сходство между различните панелни блокове, тяхното групиране в отделни обособени Ж.К., както и реалната възможност с голяма точност да се предоставят данните и информацията за сградите и съответно да се определят базовите нива на разход на енергии и на енергоспестяване - необходими условия за изпълнението на различните енергийни услуги, представляват единствените съществуващи благоприятни условия за масовото обновяване на панелните сгради в страната.

- Препятстващи условия, специфични пречки (вкл. по възможност за действие на различни ESCOs; собственическите структури в панелните блокове; Директивата 2002 / 91 / ЕС / 16 Декември 2002 г. на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС за енергийните характеристики на сградите; финансовите стимули и поощрения за обновяването на панелните блокове).

Изброеното представлява едновременно и същността и пречките по обновяването на съществуващите сгради в Република България, и в частност на панелните жилищни блокове в страната:

- Фирмите за енергийни услуги (ESCOs) следва да са основните изпълнители и двигатели по обновяването на панелните блокове. Тяхното единствено изискване е да се гарантират от държавата сравнително дългосрочните им (5-15 години) “договори с гарантиран резултат”, да се осигурява редовното договорно изплащане на намаляването на сметките на собствениците-резултат от приложените мерки за енергоспестяване, което е основния начин за връщане на вложените средства в тях. ESCOs следва първи сред фирмите да имат улеснен достъп до съвременните и перспективни технологии, инсталации и материали за сградно обновяване.

- Собственическите структури в панелните блокове във всички страни представляват в различна степен една от главните пречки, не само за обновяването на сградите. Действащите и в момента актуализирани примерни правилници за вътрешния ред в сградите-етажна собственост все-още не са действен и реален законов инструмент за постигане на съгласие между обитателите им, особено по най-важния за тях въпрос, което е съдбата на сградата в която самите те живеят. Регламентирането на този особено важен въпрос следва да е обект на едновременно влизане в сила на няколко Закона, които да осигуряват нормалната собственост на всички собственици и на законовото им представителство, като страна по различни договори.

- Директивата 2002 / 91 / ЕС / 16 Декември 2002 г. на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС за енергийните характеристики на сградите изразява законовата рамка на задълженията, поети от ЕС и по-специално в Киото, по отношение на околната среда и на конкурентността, Директивата цели намаляването на нивата на енергийно потребление по цяла Европа. Както всичките страни-членки на ЕС, така и страните-кандидати за членство в ЕС ще бъдат задължени да прилагат тази Директива, заедно с цялото законодателство на Общността (acquis) в Националните си Законодателства. Сертифицирането на енергийните характеристике на сградите, включително и на съществуващите многофамилни жилищни панелни блокове в България в същност е пазарния инструмент и ориентир по отношение на сградите. Извършването на периодичните комплексни енергийни одити за всяка една сграда и ясното показване на съответните енергийни сертификати ще предопределя цените на жилищата в тях по обективен и беспристрастен пазарен начин. Тези енергийни сертификати ще съдържат също и всичките препоръчителни мерки за постигане на оптималните нива на комфорт в сградите, което също ще влияе на пазарните цени на жилищата в тях. Сегашното тежко икономическо положение в страната, съчетано с липсата на гаранции за съсобственост върху парцела/имота на сградите, обрича и обитатели и сгради на неустойчиво развитие, ако не се осъществява решителна намеса и помощ от страна на държавата и общините.

- Финансовите стимули и поощрения – следва да са реални и гарантирани от Закона за всичките участващи четири основни групи страни – собственици, ESCOs, доставчици на енергия и общини, те единствени обричат обновяването на панелните блокове на сигурен успех и устойчиво развитие. Тези финансови стимули и поощрения следва да бъдат съвсем ясно и точно дефинирани за различните степени на обновяване (от елементарни мерки за частично обновяване или ремонти – до изпълнение на пълния набор от възможните мерки за комплексно и пълноценно сградно обновяване).

- Какво е специфичното търсене на рамкови иновации с цел даване на тласък напред на сградното обновяване?

Търсенето на рамкови иновации, или на главните условия и предпоставки за успешното решаване на даден Национален проблем, не е от най-успешните традиции на българското общество по принцип, свикнало да намира решения “на парче” или “да кърпи” съществуващите морални или материални пукнатини в ежедневието си, и то на всичките нива в обществото. По подобен начин се търси (главно от по-заможните собственици на панелни жилища) частично изолиране на прилажащи външни или вътрешни фасадни повърхности, подмяна на остаряла дограма или инсталации, запълване на фугите между панелите. Започнатото Законово и практическо осъвременяване на измерването и отчитането на топлинната енергия в панелните блокове не може да се отчита като успешно, при липсата на реално договаряне между действителни собственици и типични ESCOs.

На този етап не е възможно търсенето на рамкови иновации от страна на преобладаващата част от собствениците на панелни жилища, които са в твърде затруднено положение, както и от страна на потенциални ESCOs, които са лишени от гаранции и преференции за тяхната специфична дейност, което налага извода, че търсенето и намирането на рамкови иновации или, казано с други думи,  на основните, базовите условия за успешното обновяване на панелните блокове в Национален мащаб, следва да се осъществява ускорено и професионално от страна на съответните Национално отговорни институции и организации.

- Необходимост от действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Предвид прогресиращата физическа и енергийна деградация на панелните блокове, необходимостта от спешни и едновременни действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план е повече от очевидна. В този смисъл, разпределянето на необходимите действия в горните три плана следва да се осъществява единствено в зависимост от времето, необходимо за подготовката и осъществяването им, защото всичките тези действия са еднакво приоритетни и наложителни.

- Краткосрочните действия, или създаването на предпоставките за пазарни условия за сградно обновяване, би следвало да обхващат: - спешната подготовка на всичките необходими предложения за промени в законодателството, или на рамковите иновеции; - подготовката на общините за определяне на “Урегулираните поземлени имоти” на всичките панелни блокове в страната и съответното отразяване в Нотариални документи за собственост; - организиране информирането на гражданството и обучението по различните профили на ESCOs; -  подготовката на структурата, приоритетите и съдържанието на Национална програма с План за Действие по обновяване на съществуващите жилищни блокове, с акцент върху панелните; - както и проучване и изпълнение на всичко необходимо по устойчивостта на сградите на земетръс и по обновяване и защита на конструкцията им.

Тук следва особено да се подчертае необходимостта от предимственото осигуряване на градоустройствените и конструктивни приоритети и компоненти, предхождащи всяко сградно обновяване, включително възстановяването на избити или премахнати стоманобетонови части при хаотични незаконни вътрешни промени. Краткосрочните действия, имащи предимно спешен и подготвителен характер, следва да обванат и задължителното изготвяне на пълния списък от всички възможни мерки по сградното обновяване, и по-специално на панелните блокове.

- Средносрочните действия следва да се опират на пазарния механизъм, създаден от посочените краткосрочни действия, съчетани плътно с изискванията на приета Държавна Национална програма за обновяване на съществуващите сгради, което предполага обновяване на определени отделни сгради, части от Ж.К или цялостни Ж.К. Тази програма трябва да бъде одобрена и от Народното събрание (по примера на Полша), като особено важен елемент от устойчивото развитие на страната и от националната й сигурност.

- Дългосрочните действия предполагат окончателното обновяване на панелните сгради в страната и продължавнащото обновяване на всичките останали многофамилни жилищни сгради.

IV. Съществуващи и препоръчвани примери от най-добрата Национална и ЕС практика по обновяването на съществуващи многофамилни, по специално панелни сгради.

- Програми и проекти от най-добрата практика.

- Национална рамкова система във Финландия за периодичен контрол на съществуващите сгради, съчетана със система за указания и препоръки към обитателите за устойчиво развитие на сградите им;

- Национална рамкова система във Франция, според която общото и енергийно състояние на съществуващите сгради преопределя тяхната площ и пазарна стойност;

- Проект на Руското и Датското Министерства на Строителството за обновяване на панелни сгради в Литкарино, на 50 км от Москва, главно чрез създаване на нови многофункционални леки скатни покривни пространства върху сградите.

-  Национална рамкова програма за обновяване на панелните сгради в Република Полша, одобрена от Полския Сейм (Народното Събрание).

- Три примерни успешни Национални рамки, програми или инициативи.

- Проектът на Агенцията по енергийна ефективност за “Тригодишен национален план за действие за енергоспестяване”, разработен въз основа на заключителния доклад и работните документи на проект “Проучване на възможността за внедряване на широкомащабна програма за енергоспестяване в Българи”, изпълнен в раките на програмата SAVE II. В Проекта на “Тригодишен национален план за енергоспестяване” се предвиждат следните инвестиционни програми:

Технически програми-

- Програма за енергоспестяване в панелни сгради

- Програма за енергоспестяване в търговски и обществени сгради

- Програма за енергоспестяване в монолитни жилищни сгради

### Нетехнически програми-

- Програма за обучение и подготовка по енергоспестяване

- Енергийна маркировка на сгради

- Проектът на Агенцията по енергийна ефективност за Национална програма по Възобновяеми енергии, покриващи всички теоретически и практически приложими ВЕИ в страната с досегашният набор от проекти и проектни предложения за конкретни инвестиционни проекти, достигащи 1000. Само инвестиционният пакет от проекти за слънчеви системи за топла вода и отопляване надвишава 300, което е в пряка и косвена връзка с устойчивото развитие на панелните блокове в страната, като потенциални потребители и производители на зелена или чиста енергия.

- Рамковата инициатива и програма на МРРБ за обновяване на панелните сгради в страната, която за съжаление все-още не е получила достатъчни национален резонанс и Държавна и Правителствена подкрепа.

- Примери за проекти или реализации за успешно обновяване на панелните многофамилни сгради в страната.

- Демонстрационен Проект на ФАР BG9307-01-02 за енергийна ефективност в многофамилни панелни жилищни сгради с индивидуално отопление в гр. Радомир, близо до София;

- Демонстрационен Проект на ФАР BG9307-01-01-L001 за енергийна ефективност в многофамилни панелни жилищни сгради сгради с централизирано топлоснабдяване в гр. Пловдив;

- Демонстрационен Проект на ФАР BG9307-01-05 по енергиен мениджмънт в многофамилни панелни жилищни сгради сгради с централизирано топлоснабдяване и в многофамилни панелни жилищни сгради сгради с индивидуално отопление в община Враца.

V. FRAMES–Националната координационна група по проекта (НКГ):

1.Министерства: МРРБ, МЕЕР, МОСВ, МФ;

2. Професионални съюзи: на архитекти - САБ, обединение на българските инженери по климатична, отоплителна и хладилна техника, Софийска адвокатска колегия;

3. Университети: УАСГ, СУ “Св. Климент Охридски”, ТУ-София;

4. Фирми за строителство: Главболгарстрой, ЕЕ Тек, Филто-С, Компания за енергоспестяване, НИКМИ;

5. Проектантски организации – Главпроект, Софпроект;

6. БАН – Централна лаборатория по физико-химическа механика;

7. Национално Сдружение на Българските Общини;

8. Централни банки – ОББ, Булбанк, Банка ДСК;

9.NGOs – За Земята, Екогласност, ЕнЕфект;

- Участниците в досега проведените 4 срещи на НКГ подчертаха следните главни моменти, във връзка с бъдещата дейност по проект FRAMES и дейността на НКГ:

- единодушно бе подчертано значението на проекта за динамизиране старта на процеса за обновяване на съществуващите сгради в страната и по-специално на панелните сгради, като същевременно бе изяснена сложността и комплексността на тази дейност, която не търпи повече отлагане;

- бяха посочени досегашните откъслечни дейности и инициативи в тази област, нуждаещи се от обединяване и концентриране на усилията на национално отговорните институции и организации;

- бе проявен интерес към работата на другите национални координационни или фокус групи в рамките на проекта;

- бе посочено значението на бъдеща Национална Програма по обновяването на панелните блокове в страната и особено на финансовата й част. Програмата следва спешно да се изготви от Междуведомствена работна група, обединявайки всички съответни предишни инициативи и опит. Окончателният вариант на настоящият Национален рамков анализ по проекта FRAMES, изготвен от НКГ/АЕЕ, следва да бъде използван от бъдещата Междуведомствена работна група, като един от основните й стартови документи;

- подчертано бе решаващото участие на държавата и правителството на страната в обновяването на панелните блокове и бе предложено изпращането на проекта на Националния рамков анализ на Национално отговорните институции и организации, преди приключването на проекта FRAMES в края на 2004 г. Необходимото рамково законодателство, което спешно следва да се подготви и приеме от Народното събрание, следва задължително да включва въпросите по собствеността и юридическото представителство на собствениците като страна по договори (сградни и собственически асоциации или сдружения), финансовите стимули, одитите и последващата паспортизация/сертификация на сградите, действието на различни фирми за обновяване и енергийни услуги.

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ, НА 19 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. В БИЗНЕС-ЦЕНТЪР “ЕЛЕКТРОИМПЕКС” В СОФИЯ.

VI. Изводи, Заключения и Предварителни препоръки по обновяването на панелните сгради в Република България.

- Изводите

От изложеното до тук могат да се направят преки изводи за липсата, не само на благоприятни рамкови условия за обновяване на съществуващите сгради в Република България, но и на каквито и да е рамкови условия за постигане на тази цел.

- Заключенията

Имайки предвид сегашната ситуация в страната, както и тук направения анализ и оценка на условията и предпоставките за обновяване на съществуващите сгради в страната и в частност на панелните блокове като най-висок приоритет, следва с увереност да се заключи, че обновяването на съществуващите сгради следва да е спешна, професионална и приоритетна Национална, Държавна, Правителствена и Общинска Политика и Законодателство, съчетани със съответните конкретни поетапни дейности и реализации.

- Предварителните препоръки, в резултат от настоящият Национален рамков анализ на обновяването на съществуващите многофамилни жилищни сгради в Република България и по-специално на панелните блокове

Се отправят към всички отговорни и оторизирани държавни, правителствени и общински органи за организиране на спешна дейност, покриваща не само необходимото законодателство - рамковите иновации и организирането на държавни и специализирани ESCOs за практическото изпълнение на различните сградни и енергийни услуги и дейности, но и за нормализирането на собственическия статус на живущите в панелните Ж.К. повече от 2,200,000 граждани, като гаранция за устойчивото им развитие, за устойчивото развитие и на страната в светлината на предстоящото й присъединяване към Евро-Атлантическите структури.

Основната препоръка на НКГ е паралелното създаване на Националната законова рамкова база за обновяването на съществуващия жилищен фонд в страната и по-специално на панелните блокове, и на създаването на междуведомствена работна група за изготвяне на съответната Национална Програма с План за действие, съдържаща конкретни териториални, времеви, финансови, технически, енергийно-екологични и изпълнителски параметри.

Приложение: Снимки от Ж.К. “Света Троица” в София - http://www.eva.ac.at/frames/

VII. АНЕКС

с информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)-отговорно за жилищната политика в Република България и член на НКГ

И З В О Д И

за общото състояние на сградния жилищен фонд в Република България

I. Състояние на жилищния фонд и жилищната задоволеност

В края на 2001 г. общият брой на жилищата в България е 3,686,269, от които в градовете – 2,558,271. Налице е сериозна диспропорция в териториалното разпределение на жилищния фонд в страната: в градовете живее 69,4 % от населението, а жилищата в тях са 62,3 %, докато в селата живее 30,6 % от населението, а жилищния фонд е 37,7 %.

Възрастовият профил на жилищния фонд е сравним с този на повечето европейски страни в преход. Най-старият сегмент - жилища, построени преди 1919 г., т.е. на възраст над 80 години, покрива 2,35 % от общия брой на жилищата- 90,278 . Под 30 години са 49,7 %	 от жилищата. Най-интензивно ново строителство през годините 1961-1990 г. е имало в областните центрове, където делът на новото жилищно строителство е над средния за страната. Масовото въвеждане на едропанелните и други индустриални технологии в средата на 60-те години и близо 30-годишното им производство дори и в малките градове, наред с относителното подобряване на жилищното състояние, се отрази и негативно на общите физически качества на фонда и на урбанизираната среда като цяло. При оценка на нуждите от реконструкция и модернизация /без да отчитаме реалните условия на управление и поддържане/ възрастта на фонда трябва да се отнесе към съответния конструктивен тип на сградите.Техническите амортизационни периоди на сградите с различни конструкции /обективен фактор/, могат да се удължават или скъсяват чрез адекватно и съответно неадекватно управление и поддържане /какъвто е случая в страната като цяло/.

До 2000 г. българската статистика идентифицира 4 основни конструктивни типа жилищни сгради: панелни; стоманобетонни- всички други индустриализирани технологии и традиционната с носещ стоманобетонен скелет; масивни- всички с носещи стени от тухла/камък и паянтови- с носещ скелет от дърво и други материали. Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология, в които се намират 787,096 жилища, обитавани от над 2 млн. души в страната. 83 % от панелните жилища се намират в областните центрове, като в редица големи градове панелните жилища представляват около 50 на сто от целия жилищен фонд. Редица оценки и анализи показват, че около 10 % от панелните жилища се нуждаят от спешен ремонт. От 2001 г. Националният статистически институт идентифицира три основни типа жилищни сгради – стоманобетонни, тухлени и др.

Стоманобетонните включват панелните сгради, ЕПК, ППП, скелетно-рамкови, скелетно безгредови, специални и др. Жилищата в такива сгради са 31,4 % от общия брой на жилищата.

Тухлени са сградите, чиито стени са тухлени, имат бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони. Жилищата в тях са 56,3 на сто. Други са сградите, построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.

Благоустройството на жилищата /като изключим водоснабдеността и електричеството/ не отговаря на съвременните изисквания. Връзка с канал в жилището има в над 82,5 % от жилищата, но в същото време трудно може да се намери селище с напълно изградена колекторна система,  да не говорим за пречиствателни станции за отпадни води. Делът на жилищата с централно парно отопление е 12,7 %, намиращи се в 42 града. 88,674 броя жилища /2,4 % от общия брой/ са без всякакво благоустройствено съоръжаване.

Проблемът на енергийната ефективност на жилищата става все по- значим: от една страна, цената на енергоносителите е тежко бреме за домакинските бюджети, а от друга страна е глобалния стремеж за пестене на енергия в контекста на усилията за постигане на устойчиво развитие, тъй като отоплението покрива 70 % от битовата консумация на енергия.

В страната преобладават жилищата с две и три стаи, като в селата те са предимно с четири и повече стаи. Най – малък е относителният дял на едностайните жилища – 11.7 % от всички жилища. В едно жилище живеят средно 2,17 лица: в градовете – 2,40 лица, а в селата – 1,79 лица.

Жилищната площ на човек от населението в градовете е 15,29 кв.м., а в селата – 22,26 кв.м. С най-голям относителен дял- 57,2 %, са жилищата с площ между 30 и 59 кв.м., следвани от най-малките жилища с площ под 30 кв.м. /25,3 %/. Относителният дял на жилищата с площ между 60 и 89 кв.м. е 14,5 %. Едва всяко 33 жилище в страната е с площ над 90 кв.м.

Основната част от жилищата в България са частна собственост на физически лица- 96,6 %. 3,0 % от жилищата са държавна или общинска собственост, а останалите 0,4 % са собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации или са били необитаеми към момента на преброяването.

Осигуреността на населението с жилища през 2001 г., при население 7,977,646 души, е 462 бр. жилища на 1,000 човека от населението, което е значително като показател.

8,6 на сто от жилищата в страната са необитавани. Това би могло да се приеме за благоприятен фактор, улесняващ жилищната мобилност , но повечето от тези жилища са разположени в ,,непривлекателни“ райони и в много от случаите са ,,нестандартни“ – без благоустройство, изоставени, полусъборени.

II. Състояние на панелните сгради

През последните години проблемът, отнасящ се до експлоатацията и живота на панелните сгради става все по-остър и актуален, особено след първите тревожни сигнали през 1998 г. за аварии в ЖК ,,Надежда“, а по-късно и в други комплекси и други градове.

Очевидно панелните жилищни сгради стават вече опасни за обитаване и се налагат решителни спешни мерки за тяхното укрепване.

Няма единодушно становище или установена норма, която да определя експлоатационния срок на панелните жилищни сгради. Този срок е различен за отделните конструктивни елементи на строежа. С по-голяма дълготрайност от проектния експлоатационен срок са основните носещи конструкции на сградите, в т.ч. фундаменти, носещи стени и колони, етажни подови конструкции, стълбищни конструкции. С по-малка дълготрайност са подовите настилки, мазилките, инсталациите и др.

Върху експлоатационната надеждност на едропанелните сгради оказват влияние следните фактори:

- стареене на материалите;

- атмосферна и експлоатационна среда;

- своевременен ремонт и поддържане;

- корозия на армировката и на металните връзки и съединения между панелите;

- влошаване на носещата способност и нарушаване целостта на сградата вследствие реконструкции и преустройства, извършени без необходимите конструктивни експертизи и строителни книжа;

Основните причини за видимото по-бързо стареене на панелните жилища, в сравнение със сградите, построени по традиционните методи, могат да се обобщят в следното:

- прилагането на технологии без достатъчно теоретични познания и опит по отношение на панелните конструкции, особено в първите години на строителство;

- ниската технологична дисциплина при изпълнение на строителните работи, понякога и неизпълнението на някои детайли;

- недобросъвестната експлоатация;

- намаляване на разходите за строителство чрез влагане на материали с по – ниска цена и по- малка дълготрайност и прилагането на някои нови материали без достатъчен опит за тяхното поведение при по-продължителен период на експлоатация;

- допуснати слабости при изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите и при уплътняването на фугите.

Информацията показва, че в страната има 120 жилищни комплекса, в които са разположени 11,128 жилищни сгради.

Първото нещо, което считаме, че трябва да се предприеме, е да се направи, по общини, анализ на състоянието на жилищния сграден фонд, за да се определят необходимите задължителни ремонтно-възстановителни работи.

Анализът може да се извърши по програма, която, примерно, да включва:

- Изготвяне образец за паспорт на жилищна сграда преди саниране;

- Обследване на градоустройствените решения, квартално-застроителните и регулационните планове за установяване възможността за комплексно доизграждане и модернизиране на жилищната среда, подобряване инфраструктурата и стандарта на обитаване;

- Възстановяване на документацията на строителната система, по която е изпълнявано строителството;

- Установяване характерните особености на строителната система, прилагана на съответната територия, обследване и систематизиране на дефектите, получени при експлоатацията на сградата и нейните елементи.

- Изготвяне анкети за техническо обследване на сградите преди и след саниране.

- Изготвяне въпросници за анкетиране на живущите.

- Топлотехническо изследване проектно и натурно на типовите жилища преди саниране, включ. цели блок-секции.

- Изготвяне на списък и унифициране на ремонтно-възстановителни работи за блок-секция и сграда:

-	задължителни;

-	препоръчителни;

-	лични желания на собственика;

-	изисквания, които подобряват комфорта и архитектурния образ.

- Остойностяване на видовете ремонтно-възстановителни работи.

- Топлотехническо-изследване на типови жилища включ. типовите секции след саниране.

- Анализ на резултатите по т.7 и т.10 и установяване икономията на енергия.

- Изготвяне образец за паспорт  на жилищна сграда след саниране.

III. Управление и поддържане на жилищните сгради в режим на етажна собственост

Управлението и поддържането на жилищните сгради в режим на етажна собственост се осъществява в съответствие със Закона за собствеността /ЗС/ и Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост /ПУРНЕС/.

Поддържането и възстановяването на техните части от сградата е задължение на собствениците и е за тяхна сметка.

При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са: земята, върху която е построена сградата, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, покривите, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби и т.н.

Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им.

Няма нормативен документ, с разпоредбите на който да се подпомага и стимулира, чрез кредитни или данъчни облекчения, санирането на жилищни сгради и жилища. Ако се съди по някои разчети за цена на мероприятията по санирането, малко собственици ще бъдат в състояние да заплатят тези разходи.

Необходимо е проблемът, свързан с ремонта, реконструкцията и модернизацията  на жилищните сгради да бъде изведен като приоритет на правителството и общините, като се предложат и приемат и някои промени в законодателството.

21.03.2003 г.