КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

инж. Велчо Велев

технически директор на Асоциация “Високотехнологични енергийни системи”

Ефективното производство и използване на енергията е национален приоритет в областта на енергетиката и се разглежда като фундаментална предпоставка за изпълнението на националните цели за значителен и устойчив икономически растеж и преодоляване на бедността. Ефективното функциониране на енергетиката е от жизнено значение за всяка икономика. Като директен резултат от повишаването на енергийната ефективност може да се намалят разходите за първични енергоизточници, да се намали замърсяването на природната среда и да се използват в по-малка степен ограничените и жизненоважни ресурси на нашата планета.

- България внася над 70 на сто от първичните си енергийни ресурси – петрол, природен газ, качествени въглища и ядрено гориво. На този внос в много голяма степен се дължи значителният дефицит във външнотърговския баланс на страната. Ето защо в Енергийната стратегия на Република България сериозно внимание се отдава на ефективното използване на първичните енергоизточници и на оползотворяването на местни възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В това направление широко ще се използва опитът на Европа и другите развити страни, тъй като проблемът за рационалното и ефективно използване на енергийните ресурси не е актуален само за нашата страна. В страните от Европейския съюз сега 40 % от енергоносителите са вносни, а се очаква този процент да нарасне до 60 - 70 през следващите 30 години. Ето защо там се работи много активно за увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници и разширяващо се внедряване на инсталациите за комбинирано производството на електрическа и топлинна енергия непосредствено при потребителя.

Въпреки традициите на България в централите за комбинирано производството на енергия със средна и голяма мощност, за страната ни остават неизвестни и сравнително непопулярни до 1998 - 1999 година, малките енергийни системи с мощност до 5 МВт. Тези малки системи се очаква да заемат все по-значимо място на енергийния ни пазар при новите пазарни условия и либерализацията на енергетиката. Те са подходящи за приложение във всички сфери на потребление на електро и топлоенергия.

В България все повече се осъзнава, че комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия принадлежи към високите технологии в енергетиката и позволява съществено да се повиши енергийната ефективност и да се осигури по-висока надеждност и непрекъсваемост на снабдяването с енергия. Независимо че ефективното използване на енергията се провъзгласява за важен национален приоритет, енергийната ефективност все още не се е превърнала в такъв приоритет на националната икономика. Липсват действащи механизми и програми за насърчаване на икономията на енергия и използването на възобновяеми енергоизточници.

Все пак промените в законодателството след 1998 г. създадоха позитивна нормативна основа за повишаване на енергийната ефективност. С влизане в сила на Закона за енергетиката и енергийната ефективност бе уреден въпросът за изкупуване на произведената електро- и топлоенергия от алтернативни източници и от централи за комбинирано производството на електрическа и топлинна енергия. Преносното и разпределителните предприятия не могат да отказват присъединяването на електроцентрала на независим производител към преносната, съответно към разпределителната мрежа, когато производителят отговаря на законовите изисквания и изкупуват електрическата и топлинната енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и от централи за комбинирано електро- и топлопроизводство по преференциална цена.

Друга добра възможност за ефективно използване на инсталираните генериращи мощности дава чл. 81 на закона, съгласно който независимите производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои подразделения или обекти, разположени на територията на страната, през преносната и/или разпределителните мрежи, като сключва договор за пренос с преносното и/или съответните разпределителни предприятия.

Повишаването на енергийната ефективност изисква комплексно решаване на съвкупност от технически, икономически и организационни задачи при минимизация на разходите, направени за постигане на тази цел. Тези задачи могат да бъдат обособени в две крупни области:

- рационално производство, пренос и разпределение на необходимата за индустриалните предпрития, за обществените учреждения, за социалните  заведения и за жилищните райони енергия (топлинна и електрическа);

- икономия и снижаване на загубите при потреблението на тази енергия (политика на енергоспестяване).

Състоянието на енергийния пазар и оскъдните местни енергоизточници ни принуждават както в близка, така и в средносрочна перспектива, при удовлетворяване на потребностите от енергия  преобладаващо да използваме конвенционалните енергоносители - нефт, природен газ и въглища, като се стремим към максимална ефективност при производството на електрическа и топлинна енергия. Едно добро решение в това направление е използването на технологията на децентрализираното им производство.

В класическите централи, произвеждащи само електроенергия, от енергията на първичните енергоносители, като се вземат предвид и загубите при пренасянето, до потребителя достига едва 32 – 35 %. При комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в градските (районните) топлоелектрически централи, използвани и за централизирана топлофикация, коефициентът на  полезно действие, отчитащ и загубите при пренасяне  до консуматора, се повишава до 75 %.

Още по-добри резултати в използването на първичните енергоносители се постигат в локалните централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ЛЦКПЕТ). При тази технология електричеството и топлината се произвеждат непосредствено при потребителя, при което енергийните системи могат да се пригодят оптимално към неговите специфични изисквания и нужди. Отпадат загубите при пренасянето на енергията и се постигат коефициенти на  полезно действие около и над  90 %.

Освен това тази технология на енергопроизводство е значително по-безопасна за околната среда в сравнение с повечето конвенционални технологии, особено при използването като първичен енергиен носител на природен газ - едно от най-екологичните горива. В сравнение с  производството на електроенергия и топлина от топлоелектрически централи, изгарящи въглища или мазут, вредните емисии от въглероден диоксид (CO2),  могат да бъдат намалени с повече от 50 %, от азотни окиси – с около 30 %, от серни окиси – с 98 % и от сажди – с 99 %.. Значително се снижават и емисиите на други нежелани в атмосферата продукти. Това е от особено значение в светлината на поетото от България задължение при подписването на Протокола от Киото за намаляване на антропогенните емисии на парникови газове с 8 % спрямо емисиите през 1988 г.

При комбинираното производство на електроенергия и топлина могат да бъдат използвани различни енергоносители (природен газ, нефт, въглища,  биомаса). Чрез възможността за ефикасно използване на енергията и на диверсифицирането на енергоносителите, се допринася значително за сигурността на снабдяването. По този начин се постигат най-важните  качества на енергозахранването на промишлеността и населението:

- рентабилност

- сигурност

- екологичност

- икономично и разумно използване на природните ресурси.

Енергийната диаграма на една ЛЦКПЕТ показва, че в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлоенергия, се спестяват около 40 % първична енергия, т.е. тези системи, известни още като когенерационни системи, способстват в значителна степен за постигане на целите на енергийната политика за намаляване на разхода на енергоносители.

Една от успешните сфери на приложение  на  ЛЦКПЕТ в България е производството на топлоенергия за отопление на битови и обществени сгради, при едновременно осигурена консумация и на произведената електроенергия. В такъв режим на експлоатация рентабилността на  ЛЦКПЕТ е голяма, особено при използването им в плувни басейни, спортни центрове, болници, училища, жилищни квартали и други подобни. От техническа и икономическа гледна точка  болниците с тяхната сравнително постоянна консумация на електроенергия и топлина представляват благодатно поле за внедряване на локални когенерационни системи.

Свързването на повече обекти в местни отоплителни мрежи, често се предпочита като най-икономичното решение.

Друга сфера на приложение са промишлените предприятия, където  ЛЦКПЕТ се използват  преди  всичко за производство на собствена електроенергия при едновременно производство на топлоенергия за отопление и за производствените процеси. Важно условие за висока енергийна ефективност в индустриалните предприятия е наличието на постоянна консумация на топлоенергия за производствения процес.

Локалните когенерационни системи са изключително ефективни и екологични, когато за гориво се използва природен газ, но този първичен енергоносител също се внася в България.  Освен това газопреносната и газоразпределителните мрежи, въпреки стратегическото положение на страната, като място, през което преминават транзитните газопроводи за Гърция, Турция и Македония, все още са недостатъчно развити. Има цели региони в страната, които не би могло да се газифицират. Такива са високопланинските селища, курортни и туристически обекти, дърводобивни и дървопреработващи предприятия и бази, социални учреждения, земеделски стопанства и други обекти, разположени върху горски територии, където единственото техническо решение за поевтиняване разходите за електро- и топлоенергия са именно въвеждането в екплоатация на алтернативни източници за енергопроизводство.

Поради това особено перспективно за националните интереси е широкото използване на различни биогазове като гориво в когенерационните системи. Независимо от тази добра перспектива за намаляване на зависимостта от вносни енергоносители и замяната им, макар и частично, с местни възобновяеми енергийни източници, направеното в страната за превръщането й в реалност е много малко. Възобновяемите енергийни източници, освен че подобряват сигурността на снабдяването с енергия, облекчават изпълнението на задълженията по опазване на околната среда и допринасят за по-висока трудова заетост.  Въпреки значителния ресурсен, технически и икономически потенциал на ВЕИ те се използват непостоянно и недостатъчно и имат незначителен дял в общото брутно енергопроизводство.

- Биогазовете са вторичен продукт, най-често резултат на биотехно-логична конверсия в анаеробна среда, на окръжаващата ни разнообразна биомаса, чиято химическа основа са въглеводородни съединения, каквото е съдържанието и на конвенциалните природни горива. В резултат на действието на анаеробните микроорганизми се отделят различни газообразни продукти, но централен процес е образуването на метан (СН4) – над 50 %. Другата крупна съставка на получения биогаз е въглероден двуокис (СО2) - 40 – 45 %, в много малки количества се срещат също азот, кислород и водород. Метанът е лесно запалим и той е основната горивна съставка на биогаза.

- Органичните отпадъци – битови и промишлени твърди отпадъци, канализационни и фекални води, биологични отпадъци от животновъдството и растениевъдството, отпадна дървесина и др. - притежават немалък енергиен потенциал и те могат да бъдат “основната суровина” за получаване на биогаз. Техният дял в производството на енергия у нас сега е нищожен, а може и трябва да бъде значителен. Постигнатите в световен мащаб значими резултати при използването на многообразието от органични отпадъци все още са само предмет на препоръчван положителен пример в хода на семинари, презентации или медийни кампании, но не са последвани от реални практически действия по внедряването им.

Една от основните цели на Асоциация “Високотехнологични енергийни системи” е популяризиране и стимулиране внедряването на когенерационни системи и алтернативни източници за производство на енергия. За тази цел асоциацията, използвайки екип с широк спектър от специалисти, извършва изследвания, анализи и оценки на местните енергийни ресурси на общини и отделни райони, като изготвя препоръки за конкретни начинания за повишаване на енергийната ефективност.

Проведени са също така редица изследвания по нагласата на населението и представителите на малкия и средния бизнес за внедряване на съвременни  високотехнологични енергийни системи.  Тези изследвания показват една значителна готовност за промяна в начина на снабдяване с енергия и нейното потребление.

Дейност с важно значение и определен практически резултат са предпроектните проучвания на  конретните възможности за внедряване на високотехнологични енергийни системи в потенциалните производствени, обществени и социални обекти, които включват:

-  технически анализ на съществуващите енергийни системи, в т.ч. ефективност на използваните енергийни източници;

-  изготвяне на предложение за нова техническа енергоефективна схема за производство и потребление на топлинна и електроенергия;

- анализ на икономическия ефект при изпълнението на цялостния проект.

Резултатите от извършените анализи и проучвания и формулираните предложения се предоставят на съответните ръководни органи за вземане на последващи управленски решения.

Направени са изследвания в различни по своя характер обекти, като е анализирано детайлно едно или двугодишното потребление на енергия както в рамките на едно денонощие и една седмица, така и през отделните сезони на годината. Общият извод, който може да се направи за всички обекти, е че има големи неразкрити резерви както за значително енергоспестяване, така и за ефективно автономно децентрализирано производство на енергия. Потвърждава се констатацията, че, въпреки оскъдния си местен енергиен потенциал, както публичният сектор, така и битовият сектор се отличават от другите страни (както развитите, така и страните в преход от Централна и Източна Европа) с енергийната си разточителност. Изразходването на няколко пъти повече енергия за единица брутен вътрешен продукт в сравнение със западноевропейските и средноевропейските страни прави българската икономика неконкурентоспособна.

Анализите и съпровождащите ги технико-икономически разчети показват, че с изграждането на локални централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия енергийните разходи на индустриалните предприятия и социалните заведения могат да се намалят с 30 – 40 %, а в случаите, когато едновременно с внедряването на когенерационни системи се променя и използваният енергоносител (напр. вместо дизелово гориво или мазут се преминава на природен газ), икономията надхвърля 50 %. Тези добри икономически показатели обуславят сравнително неголям срок за възвращаемост на вложените инвестиции – 3 – 4 години.

Важно условие за икономическата ефективност при внедряване на когенерационни енергийни системи е тяхното оптимално оразмеряване, т.е. определяне на най-подходящите технически параметри. Един оптимален технико-икономически разчет ни дава не само годишния производствен резултат в сравнение с конвенционалното производство на енергия, а и необходимата конфигурация на локалната централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Водещ критерий за оценка на резултатите е с възможната минимална инсталирана мощност да се постигне максимална полза. Подходящ показател за такава оценка е количеството енергия, произведена от 1 kW инсталирана генерираща мощност. Друг в известна степен комплексен показател, който съчетава в себе си както икономически, така и технически характеристики, е стойността на 1 kW инсталирана генерираща мощност.

В много случаи, особено при топлоснабдяване на помещения, трябва да се имат  предвид големите сезонни промени в нуждите от отопление. При  една такава характеристика на натоварването, особено подходяща се явява многомодулната конфигурация на ЛЦКПЕТ, тъй като е възможно гъвкаво изменение на мощността в зависимост от нуждите. Отделните модули се включват и изключват в съответствие с потреблението и работят винаги с номинална мощност, а по този начин с оптимална икономичност.

При извършените разчети е нееднократно установено, че с топлинна мощност на когенерационната централа, равна на 35 – 45 % от максималната потребявана мощност, се покриват над 60 – 70 % (а в немалко случаи и над 80 %) от необходимата за една година енергия.

Рентабилността на когенерационната централа е комплексен икономически показател, зависещ от много фактори - цените на топлинната и електрическата енергия, на горивата и другите консумативни материали, разходите за персонал и техническа поддръжка, застраховки и т.н., както и очакванията за тяхното изменение. За да бъде тя възможно най-точно определена, е необходимо извършването на прецизни анализи и разчети. Това изчисление на рентабилността се извършва за различни варианти на изпълнение на когенерационната централа, за да се установи влиянието на отделните фактори и тенденциите за нейното изменение при различни промени на тези фактори. Така например цената на електрическата енергия в обществената мрежа има значително по-силно влияние върху рентабилността, отколкото цената на природния газ. Това се обяснява преди всичко с това, че цените на топлоенергията в ЛЦКПЕТ и в сравняваната с нея инсталация,  се покачват  с увеличаване на цената на първичната енергия в едно и също съотношение. Изследванията убедително сочат, че ако цената на горивата  се покачва значително по- бързо от цената на електроенергията,  може да се застраши рентабилността на една ЛЦКПЕТ за продължителен период.

Друг важен въпрос при оразмеряването на ЛЦКПЕТ е какъв тип когенератори и по-конкретно с какви двигатели, е най-добре да се използват. Както е известно, когенераторът представлява конструктивно обединена съвкупност от първичен двигател, система за охлаждане и отвеждане на топлината, променливотоков електрически генератор, устройства за свързване към електрическата и отоплителната мрежи на потребителя и апаратура за контрол и управление.

Основен елемент на когенератора е първичният двигател, в който изгаря горивото – природен газ, пропан-бутан, биогаз, канализационен газ, сметищен газ, дизелово гориво и др. Като първичен двигател се използват двигател с вътрешно горене с искрово запалване (двигател на Ото), двигател с вътрешно горене със самозапалване (двигател на Дизел) или газова турбина.

Изборът на първичен двигател зависи от изискванията към температурата на топлоносителя, необходимата електроенергия, вида на горивото и икономически съображения. Има ли противоречие или конкуренция при избора на първичен двигател и конкретно между между двигателите с вътрешно горене и турбините?

Важни принципни постановки, които трябва да се имат предвид при вземане на решение, са следните:

• газовите двигатели са подходящи тогава, когато по-голямата част от необходимата топлинна енергия  е във вид на гореща вода;

• газовите турбини намират своето място тогава, когато е необходимо непрекъснато производство на пара;

• газовите турбини се използват по ефективно при продължителен     режим на работа с  пълно натоварване, тъй като те не са подходящи за      прекъсваем работен  цикъл;

• газовите двигатели могат по-често да бъдат включвани и изключвани при непостоянни профили на товара;

• газовите двигатели изискват по-високи инвестиционни и производствени разходи в сравнение с газовите турбини;

• двигателите с вътрешно горене имат по-висок електрически коефициент на полезно действие и се характеризират с най-добро съотношение “разход на гориво – произведена енергия”.

Газовите двигатели покриват дипазона мощности от 50 kW до 4 500 kW и са най-подходящи в случаите, когато цената на електрическата енергия е значително по-висока от топлинната. В тези двигатели много добре се оползотворява отделената топлина.

Колкото по-голяма част от топлината се отведе и оползотвори, толкова по-ефективна е енергийната система, тъй като механичната енергия, която се преобразува в електрическа, е в определени граници (33 -  38 %.) и не може да се увеличи. Обикновено на 1 kW електрическа мощност съответства 1,4 – 1,6 kW топлинна мощност под формата на гореща вода за отопление или пара за технологични нужди.

При по-големи мощности (от 1 MW до 50 MW) и необходимост от оползотворяване на топлоенергията под формата на технологична пара се използват газови турбини.

Изграждането на 	ЛЦКПЕТ поради тяхната сравнително малка мощност е инвестиционен проблем, който се решава на конкретното равнище – фирма, индустриално предприятие, общински орган и др. Голяма е непосредствената изгода от внедряване на когенерационни системи за органите на местното самоуправление, които са принудени да отделят немалка част от ограничените им и постоянно недостигащи бюджети за покриване на енергийните разходи на редица заведения от социалната сфера и други обекти на своя територия. Относително ниското равнище на децентрализация на местното самоуправление и ограничените финансова самостоятелност и правомощия за вземане на инвестиционни решения се отразяват негативно върху дейността за повишаване на енергийната ефективност.

Въпреки неблагоприятния в известна степен инвестиционен климат, обусловен от редица обективни и субективни фактори (относително малък обем на инвестициите, неясни гаранции, сравнително висок инвестиционен риск, липса на интерес в българските банки към проекти за енергийна ефективност, липса на мотивация за икономия на енергия в учрежденията от бюджетната сфера и др.), перспективите за все по-широко изграждане на локални централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в България са положителни и те все повече ще се превръщат в реалност.

Основни термини:

Локална централа за комбинирано производство на електричество и топлина (ЛЦКПЕТ) 	                  Decentralized Plant for Combined heat and power

### Асоциация “Високотехнологични енергийни системи”

Association High Technology Energy Systems