КОНСТРУКТИВНИ  ПРЕУСТРОЙСТВА  на  СЪЩЕСТВУВАЩИ  СГРАДИ

РЕАЛНОСТ   и   ПЕРСПЕКТИВИ

доц.д-р.инж. Иван Марчоков

Преустройствата  в  съществуващите  сгради  поставят  много въпроси  както пред  инвеститорите ,така  и  пред изпълнителите по част архитектурно-конструктивна .

Решаването  на  някой  от  тези  въпроси създава  определени трудности , и  се  постига след  продължителен  съдебен  процес.

Навлизайки  в  проблема  третиращ   преустройството  на  строителната конструкция на обект  намиращ  се  в  съществуваща сграда, би било добре да  видим  как се дефинират  някой  основни  понятия  от  действуващият  в  момента  нормативен  документ –

“  Закон  за Устройство на Територията “  /ЗУТ/ , именно :

“ – промяна  на  предназначението  на  строеж  или  част  от  него  представлява

промяна в  начина му  на  ползване , при  което не  се извършват  строителни и

монтажни работи ................ “ ;

“ -  текущ  ремонт  на строеж  е  подобряването  и  подържането  в изправност на

сградите, постройките, съоръженията  и  инсталациите, без  засягане  на

конструктивните  им  елементи ........................... “ ;

“ -  основен ремонт  на  строеж е частично възстановяване и/или частична замяна

на  конструктивни  елементи, основни  части, съоръжения  или  инсталации на

строежа, както и  строително-монтажните  работи , с  които  първоначално

вложени, но износени  материали, конструкции  и  конструктивни елементи се

заменят  с  други  видове или  се  извършват  нови  видове работи , с  които  се

възстановява  експлоатационната  им  годност , подобрява  се или се удължава

срока на тяхната експлоатация , без да се изменя предназначението им..........” ;

“ -  реконструкция  на  строеж  е  възстановяване, замяна  на  конструктивни

елементи, основни части ,съоръжения или инсталации и изпълнението на нови

такива,с  които се увеличава носимоспособността, устойчивостта и трайността

на строежите ....................................... “ ;

Реализацията  на  едно  преустройство, вписвайки  се  в  рамките  на очертаните по-горе  дейности  обаче  следва да се извърши по смисъла на чл.39, ал.2   едва след  получаване  на съгласието на живущите  в сградата  :

“ чл.39.ал.2  При  промяна  на  предназначението  на  част  или  на  цялата  сграда  в

жилищни,курортни или вилни зони, когато преустройството е свързано

с  масов  достъп  на  външни  лица  и  наднормено  за  зоната  шумово и

друго замърсяване, освен спазване на изискванията по чл.38  на  ЗУТ  е

необходимо  и  изрично  писмено  нотариално  заверено  съгласие  на

всички  собственици  и  носители  на  ограничени  вещни  права  в

съседни  поземлени  имоти ...................................................... “ ;

Пример: Налице е 5 етажна жилищна сграда с четири входа и повече от 60 апартамента.

Проектирано  е  преустройство  на  един  партерен  апартамент   предвиждащо

уширяване  на два  прозоречни  отвора  към страна  улица  и  обособяване  на

самостоятелен  вход  към  новоизграждания  обект .

Практически възможно ли е да се открият, убедят и дадат писмено нотариално

заверено  съгласие собствениците  на  недвижимите  имоти  в  сградата , както

и  носителите  на  ограничени  вещни  права  в  съседните  поземлени  имоти ?

Отговор на този въпрос отчасти може да се намери в  чл.38. ал.5  на ЗУТ  :

“  Помещения  и  обекти  за  нежилищни  нужди, изградени  в заварена  жилищна

сграда, могат  са  се  преустрояват  по общия  ред, без да се изисква съгласието

на  собствениците  в  етажната  собственост,  в  случай , че  не  се  допуска

наднормено шумово  и  друго  замърсяване ...................... “  ;

Извършваните преустройства в съществуващите сгради, преимуществено  в партерните

им етажи през последните 14 (четиринадесет ) години  предизвикват безпокойства сред обитателите на сградите.

- Има  ли  основание  за тези  безпокойства ?

- Съществуващата нормативна база в  състояние ли е да отговори адекватно

на желанията на страните в този процес, а именно: - от  една страна  тези

които предприемат  и  извършват  преустройството, а от друга  живущите

в сградата в която се помещава обекта на преустройството ;

-  Съществуват ли възможности за шиканиране на процеса  по изграждане на

един такъв обект,  използвайки  конюнктурно  съставени  конструктивни

становища като аргумент ;

Пример : В  подкрепата  на едно твърдение, като това,че с  осъществяването  на  дадено

конструктивно  преустройство  е :  “ нарушена  носещата  способност  на

сградата  и  са  създадени  предпоставки  за  аварийна ситуация  в  случай  на

силно земетресение “ , могат  да се приведат различни доводи , като :

-  нарушени  са действуващите  нормативи  в страната  за  въвеждане  на

обектите  в експлоатация ;

-  липсват  или са налице  непълни  конструктивни  проекти за извършваните

преустройства  ;

- представени  са  недостатъчно  обосновани  конструктивни  становища  по

смисъла на чл.38, ал.6 на ЗУТ  :

Чл.38.ал.6 :  “ Към проектите за преустройства .................задължително се представя

мотивирано  становище  на  инженер - конструктор , съдържащо

доказателства,че  не  се  увеличават натоварванията, не  се  засягат

конструктивни  елементи  и  не  се  намаляват   носимоспособността ,

устойчивостта  и  дълготрайността  на  конструкцията  на  сградата , а

когато се  налагат  изменения  в  конструкцията  или  се  увеличават

натоварванията, се  представя  и  конструктивна  част  към  проекта “ ;

От казаното по-горе възникват следните въпроси :

- Какво следва  да се  разбира  под силно земетресение ?

- Какво следва  да се  представи  в част конструктивна  към  проекта ?

- Разширяването  на  прозоречните  отвори  по  фасадите  на  сградите  и обособяването  на  витринни  отвори  намалява  ли  сеизмичният  риск за сградата , т.е. премахването  на “ брюстунга “  от  тухлена  зидария  дву - странно и под  прозорците, съпроводено с обрамчването на разширеният  отвор с корава стоманобетонна или стоманена рамка може  ли  да запази  носимоспособността  на  стената  за  поемане  на  хоризонтални  сили ? *

ЗАБЕЛЕЖКА :

/*/ - По  смисъла  на  чл.39  на “ Норми за зидани  конструкции “  1988 г.  не  се  отчитат

деформациите  от  съсъхване  при  зидарии  от  глинени тухли на варов разтвор , но

тези деформации съществуват  и  са  в  размер  около 3.104 .

В  случаите  на  комбинирана  носеща   конструкция(скелетна,  стоманобетонна

конструкция  с  пълнежна  тухлена  зидария  оформяща  ограждащите и  вътрешни

преградни стени) това е съществено, защото тухлената зидария ще заработи когато

колоната  вече ще  е  бъде смачкана, т.е.  влиянието  на  малкият  като  размер

“ брюстунг ”  от  тухлена зидария между колоната и прозореца , при това  просечен

от  дървени  “ клепета “  ще  се  окаже  незначително.

При  дискусия  между  експерти  по  въпроса :  Да  се  извършват  или  не конструктивни преустройства  в  съществуващи сгради независимо от техния  характер, вид  и обем , като правило  възниква принципно различие , заключаващо се в следното :

- Дали в  случаите на вътрешни преустройства в сградите следва  да се съблюдават

указанията на  МРРБ / писмо № 2679-08-001 /26.09.2000 г. на ДНСК /  с  които  се

взима предвид т.18.8  от   “ Ръководство   за проектиране на сгради и съоръжения

в  земетръсни  райони “ 1990 г. НИСИ. София ,  или   случаят   следва  да  бъде

разглеждан  по  смисъла  на  чл.42  на “ Норми  за  проектиране на сгради  и

съоръжения  в  земетръсни  райони “  1987 г. София , като се вземат  предвид  и

извършвани  преустройства  в сградата  – обект  на  експертизата  по-рано.

Какви възможности дава чл.42 на НПССЗР/1987 г. ?

“ ....................... неосигурени  и  осигурени  на  сеизмични  въздействия  сгради  се

допуска  да  бъдат  преустрояване   и  надстроявани  до предвидената  в  табл.5

към чл.29  височина  и  етажност,  ако се докаже,че  след  преустрояването  и

надстрояването  същите  са  сеизмично  осигурени  съгласно  изискванията  на

тези  норми ............................................... “ ;

По смисъла  на този  член  трябва във  всеки  конкретен  случай  следва  да се доказва сеизмичната  устойчивост  на  цялата сграда.Практически  възможно  ли  е  това  да  се изпълни при съществуваща сграда ?

Пример : Отново вземаме сградата с  четири  входа . Възможно  ли  е  да  се  отчетат

всички  изпълнени  преустройства в сградата по време  на  дългогодишната  и

експлоатация  към  момента  на провеждане на  огледа ?

В  голям  процент  от случаите  липсват  строителни  книжа  и  техническа

документация  за  обекта  или  са  налице  отделни  елементи  от  тях ,но  се

установява съществено  разминаване  с  фактическото  положение .

Основната  постановка  за  преустройства  в  съществуващи  сгради  дадена в  чл.42 на НПССЗР/87 г.,  за :

-  малки  локални  преустройства ;

-  средно високи  сгради  ;

-  сгради с  голяма  застроена площ  и обем  ,  е  неизпълнима.

Това  важи особено  в  случаите  при които  имаме  несиметрични в план сгради, липсва техническа  документация  и статически  изчисления.Като се прибавят и икономически- те фактори  за проучване , проектиране  и  строителство  се установява ,че  чл.42  на НПССЗР/87 г. остава  приложим само за ново строителство.

За да има разумен изход от безизходното положение залегнало в НПССЗР/1987 г.

през  1990 г.  колектив  при НИСИ  изготви  “ Ръководство  за  проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони “ в  което  бе  разгледан  широк  обхват  от  сложни проблеми , но  в  някой случай  недостатъчно  обхватни  и  принципно  ясни. Такъв  е случаят с  неосигурените  в противоземетръсно  отношение  големи  сгради строени   до средата на 60те години на 20ти век .

Цитираното по-горе  Ръководство  на  НИСИ  от 1990 г. и  по-специално  т.18.8 от него допуска в определени  случай   при сгради които се преустрояват  и надстрояват да не се причисляват към изискванията на чл.42 на НПССЗР/87 г.

Следва да се отчита обаче факта ,че  цитираното  по-горе  ръководство  на  НИСИ   е   научно-приложна разработка към извънредно сложната и  обемиста  изчислителна  и  проучвателна работа при проектиране на сгради  в  земетръсни  райони  и особено  при  големи сгради построени отдавна и не осигурявани по проект в земетръсно  отношение.

В  предговора  на ръководството – изречение  второ  от  т. 9   е  вписано :

“ ..................... авторският колектив се е придържал към изискванията на нормите .

На  места  са  дадени  препоръки  и  са  отбелязани  вижданията  на колектива по

някой спорни  въпроси  с  изчисляването  и  антисеизмичното  осигуряване   на

сградите и съоръженията. Същите места в текста са отбелязани с курсив ......... “.

Цялата точка 18.8  в  цитираното  по-горе  Ръководство  е  дадена  в  курсив .

При тази дискусионна даденост и ограничени указания, при огромното разнообразие от конструктивни  случай  и  нормативна  непълнота,  както  и  липсата  на  достатъчно специалисти  е основната  причина  проектантите  във  всеки  отделен  случай да подхождат по свое виждане , със  и  без изчисления .

Точка 18.8  дава  възможност  за  преустройства  за  които  не  се  изискват изчисления за равностойност по носеща способност , за направа на отвори което оказва косвено влияние  върху  вградената(заварена)  носимоспособност  на  конструкцията на сградата.

В чисто техническо отношение извършвани  по-рано  преустройства в сградата  оказват влияние , а когато няма техническа документация за тях преценката от извършен  оглед  е  недостатъчна .

В  нормативните документи  въпросът за дублираните  преустройства не  е  разгледан .

При провеждането на техническата  експертиза , експерта  би  следвало да  отговори  на конкретно  поставени  от проектанта - конструктор  въпроси , като :

-   Следва  ли  се  влиза  в  режима на  чл.42 от  НПССЗР/87 г.  и  да  се  изследва

строителната  конструкция  на цялата  сграда  в  случаите  на  локални

преустройства ?

-   Не е ли възможно на основа проведени статически  изчисления в обем определен

от  проектанта и контролния инженер, последните да изготвят своето становище,

на база  на  което да  се  извърши  преустройството  и да се гарантира експлоата-

ционната  сигурност  на конструкцията.

Тези  и  въпроси  стоят  особено  остро  в  случаите  когато  е  установено  по безспорен начин ,че  сградата  не осигурявана  по проект за земетръсно въздействие от каквато  и  да  е  степен,  следователно  не  е  осигурена  за  действуващите противоземетръсни  норми.

Тези случай са често срещани особено при сградите  проектирани и изградени преди 50 (петдесет) и повече  години ,т.е. преди въвеждането на новите  норми /НПССЗР/87 г./ ;

В този  вид  Ръководството е  било прието от Министерството и са разпратени разпоредителни  писма  в  страната, че  при  тълкуване на  чл. 42  на НПССЗР/87 г. да се взема предвид  т.18.8  от Ръководството , без каквито и да било допълнителни указания. Това е довело до неяснота в проектантската практика и на одобряващите органи .

Тъй  като поставените  въпроси  са  от  принципно  естество, а  за  указания  и тълкуване  за  прилагане  на  нормите, правомощията  са  строго  определени , е целесъобразно   ДНСК ,респективно  МРРБ  да  се произнесат  по въпроса :

Допустимо  ли е локално решение при обосновано с изчисления  становище  и

принципно тълкуване  на т.18.8. ?