Реконструкция на съоръженията

зад църквата “Св.Четиридесет мъченици”

във Велико Търново

Инж.Чавдар В. Колев

# І. Ситуация

В средата на месец януари 2003 се срути подпорната стена от каменна зидария, прилежащият тротоар и пътното платно точно зад източното крило на църквата “Св.Четиридесет мъченици” във Велико Търново. Нанесени бяха щети върху абсидите на църквата и конструкцията на защитното скеле. Застрашени от разрушение се оказаха автентичните останки от църквата и археологическите находки.

Основната причина за аварията е скъсването на остарял високонапорен етернитов водопровод. Големият хидродинамичен натиск в насипа зад стената е нарушил нейната устойчивост, в резултат на което стената се срутва по фронт от около 12м. Зад нея се свличат тротоарът и пътното платно с ширина около 3м. Нарушено е трасето на тръбната мрежа и телефонните кабели. Автомобилното движение по улицата, която е третокласна пътна връзка с Горна Оряховица, е преустановено.

Каменият зид е изграден преди повече от осемдесет години като подпорна стена на пътния насип. Зидарията е на варов разтвор с декоративни тухлени редове. Дебелината е 80см , а височината е 5-5,50м. Подземните води, изветрянето на варовия разтвор, ерозията на тухлите и подкопаването при археологическите проучвания са влошили неговата здравина и устойчивост. На няколко места е нарушена първоначалната  вертикалност.

По отсрещната си страна ул.”Св.Климент Охридски” тангира непосредствено, без тротоар с двуетажни масивни и полумасивни стилни сгради на Асеновата махала в западното подножие на хълма Царевец. Това обстоятелство изисква ремонтно-възстановителните работи да се извършат без дълбоки изкопи.

/Фиг.1/

ІІ. Геоложки строеж, инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия.

Църквата “Св.Четиридесет мъченици е построена в основата на десния долинен склон на  р.Янтра върху делувиални глини.

Районът е изграден от кредни седименти: редуване на пластове от мергели и пясъчници, покрити от делувиални и алувиални отложения. Дебелината на делувия в долната част на скалта достига до 6-7метра.

Алувиалните отложения изграждата терасата на р.Янтра - чакъли с песъчлив запълнител в долната част и песъчливи глини с  разнороден чакъл- в горната част.

Делувиалните кафяви глини с разнороден чакъл имат ъгъл на вътрешно триене 27, кохезия 53кРа и обемна плътност 2,12g/cm3.

Подземните води са установени в тераста на р.Янтра, но при валежи в делувиалните отложения могат за кратко време да се акумулират води. Има добри условия за оттичане и инфилтрация. Няма трайно водно ниво зад подпорната зидана стена.

## ІІІ. Изисквания за продължаване на археологическите проучвания

Църквата “Св.Четидесет мъченици” е паметник на културата от национално значение и се намира  в процес на консервация и реставрация. От археологическите сондажи е установено, че част от останките на манастира “Великата лавра” се намират под трасето на улицата “Св.Климент Охридски”. Там са били разполагани  килиите на монасите, а зад тях е гробището. На по-високи нива има останки от по-късни културни пластове – огради, калдъръми, геризи.

Всичките тези обстоятелства изискват при възстановянето на пътното платно да се създадат условия за по-нататъшно поетапно извършване на археологическите разкопки и експониране на находките, както и запазване на консервирания културен паметник, включително и по време на строителните работи.

IV. Предпоставки за търсене на решение

- Конкретният повод за аварията е скъсването на етернитовия водопровод, вкопан в пътния насип.

- Деформациите на насипа предполагат опасност от скъсване на канализационния колектор и допълнително влошаване на условията.

- Инфилтрацията на водите от снеготопенето и дъжда създават хидродинамичен натиск  в делувиалния почвен слой и пътния насип. Налице са условия за загуба на общата устойчивост на пътния насип и старата зидана каменна подпорна стена с височина 4.5 - 5.0м, особено в комбинация с нарастващото динамично натоварване от транспортните средства по ул.”Св.Климент Охридски”.

- Под пътното платно има археологически слой, който подлежи на бъдещи разкопки и проучвания. За тази цел се изисква да бъде осигурен достъп за работа, без да се налага разрушаване или изместване на пътя.

- До този момент подкопаването на зиданата стена по време на  археологическите проучвания е отслабило допълнително съоръжението в участъка, точно зад църквата.

- Не бива да се допускат дълбоки изкопи по улиците, за да не се предизвика нарушаване на устойчивостта на жилищните сгради по отсрещната страна.

## ІV. Описание на конструкцията

Общото решение, което удовлетворява разнородните и многопосочни изисквания - транспорнти, комунални, археологически и естетически се изразява в премостваща конструкция: стоманобетонова мостова плоча върху гредоскара, опряна директно върху сондажно –изливни стоманобетонови пилоти.

/Фиг.2/

Пътният участък е в крива и затова премостващата конструкция е разделена на три секции с чупки между тях по направление на надлъжната ос.

- Средната секция е точно разположена върху разрушения участък . Дълга е средно 13м и е широка 5,45м.

- Двете странични секции /северна и южна/ са дълги средно по 9,20м и са широки по 3,50м.

В план и трите плочи имат трапецовидна форма. Малките им основи представляват вътрешния контур на конструкцията /откъм църквата/.

/Фиг.3/

В напречен профил премостващата конструкция представлява статически неопределима рамка с две стойки /пилоти/, запънати в основата със стоманобетонов ригел /мостова плоча върху гредоскара/ и конзолен участък откъм страната на църквата.

Под плочата е предвидено да се оформи галерия с височина 4,80м, завършваща с каменен зид.

Средната част на премостващата конструкция е  разположена перпендикулярно на надлъжната ос на църквата. Конструкцията се състои от стоманобетонова плоча с дебелина 19см, влизаща в състава на гредоскара, опряна върху колони - изливни стоманобетонови пилоти.

/Фиг.4/

Гредоскарата на средната секция се състои от две надлъжни греди и четири напречни.

Първата надлъжна греда е дълга 13,24м. Оста й е на 2м от външния ръб на плочата. Ширината на гредата е 80см, а височината й до долния ръб на плочата е 51см. Образува се монолитно плочогредово сечение.

/Фиг.5 /

На четири места гредата стъпва върху стоманобетонови изливни пилоти с диаметър 50см и дължина 11,60м. Връзката между главите на пилотите и гредата също е монолитна и това е определящо за голямата й ширина. Надлъжната греда работи статически като непрекъсната на три отвора с осови дължини на отворите по 4м, респ. светли дължини по 3,50м.

Втората надлъжна греда е под вътрешния ръб на плочата. Тази греда, всъщност представлява ростверг на шахматно разположени в два реда  15 пилота със същия диаметър и дължина. Ширината на втората надлъжна греда е 1,30м, а височината й до плочата е 31см. Плочогредовото сечение е монолитно. Монолитни са и връзките с главите на пилотите. Шахматно разположените пилоти са предназначени да поемат не само вертикалните натоварвания, но главно хоризонталните от земен и евентуален свлачищен натиск.

В един ред осовото разстояние между пилотите е 1,20м. Разстоянието между осите на двата пилотни реда е 50 см.

Напречните греди свързват двете надлъжни греди през 4м при възлите с четирите пилота-колони под първата надлъжна греда. Дължините на напречните греди са по 1,75м, ширините - по 50см, а височините до плочата - по 31см. Статическата схема на напречните греди е запъване от двете страни.

Лявата и дясната части на премостващата конструкция са симетрични спрямо напречната ос. В план те също са трапецовдни. Ширината е 3,50м, дължината от външната страна –9м, а от вътрешната-9,42м. Лявата и дясната части на конструкцията са отделени от средната с технологична фуга.

/Фиг.6/

Плочата е дебела също 19см. В напречен профил лявата и дясната част на конструкцията представляват конзоли, запънати в третия тип надлъжна греда, която е същевременно и ростверг върху 9бр. шахматно разположени в два реда  пилоти.

Осовото разстояние между пилотите във всеки ред е 2,80м, а разстоянието между двата пилотни  реда  е 1,10м. В крайщата на конструкцията има по един допълнителен пилот, който подпира конзолата и възпрепятствува обрушването на откоса отстрани.

- Пътната конструкция и тротоар

Върху мостовата плоча са положени познатите пластове от подложен бетон под напречен наклон 1,5%, хидроизолация на битумна основа, предпазен бетон и два пласта порест и плътен асфалтобетон. Напълно са възстановени предишните параметри на улицата в профил и план.

Тротоарът е изграден върху конзолната част на премостващата конструкция. В напречното сечение са оформени кухини.

Новият парапет е ажурен, метален и е в стилово съответствие с църквата.

/Фиг.7 /

Технологията на изграждане започва със сондиране на пилотите, полагане на армопакетите и тяхното бетониране по контракторния метод направо от нивото на пътната настилка. Следват плитки изкопи /50см/ за изграждане на гредоскарата и плочата.

За средната секция предварително се монтира подпорно скеле и кофраж за доизграждането на четирите предни пилота като колони в най-горната им част от 4,50м.

/фиг.8 /

V. Експлоатационни качества на новото съоръжение

След завършване на строителните работи по премостващата конструкция, комуникациите и пътното платно се осигурява фронт за извършване на археологически разкопки под конзолните участъци. Разкопките се извършват бавно, обикновенно ръчно. Създадени са условия за оформяне на галерия, която може да остане като постоянна експозиционна площ. Земният откос  е проектиран да бъде облицован с каменна зидария от разрушената стена. Короната на стената се допира в тавана /плочата/. В съседните участъци съществуващата стена може да бъде разградена, да се извършат археологическите разкопки и след това, според архитектурното решение  на манастирския комплекс да се изгради наново, или да се оформи  също като галерия, аналогично  на предния участък - със зидана стена по земния откос на два метра навътре.

Могат да бъдат изпълнявани по необходимост и ремонтни презиждания на деформираните участъци от сегашната подпорна стена, но след завършване на премостващата конструкция.

Новият водопровод се разполага под източната пътна лента на дълбочина 1,30м. Разполагането му на разстояние 1,50м от оградите на къщите облекчава изграждането на сградни отклонения, а залагането му на дълбочина 1,30м под земята осигурява постоянна температура на водата. Поради тези две причини  тръбите не се разполагат в зоната на премостващата конструкция.

При горния край на авариралия участък има нов отводнителен канал, напречно на улицата, покрит с метални решетки. Събираната от канала вода се отвежда директно към реката и църквата остава защитена от поройните скатни води.

В крайна сметка,  конструкцията изпълнява своето предназначение като удовлетворява всички поставени изисквания. Движението по улицата е възстановено, подобрено е отводняването и са създадени условия за продължаване на консервационните и реставрационни работи по паметника на културата, както и за извършване на археологически разкопки. Повишена е степента на сигурност и надеждност на транспортното съоръжение.