# АРХИТЕКТУРНО ИНТЕГРИРАНЕ НА АКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ

### I. Предпоставки за използване на активните слънчеви системи в сградите

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ /ВЕИ/ е термин, използван за енергията, свободно и непрекъснато циркулираща и намираща се в околната природна среда и която може да се използва за нуждите и благоденствието на човечеството. Основните източници на този вид енергия са Слънцето, вятъра, гравитацията и въртенето на земята.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ / КЕИ  са използваните в момента изкопаеми и ядрени горива, петрол и неговите производни, газ и др.

По настоящем начело на проблемите, свързани и имащи отношение към използването на традиционните КЕИ са екологичните проблеми на опазването на околната среда. От 20 години на дневен ред е и проблема за постепенното и непрекъснато изчерпване на енергийни източници и ресурси. Също така и нарастването на зависимостта на световната икономика от страните износителки на петрол и други горива, особено след петролната криза през 70-те години.

### Екологичните проблеми от използването на КЕИ са свързани с глобалното затопляне в резултат увеличаване емисиите на парниковите газове и парниковия ефект.

### Слънчевата енергия е един от най-перспективните ВЕИ, защото е:

### •	еквивалентна на 160 пъти енергията, съхраняваща се в световно доказаните резерви от изкопаеми горива;

### •	еквивалентна е на повече от 15 000 пъти на годишната употреба на енергия от традиционните енергийни станции с твърдо гориво, ядрени и хидро.

### Вятърната  енергия намира все по-голямо приложение. В момента повече от 20 000 вятърни турбини функционират в света, за да произвеждат електричество и за работата на повече от милион помпени инсталации. Въпреки че експерименталните вятърни турбини добиват по-голямо количество от мегаватите, за които те са проектирани, оптималната производителност на ел. енергия е около 300-500 киловата.

### Други възможни ВЕИ са енергията от вълните,биомасите, отпадъците, от приливите и   отливите и  геотермалната енергия.

Според някои международни организации се предвиждат оптимистични перспективи за разпространението на ВЕИ и техните цени, като от общата енергийна консумация, възлизаща на 21 000 TW/h за 2005 година, 7.8% ще бъде енергия от ВЕИ. А в средата на 21 век ВЕИ ще представляват 3/5 от световния енергиен пазар и 2/5 от световния пазар на горива – това на фона на устойчиво икономическо развитие и нарастване на енергийната консумация

Възможностите за използване на слънчевата радиация са като:

- активни слънчеви системи – индиректно използват и преобразуват слънчевата енергия с помощта на допълнителни инсталации - колекторите и фотоволтаичните елементи;

- пасивни слънчеви системи – директно използват и преобразуват слънчевата енергия в топлина за загряване на въздуха без допълнителни съоръжения – зимни градини, стена на Тромб, акумулиращи стени, система топлинен диод, директно слънчево греене и други.

Активните слънчеви системи функционират като:

- термосистеми – преобразуват слънчевата енергия в топлина чрез използване на слънчеви колектори за топла вода и въздух във вариантите нискотемпературно и високотемпературно приложение;

- електросистеми – преобразуват слънчевата енергия в електрическа чрез фотоволтаични

# II. АКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ ТЕРМОСИСТЕМИ

Активни слънчеви термосистеми са системите, чрез които се абсорбира слънчевата радиация и се преобразува в топлина за загряване на топла вода и въздух, необходими за използване в сградите. Основния компонент на активните слънчеви термо системи, който осъществява този процес на адсорбция и преобразуване са слънчевите колектори.

# Устройство на типичен плосък слънчев колектор:

# Възможни са три начина на интегриране на плоския колектор в сградната структура и обвивка:

1. Колекторни модули, монтирани на свободно-стоящи рамки и разположени върху терена или елементи на сградата.

2. Колекторни модули, интегрирани с наклонени покриви и поставени директно върху елементите на покривната покривка или сградната обвивка.

3. Колекторни модули, интегрирани в сградната структура като част от сградната обвивка - покрив или фасада.

Други видове слънчеви колектори са вакуумтръбните  и те  са с 30% по-висока ефективност в сравнение с плоските колектори със селективно покритие и 45% по-висока от колекторите с черна абсорбираща повърхност.

# # Основни принципни схеми на активни слънчеви термосистеми с плосък или вакуумтръбен слънчев колектор:

- помпена директна инсталация;

- помпена индиректна инсталация;

- гравитачна директна инсталация;

- гравитачна индиректна

# Схема на помпена инсталация:

##### III. AКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ

Фотоволтаичния ефект може да бъде кратко описан по следния начин - светлина, която е форма на енергия, проникнала в фотоволтаичен клетка и превърната в достатъчно енергия за да предизвика свободно движение на електрони.

# Структура на клетката:

- Полупроводник – n-тип (с излишък на електрони).

- Полупроводник – p-тип (с излишък на дупки).

- Долна контактна метална повърхност.

- Горна контактна метална повърхност.

- Свободни от електрони дупки.

- Придвижване на свободните от дупките през полупроводник от p-тип (към задната метална повърхност).

- Движение на електрони през полупроводник от n-тип (към предна метална повърхност).

- Антирефлекторно покритие.

- Протичащ във външната верига ток.

- Амперметър.

- Колектор на ток

a, b – силициеви атоми

c – фотони

d – отразяване на фотоните от антирефлекторното покритие

Токът, произведен от клетката е пропорционален на количеството на попадналата светлина - броя на фотоните, атакували клетката. Големината на този ток нараства с увеличаване интензивността на светлината. От друга страна напрежението зависи от използваните материали. Силициеви клетки с площ 100см2 произвеждат напрежение около 0.5V и доставят ток, пропорционален на интензитета на слънчевата светлина с максимална стойност около 2.5 – 3A при ясен слънчев ден.

##### # Типове фотоволтаични системи

Съществуват две основно различни фотоволтаични системи:

- свързани с изградената електроразпределителна мрежа

##### свободностоящи системи – предимно за отдалечени територии и обекти (високо в планините, пустинни местности и др.)

##### #  Схема на Фотоволтаичен генератор:

# Редица параметри оказват влияние върху възможната енергийна производителност на фотоволтаичен генератор:

- слънчевата радиация,

- температурата на модула,

- частично засенчване,

- подходящ подбор на клетките в модули,

- замърсяване на модулите.

#### # Фотоволтаичните генератори за сградите обикновено са фиксирани. Съществуват няколко възможности за тяхното разположение:

#### 1. На наклонен покрив -свободно-стоящи, интегрирани  модули или керемиди,

#### 2.По фасадите - като стенен елемент, като елементи от остъкляване – окачено, покривно или традиционно,  като изпъкнали засенчващи елементи

#### 3.  Върху плоските покриви - свободно-стоящи или интегрирани

##### IV. АРХИТЕКРТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА АСС В СГРАДИ

Гласуваният през 1999г. Закон за Енергетиката у нас стимулира използването на възобновяемите енергийни източници и на енергийната ефективност посредством преференциални условия за изграждане и експлоатация на обекти с ВЕИ, посредством преференциални цени на енергията от ВЕИ, както и с възможни данъчни облекчения при енергоефективно строителство (ДВ – 16.7.99). на тази база е оправдан интереса към архитектурната интеграция на активните слънчеви системи в сградите.

Сградите на бъдещето, и то близкото бъдеще трябва  да отговорят на променените и повишени екологични критерии и новите сериозни изисквания за опазване чистотата на околната среда. Те трябва да отговарят на специфичните и повишени изисквания изискванията за топлоизолация, звукоизолация, здравословна вътрешна среда, високоефективно и енергоефективно осветление, по-добро като изолация и правилно оразмерено остъкление, съвременно ефективно отоплително и вентилационно оборудване.

В България от 1988г. съществува производство на специализирани съоръжения за слънчеви инсталации, като поради по-ниската цена и достъпност се произвеждат предимно елементи за термосистемите и слънчеви колектори.

Потенциалните възможности на активните слънчеви системи за интегриране в сградите се изразяват в следните предпоставки:

- Слънчевата радиация е тотално разпространен енергиен ресурс

- Енергийните нужди също са тотално разпространени и обхващат както всички сфери на живота, така и са важни за функционирането на всички типове сгради

- Сградната обвивка е много подходящ елемент за интегриране на АСС

- Интегрираните в сградите АСС могат сполучливо да заместват  други традиционни материали за изпълнение на сградните обвивки

- Интегрираните елементи лесно се пригаждат  за монтиране към съществуващите структури на сградните обвивки и по този начин се намаляват цените им и загубите от транспортиране на енергия от по-далечни източници

- Познаването на принципите за интегриране е гаранция  за правилното използване на активните слънчеви системи в сградите и съответно за постигане на адекватен архитектурен образ