IPA E64 Sanierputz weiß(oder grau)Санираща мазилка бяла (или сива)

Заводски сух хоросан за замазване на вътрешни и външни

- влажни стени, съдържащи сол

E 20

## Описание на продукта

## IPA E64 Sanierputz weiß е заводски сух, бял хоросан по DIN 18557, от групата хоросани PII по DIN 18550, за приготвяне на пореста хидрофобна мазилка за саниране на старо строителство,  с добри свойства на дифузия.

## Области на приложение

## IPA E64 Sanierputz weiß служи за трайно замазване на влажни, често съдържащи соли зидарии, затова идеално се прилага за саниране на влажни мазета, сводове и исторически сгради. Получават се сухи повърхности и се предотвратяват изцетяванията на сол, както и лющене на мазилката.

IPA E64 Sanierputz weiß е подходящ продукт за саниране на мазилката при паметници, поради съдържанието му на варовик. Приложението му за вътрешна мазилка се предпочита оптимално за особено обременени от влагата помещения, както за старото, така и за новото строителство. Той действа уравновесяващо на климата в помещението и предотвратява образуването на воден конденз по повърхността на мазилката.  Той превръща разваления въздух на мазето в качество , годно за живеене. IPA E64 Sanierputz weiß е неизбежна мярка за двустранно приложение при всеки вид хоризонтални прегради.

## Начин на действие (свойства)

IPA E64 Санираща мазилка бяла

- е мазилка от варовик и цимент (група хоросани ІІ) при малки поражения от пукнатини и благоприятни съотношения на здравината.

- Той е хидрофобна пореста мазилка с особено голяма дифузия на водната пара

- той е капилярно почти неактивен, т.е. не транспортира нито вода, нито соли

- - с това създава суха повърхност, без соли (изместване на точката на оросяване) навътре, предотвратява образуването на воден конденз

- предотвратява трайно изцветяванията на сол, лющенето на боята и мазилката

- той е абсолютно устойчива на соли и на студ мазилка

благоприятства съхненето на влажни, съдържащи много сол строителни тела

- - не е обаче мазилка, отстраняваща влагата

- подходяща е най-вече за машинно нанасяне (машина за нанасяне на мазилка).

Свидетелства за изпитания

Доклад от изследване № 958/94 д-р Бьотхер / Хамбург лаборатория за строителни материали

изпитание съгласно WTA Инструкция за работа 2-2-91

Технически данни

| материална база | минерални свързващи вещества, кварцови пясъци |
| --- | --- |
| Физически свойства: | бяла |
| Време на преработка: | 25-40 минути |
| температура на преработката: | не под 5°C (температура на строителния материал) |
| Разход: | около 13kг/м² на cм дебелина на мазилката |
| Минимална дебелина на мазилката: | 20 мм |

| дебелина в см | Ламбда W / mK | Дифузия на водна пара µ |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.350 | 8.8 |
| 3.0 | 0.350 | 8.8 |
| 4.0 | 0.350 | 8.8 |

| Данни от изпитанията |  |  |
| --- | --- | --- |
| IPA E64 weiß |  | Изисквания |
| Пресен хоросан |  |  |
| Консистенция | 15,3 | 17,0+0,5 см |
| Плътност на сурово | 1,36 | няма |
| Съдържание на въздушни пори | 25,5Vo% | >25Vo.% |
| Способност за водоотблъскване | 97,75% | 85% |
| Преработваемост | 1,7cm | <3cm |
| Твърд хоросан |  |  |
| Плътност на сурово | 1,33kг/л | 1,40 кг/л |
| Дифузия на водна пара | 9,5 | <12 |
| Якост на натиск | 4,9 | 1,5-5N/mm² |
| Съотношение между якост на натиск/якост на опън при огъване | 2,3 | <3,0 |
| Кап. Поемане на вода W24 | 0,8 | >0,3kг/м² |
| Дълбочина на проникване на водата след 24 часа | 2mm | < 5mm |
| Порьозност | 49,8% | >40 обемни % |
| Устойчивост на сол | издържан | издържан |
| Съхранение | съхранение на сухо, на палети или дървени скари |  |
| Трайност | макс. 6 месеца |  |
| Форма на доставка | 30 кг чувал |  |
| Надзор по качеството | Надзор отвън - възможен собствен надзор посредством IPA-лаборатория |  |

### IPA E64 Санираща мазилка бяла

### Заводски сух хоросан за замазване на вътрешни и външни влажни стени, съдържащи сол

Преработка

Предварително третиране. Да се отстранят наличната мазилка, както и пречещите на свързването вещества, до грубата зидария (най-малкото до двукратната дебелина на стената, 50см над видимата граница на влажния участък). Да се отстранят цялостно гипс, дървени остатъци и др.подобни чужди вещества. Повредената част с фугите да се издълбае на 2 см дълбочина и повърхността основно да се почисти (със суха струя) или с твърда метла да се измете. Изкъртените отпадъци да се отстранят в сухо състояние.

Третиране на солта: Дори и при силно обременени със сол строителни материали, при дадени обстоятелства можем да се откажем от третирането на солта, ако се приложи IPA E64 пореста основна мазилка като буферната зона . Въпреки буферната зона се препоръчва еднократно третиране на солта с DURIPAL,

- - за да се заздрави основата,

- за да се капсуловат в основата повечето вредни соли,

- за да се повиши житейското очакване от порестата основна мазилка, а с това и цялостната санираща система и

-  да се постигне нейната цялостна дифузионна способност през този период от време.

- Ако се работи без пореста основна мазилка, трябва да се предприеме 1 –до 3-кратно напояване според натрупването на сол, прясно в прясно с DURIPAL. Нанасянето става върху сухия строителен елемент, по метода на пръскането или обливането. Разход: най-малко 0,2l/м² на напояване

Обработка с напръскване: Обработката с напръскване става прясно в прясно върху обработената/напоената с DURIPAL  основа (изчакване макс. 1 час) с IPA Haftgrund – сцеплителен грунд, мрежовидно (макс. 50% покритие) или с цялостно покриване, дебелина на слоя макс. 5мм

Мрежовидното нанасяне по правило става под IPA E64 порестата основна мазилка или IPA E64 Sanierputz – санираща мазилка бяла (отвътре и отвън); Цялостно покриващо се нанася пръскането под IPA E64 Sperrputz – преграждаща мазилка (отвътре и отвън) и евентуално IPA E64 санираща мазилка бяла (при докоснати земни части).

За по-добро сцепление на всички следващи IPA E64 мазилкови системи, повърхността на сцеплителния мост се оставя  грапава след напръскването. Изчакването до следващата система замазване възлиза макс. на  4 часа, по правило 2-4 дни. При подсушена повърхност да се предприема добро предварително намокряне.

Основна и уравняваща мазилка:

Неравните основи на мазилката се егализират с IPA E64 пореста основна мазилка. При големи неравности и разкрития/цепнатини (20 мм до 60мм) се работи на повече слоеве. В основни линии може да се прави основа също и с IPA E64 санираща мазилка като изравняваща мазилка, но не трябва да надхвърля 2 см дебелина на мазилката (WTA). Като буферна зона за солите е подходяща само IPA E64 пореста основна мазилка, при което най-малката дебелина на слоя възлиза на 10 мм. Междинните слоеве и повърхности да се оставят грапави. Преди нанасянето на следващи слоеве или на последващата санираща мазилка трябва има време на изчакване най-малоко 4 часа. При подсушена повърхност да се предприема добро предварително намокряне.

Саниращи мазилки

- Указания за смесване:  5 л чиста, студена  вода се наливат в кофа за смесване, съдържанието на чувала (30 кг) се изсипва, интензивно и хомогенно се разбърква с подходяща бъркалка. Разходът на вода при подходяща машина за мазилки (напр. G4 около 220ч/час

Време на смесване с принудителна бъркалка около 5 минути Смесител, работещ на принципа на свободно падане на сместа не е особено подходящ, и изисква значително по-дълго на смесване. За да се избягнат грешки при смесването/разбъркването, приготвяйте смеси с прибавянето поне на един цял чувал.

IPA E64 санираща мазилка бяла се нанася по правило  2-4 дни по-късно. При дебелини на основната мазилка над 2 см се пресмята допълнително време на изчакване от 1 ден на мм (WTA). Хоросанът за саниращи мазилки се нанася здраво на ръка или се обработва машинно. Предписана е минимална дебелина на слоя от 2 см.

- Изключения:

- 1. Върху IPA E64 пореста основна мазилка е достатъчна дебелина от 1,5cм.

2. Като покривна мазилка върху IPA E64 преграждаща мазилка и достатъчна дебелина от 1 cм.

IPA E64 санираща мазилка бяла се полага по правило на един слой. Големи степени на овлажняване на основата или вътрешното саниране на твърде силно овлажнени помещения, изискват двуслойна обработка (най-малка дебелина на мазилката 1 см на всеки слой), защото функционалността се проявява едва тогава, когато мазилката веднъж вече е изсъхнала. Междинните слоеве се оставят грапави, също така и повърхността на мазилката, когато се филцова с IPA E64 Feinputz / фина мазилка. Иначе след заравняване с мастар (алуминиев) и след втвърдяване без добавка на вода, повърхността се търка с дъска. Времето на изчакване преди нанасянето на следващите слоеве или на последващата IPA E64 Feinputz / фина мазилка възлиза най-малкото на 4 часа.

Указания

- - IPA E64 санираща  мазилка бяла се обработва по правилата на занаятчийската техника и директивите на DIN 18550 на ръка или машинно. При изпълнение и допълнителна обработка на IPA E64 санираща мазилка бяла важат директивите за

- мазилки по DIN 18550: жега, студ, силен вятър да се избягват  до 24 часа след изпълнението, както и да се внимава за достатъчно дълго време на поддържане на влагата.

- При нарастваща на капилярно ниво влага, се препоръчва двустранна мярка с поставяне на хоризонтална преграда (химическа или механична).

- стъкло, дърво, градивни елементи да бъдат защитени от замърсявания.

- Замърсените части да се почистват интензивно с вода.

- - Почистването на всички инструменти и уреди става веднага след тяхното използване, също с чиста вода

### IPA E64 Санираща мазилка бяла

### Заводски сух хоросан за замазване на вътрешни и външни влажни стени, съдържащи сол

Преработка

Предварително третиране. Да се отстранят наличната мазилка, както и пречещите на свързването вещества, до грубата зидария (най-малкото до двукратната дебелина на стената, 50см над видимата граница на влажния участък). Да се отстранят цялостно гипс, дървени остатъци и др.подобни чужди вещества. Повредената част с фугите да се издълбае на 2 см дълбочина и повърхността основно да се почисти (със суха струя) или с твърда метла да се измете. Изкъртените отпадъци да се отстранят в сухо състояние.

Третиране на солта: Дори и при силно обременени със сол строителни материали, при дадени обстоятелства можем да се откажем от третирането на солта, ако се приложи IPA E64 пореста основна мазилка като буферната зона . Въпреки буферната зона се препоръчва еднократно третиране на солта с DURIPAL,

- - за да се заздрави основата,

- за да се капсуловат в основата повечето вредни соли,

- за да се повиши житейското очакване от порестата основна мазилка, а с това и цялостната санираща система и

-  да се постигне нейната цялостна дифузионна способност през този период от време.

- Ако се работи без пореста основна мазилка, трябва да се предприеме 1 –до 3-кратно напояване според натрупването на сол, прясно в прясно с DURIPAL. Нанасянето става върху сухия строителен елемент, по метода на пръскането или обливането. Разход: най-малко 0,2l/м² на напояване

Обработка с напръскване:

Обработката с напръскване става прясно в прясно върху обработената/напоената с DURIPAL  основа (изчакване макс. 1 час) с IPA Haftgrund – сцеплителен грунд, мрежовидно (макс. 50% покритие) или с цялостно покриване, дебелина на слоя макс. 5мм

Мрежовидното нанасяне по правило става под IPA E64 порестата основна мазилка или IPA E64 Sanierputz – санираща мазилка бяла (отвътре и отвън); Цялостно покриващо се нанася пръскането под IPA E64 Sperrputz – преграждаща мазилка (отвътре и отвън) и евентуално IPA E64 санираща мазилка бяла (при докоснати земни части).

За по-добро сцепление на всички следващи IPA E64 мазилкови системи, повърхността на сцеплителния мост се оставя  грапава след напръскването. Изчакването до следващата система замазване възлиза макс. на  4 часа, по правило 2-4 дни. При подсушена повърхност да се предприема добро предварително намокряне.

Основна и уравняваща мазилка:

Неравните основи на мазилката се егализират с IPA E64 пореста основна мазилка. При големи неравности и разкрития/цепнатини (20 мм до 60мм) се работи на повече слоеве. В основни линии може да се прави основа също и с IPA E64 санираща мазилка като изравняваща мазилка, но не трябва да надхвърля 2 см дебелина на мазилката (WTA). Като буферна зона за солите е подходяща само IPA E64 пореста основна мазилка, при което най-малката дебелина на слоя възлиза на 10 мм. Междинните слоеве и повърхности да се оставят грапави. Преди нанасянето на следващи слоеве или на последващата санираща мазилка трябва има време на изчакване най-малоко 4 часа. При подсушена повърхност да се предприема добро предварително намокряне.

Саниращи мазилки

- Указания за смесване:  5 л чиста, студена  вода се наливат в кофа за смесване, съдържанието на чувала (30 кг) се изсипва, интензивно и хомогенно се разбърква с подходяща бъркалка. Разходът на вода при подходяща машина за мазилки (напр. G4 около 220ч/час

Време на смесване с принудителна бъркалка около 5 минути Смесител, работещ на принципа на свободно падане на сместа не е особено подходящ, и изисква значително по-дълго на смесване. За да се избягнат грешки при смесването/разбъркването, приготвяйте смеси с прибавянето поне на един цял чувал.

IPA E64 санираща мазилка бяла се нанася по правило  2-4 дни по-късно. При дебелини на основната мазилка над 2 см се пресмята допълнително време на изчакване от 1 ден на мм (WTA). Хоросанът за саниращи мазилки се нанася здраво на ръка или се обработва машинно. Предписана е минимална дебелина на слоя от 2

см.

### IPA E64 Санираща мазилка бяла

### Заводски сух хоросан за замазване на вътрешни и външни влажни стени, съдържащи сол

- Изключения:

- 1. Върху IPA E64 пореста основна мазилка е достатъчна дебелина от 1,5cм.

2. Като покривна мазилка върху IPA E64 преграждаща мазилка и достатъчна дебелина от 1 cм.

IPA E64 санираща мазилка бяла се полага по правило на един слой. Големи степени на овлажняване на основата или вътрешното саниране на твърде силно овлажнени помещения, изискват двуслойна обработка (най-малка дебелина на мазилката 1 см на всеки слой), защото функционалността се проявява едва тогава, когато мазилката веднъж вече е изсъхнала. Междинните слоеве се оставят грапави, също така и повърхността на мазилката, когато се филцова с IPA E64 Feinputz / фина мазилка. Иначе след заравняване с мастар (алуминиев) и след втвърдяване без добавка на вода, повърхността се търка с дъска. Времето на изчакване преди нанасянето на следващите слоеве или на последващата IPA E64 Feinputz / фина мазилка възлиза най-малкото на 4 часа.

Указания

- - IPA E64 санираща  мазилка бяла се обработва по правилата на занаятчийската техника и директивите на DIN 18550 на ръка или машинно. При изпълнение и допълнителна обработка на IPA E64 санираща мазилка бяла важат директивите за мазилки по DIN 18550: жега, студ, силен вятър да се избягват  до 24 часа след изпълнението, както и

- да се внимава за достатъчно дълго време на поддържане на влагата.

- При нарастваща на капилярно ниво влага, се препоръчва двустранна мярка с поставяне на хоризонтална преграда (химическа или механична).

- стъкло, дърво, градивни елементи да бъдат защитени от замърсявания.

- Замърсените части да се почистват интензивно с вода.

- - Почистването на всички инструменти и уреди става веднага след тяхното използване, също с чиста вода.

- Изхвърлянето на сухите остатъци от материала става чрез депониране на битови отпадъци.

Съвети по безопасността:

IPA E64 санираща мазилка бяла не попада в обхвата -на Наредбата за опасни вещества.

Въпреки това в състояние на преработка той действа “разяждащо” въз основа на своята алкалност.

Разпоредените защитни мерки и предписания за отпадъците на професионалното сдружение на химиците да се спазват непременно. При допир с очите те да се изплакват основно с вода и да се консултира лекар. При допир с кожата веднага да се измие с вода. При работа да се носи подходящо защитно облекло, защитни обувки и защитни очила или маска за лицето. Въз основа на алкалната си реакция с вода, добре е да не попадат по-големи количества от веществото в подпочвените и повърхностните води.

Състояние към 09/06