ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

IPA® Bauchemische Produkte GmbH

Tel.: 0888 212 616; info@incantogroup.bg

СИСТЕМИ ЗА  ЗАЩИТА И САНИРАНЕ НА СГРАДИ

Съдържание

1.1 Основна предварителна обработка с мазилка

1.2  Добавки за приготвяне на саниращи и уплътняващи разтвори

1.3 Системи за мазилки

2.Инжекционни разтвори за хоризонтални прегради

3.Инжекционни и заливащи се разтвори

4.Минерални и битумни изолации

5.Инжекционни смоли, фугиращи маси

5.1Инжекционни смоли на епоксидна основа

5.2 Инжекционни смоли на полиуретанова основа

5.3 Инжекционен гел

5.4 Фугиращи маси

5.5 IPA  инжекционно-шлаухна система

6. Покрития върху бетон, саниране на балкони

6.1 Системи на базата на циментова замазка

6.2 Предварителна бояджийска замазка, запечатване

6.3 Замазки, подови покрития на епоксидна база

6.4 Замазки, подови покрития на полиуретанова база

6.5 Циментова замазка, свързващи цимента вещества

7. Вътрешна изолация

8. Възстановяване и защита на фасади

9. Почистващи средства, разредители, помощни средства

10. Саниране на бетон

11. Инжектиращи машини и инструменти

12. IPA инжекционен пакер и инжектори

13. Канализационни технически съоръжения/инсталации

13.1 Спиране на водата

13.2 Минерални покрития

13.3 Разтвори за уплътняване на канали

13.4 Инлайнер смоли.

1. Системи за саниращи мазилки

  - Предварително третиране на основите за мазилки

| # DURIPAL | Саниращ препарат за спиране на солите с цел заздравяване и предварително намокряне на попиващи минерални основи, предотвратява транспортирането на вредни за строителството соли | двукратно напояване около 0,6л/м2, еднократно около 0,4л/м2, според попивната способност на основата | Туба - 25 л; 10 л |
| --- | --- | --- | --- |
| ## IPASANIT | При екстремно обременяване със соли (освен нитрат) преди нанасянето на всички IPA системи за саниране | двукратно напояване около 0,6kg/m2, еднократно около 0,8 кг/м2 според попивната способност на основата | Туба - 28кг |
| ## IPACID | Унищожаване на водораслите и фунгицид | около 200 мл/м2 | 0,5l |

1.2 Добавки за приготвяне на саниращи и уплътняващи разтвори

| ## IPANEX@ | Бяла емулсия за производството на водоплътни мазилки, свързващи мостове, циментови замазки и бетони. Действа пластифициращо и втечняващо | Свързващ мост дебелина 5мм мрежовиден - 0,12л/м2 напълно покриващ - 0,25л/м2 мазилка - 0,35л/м2 и 1см дебелина на замазката | Туба - 20л, 10л |
| --- | --- | --- | --- |
| IPANITH E64@ | Слабо вискозна, бяла емулсия за приготвяне на поресто - хидрофобни саниращи мазилки, смесвани на строителната площадка | около 0,3 л/м2 IPANITH при дебелина на мазилката от 2,5см | {0>l<}76{> Туба - 25л, 10л<0} |

  - Системи сухи мазилки

    - Разтвори за пръскане  като основа, основни мазилки

| IPA Haftgrund | Свързващ грунд/разтвор за пръскане като основа за всички ІРА саниращи системи, с високо съдържание на сулфат | при мрежовидно нанасяне около 4 кг/м2 нанасяне с пълно покритие около 8 кг/м2, машинно | хартиени чували 30кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA E64 Poren-grundputz@ | За изравняване на неравности в зидарията и също като заместител на третирането против сол, образува буферна зона за соли и топлоизолиращи мазилки при влажна зидария | около 10 кг/м2 на сантиметър дебелина на мазилката; зърнометрия 0-3мм; машинно полагане | хартиени чували 25кг |
| IPA san Ausgleichsputz | Изравняваща мазилка на вароциментова основа, сух разтвор за изравняване на основата под мазилката | около 15 кг/м2 на см дебелина на мазилката зърнометрия 0-3мм | хартиени чували 30кг |

    - Саниращи мазилки

| IPA san Sanierputz weiß | хидрофобна, санираща мазилка с добра дифузионна способност, на вароциментова основа, за влажни и съдържащи соли зидарии | около 13 kg/m2 на см дебелина на мазилката; мин. дебелина на мазилката -2см; зърнометрия 0-3мм машинно нанасяне | хартиени чували 30кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA E64 Sanierputz grau @ | хидрофобна, санираща мазилка с висока дифузионна способност на базата на цимент за влажна, съдържаща соли зидария, може да се използва като мазилка за цокъл | около 12 kг/м2 и 1 cм дебелина на мазилката зърнометрия 0-3 мм машинно полагане | хартиени чували 30 kg |
| IPA E64 Санираща мазилка бяла IPA E64 Sanierputz weiß | хидрофобна санираща мазилка с особено висока дифузионна способност на вароциментова основа за влажна ,съдържаща сол мазилка | около 12 kг/м2 и 1 cм дебелина на мазилката зърнометрия 0- 1,2 мм машинно полагане | хартиени чували 30 kg |
| IPA Sanier- und Dämmputz UL* | готов за употреба, заводски сух разтвор за приготвяне на хидрофобна, с особено добра дифузионна способност, мазилка за саниране на стари сгради; | около 6,5 кг/м2 за 10 мм дебелина на слоя | хартиени чували 15кг |
| IPA san Sanierputz Rapid* | Заводски смесена, хидрофобна санираща мазилка по DIN 18557, бързо свързваща и с възможност за допълнителна обработка | около 12 кг/м2 за 1см дебелина на мазилката зърнометрия - 0-1,2мм машинно полагане | хартиени чували 30кг |

    - Мазилки

| IPA san фина мазилка бяла IPA san Feinputz weiß | водоотблъскваща, с дифузионна способност фина мазилка за използване върху минерални основни мазилки и саниращи мазилки за вътрешна и външна употреба . | около 3 кг/м2 | хартиени чували 25 кг |
| --- | --- | --- | --- |

2. Инжекционни разтвори за хоризонтални прегради

| JEKTIPAL @ | Преграждаща и хидрофобираща, инжекционна течност на силикатно/силиконова база за допълнително хоризонтално преграждане във влажна мазилка със или без допълнително запълване | около 15-20 кг/ м2 напречно сечение на стената (1,5-2 kг/лм и 10 cм-дебелина на стената) | 220кг варел |
| --- | --- | --- | --- |
| ### JEKTIPAL EM 12@ | слабо вискозен, воден, двукомпонентен силоксанов инжекционен материал за допълнително хоризонтално преграждане в зидария, естествен камък и пясъчник | около 16-24 кг/м2напречно сечение на зида | бидон за еднократна употреба 21кг |
| Jektipal SMK Konz. | микроемулсионен концентрат, разрежда се с вода в съотношение от 1:10 до 1:12, за хоризонтална преграда | разход след разреждане около 16-24кг/м2 напречно сечение на зид | 180 кг варел 25кг туба |
| Jektipal 2K* | 2-компонента инжекционна течност за нанасяне на допълнителни хоризонтални прегради, действа също заздравяващо в зидарията | Разход около 15-20 кг/ м2 напречно сечение на стената (1,5-2,5 kг/лм и 10 cм-дебелина на зида) | 250 кг варел 30кг туба втвърдител 10кг туба |

3. Инжекционни и заливащи се разтвори

| IPA Injektionsmörtel VMQ | Минерални набъбващи разтвори за пресоване, облагородени, не свиващи се при втвърдяването, хоросани-пълнители за затваряне на пробивни отвори и кухини | около 1,8 кг/л кухо пространство | 20 кг кофи |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA Injektionsmörtel THS | Минерален разтвор за пресоване на базата на трасов варовик, високо устойчив на сулфати, за съдържащи гипс зидарии | около 1,8 кг/л кухо пространство | 25 кг чувал |
| IPA PM Pulver@ | Прах за приготвяне на разтвор за пресоване, смесим на строителната площадка, без фира при свиване, за запълване на широки пукнатини и кухини | 1 кг прах за 100кг разтвор, около 1,7 кг за литър кухо пространство | кашон 10х1кг |
| IPANEX VDMS Injektionsleim* | Минерален инжекционен и пресоващ разтвор за ширина на пукнатините от 0,8мм, облагороден пълнител за запълване на пробивни отвори и кухини, с изразена тиксотропия | около 1,4 кг/л кухо пространство | 25 кг чувал |
| IPA Injektionsmörtel VM3* | Инжекционен материал с цимент за заздравяване на зидария с пукнатини и бетон за запълване на кухини и инжектиране на пукнатини с ширина от 3,0 мм нагоре | около 1,5 кг/л кухо пространство | 25 кг чувал |
| IPA Vergussmörtel VGM* | Минерален разтвор за заливане, съдържащ цимент, с възможност за непосредствено натоварване. Използва се за заливане на пукнатини и пръстени на шахти, както и за фундаменти на машини. | Време за преработка < 15 мин. (23°) разход на материал около 1,9 кг | 25 кг чувал |
| IPA Vergussmortel VGM TG* | ІРА разтвор за заливане TG е сух разтвор по DIN 18557 състоящ се от цимент по DIN 1164, пясък, добавки и подобрители | около 1,9 кг сух разтвор за литър пресен разтвор | 25 кг чувал |

4. Минерални и битумни изолации

| #### IPA DS G Activ | Активно действаща хидроизолация с кристализация IPA DS G Activ предпазва бетона чрез действие в дълбочина, прониквайки в капилярната структура на бетона, където постепенно формира кристали при контакт с вода. Образуването на кристали води до цялостно запълване на капилярите в основата, което преустановява преноса на вода в бетона и в двете посоки. | 1,3 – 1,5 кг/м2 | 25 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| #### IPA Sperrputz | Преграждаща мазилка за вертикални уплътнителни наслоявания отвън и във вътрешността | около 20 кг/м2 за сантиметър дебелина на мазилката, зърнистост 0-3мм | 30 кг |
| IPA Dichtungsschlämme | уплътнителен шлам, съдържащ цимент, еднокомпонентен | около 3-6кг/м2 1,5-2 кг/м2 според дебелината на слоя | 25 кг чувал о |
| IPA Dichtungsschlamme BHD | Ускорява свързващи уплътнителни шламове, съдържащи цимент, непропусклив за вода под налягане | около 2-3кг при влага на почвата, 4-5кг/м2 при вода под налягане | 20 кг кофи 25 кг чувал |
| IPA Elastik Schlämme@ grau oder weiß* | Eластифициран, покриващ пукнатините уплътнителен шлам, двукомпонентен, за уплътняване на мазета, балкони, мокри помещения (кабини), вани за улавяне и събиране на маслата, допуснат като уплътнение по WHG 19 | Разход: 2,5-5 кг/м2 според случая на употреба | 30 кг прахообразна компонента от готовата смес 21кг сива 2,09/кг 21 кг бяла 2,17 кг течна компонента 9 |
| IPA Trinkwasser-schlämmeTW@* | бял, свързан с цимент уплътняващ шлам за покрития на места с питейна вода; разрешен по KTW 270, 340 | около 1,2кг/м2 за работен ход (ръка) | 20 кг кофи |
| IPANEX R | Тънколивен, не съдържащ хлор, безцветен бързо съхнещ продукт за залепване в комбинация с портланд-цимент, | в зависимост от случая на прилагане | 10л |
| ##### IPAFLEX N | битумно-пластмасово разтегливо уплътнение без разтворител за всички случаи с натоварване | в зависимост от случая 1-3л/м2 | 25 кг кофи |
| IPAFLEX BITU1K | Тънколивен, не съдържащ хлор, безцветен бързо съхнещ продукт за залепване в комбинация с портланд-цимент, | в зависимост от случая 4-8л/м2 | 30 л кофа |
| IPAFLEX BITU 2K | 2-компонентно, разтегливо битумно – пластмасово уплътнение за всички случаи с натоварване | в зависимост от случая 4-8л/м2 | 30 кг бидон |

5. Инжекционни смоли, фугиращи маси

  - Инжекционни смоли на епоксидна база

| IPANOL IH@ ( проверен от съотв. служби, разрешен за достъп до питейна вода) | прозрачна, двукомпонентна, епоксидна смола без разтворител за заключващо пресоване на сухи и мокри пукнатини.Грундиране при покрития за бетон в случаи на връщащи се овлажнявания | жизнеспособност при 23° C 35 мин. вискозитет при 25° C 260 mPas минимална темп. на преработка: 5°C почистващо средство Ipapox Reiniger | 28 kг 12 kг 1 kг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPOX IH/E@ | Извънаредно тънколивна, двукомпонентна епоксидна смола без разтворител за заключващо пресоване на много тънки пукнатини < 0,3 мм | жизнеспособност при 23° C 30 мин. вискозитет при 25°C 170mPas почистващо средство:Ipapox Reiniger | 12 kг 4 kг1 kг |
| IPAPOX IH/E@ | бързо реактивна, двукомпонентна инжекционна смола без разтворител, приложима като хоросан за преработка при ниски температури | жизнеспособност при 23° C 15минвискозитет при 25° C 350 mPas минимална температура на преработка: 0°C почистващо средство Ipapox Reiniger | 12 кг,4 кг |
| IPAPOX IH/E@ | двукомпонентна слабо вискозна инжекционна смола без разтворител, приложима като хоросан, също за влажни основи | жизнеспособност при 23° C 35минминвискозитет при 25° C 250mPas минимална температура на преработка: 8°C почистващо средство Ipapox | 20 кг 10 кг |

5.2    Инжекционни смоли на базата на полиуретан

5.2.1 Инжекционни пенещи смоли

| ###### IPAPUR VM 20 | слабо вискозна, двукомпонентна полиуретанова пенеща смола с дълга жизнеспособност, абсолютно без разтворител, за спиращо водата инжектиране в течащи с вода под налягане пукнатини за дълготрайно уплътняване се изисква допълнително инжектиране с ІРА инжекционни смоли | вискозитет при 25° C 250 mPas начало на експанзията около 30 сек. след контакт с водата почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 10 kг 5 kг 1 kг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPUR VM изпитан спрямо питейна вода | 2-компонентна полиуретанова пенеща смола, абсолютно без разтворител, за спиращо водата инжектиране в пукнатини с вода под налягане за дълготрайно уплътняване се изисква допълнително инжектиране с ІРА инжекционни смоли | вискозитет при 25° C, 380 mPas, минимална температура на преработка 0°C, жизнеспособност при 23° C: реакцията започва непосредствено след контакт с водата, начало на експанзията около 30 сек. след контакт с водата.Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 10 kг 5 kг 1 kг |
| IPAPUR VM 1K | 1-компонентна полиуретанова пенеща смола, абсолютно без разтворител, за спиращо водата инжектиране в пукнатини с вода под налягане, за трайно уплътняване се изисква допълнително инжектиране с ІРА инжекционна смола | вискозитет при 25° C, около 30 m минимална температура на преработка 0°C, жизнеспособност при 23° C: реакцията започва непосредствено след контакт с водата начало на експанзията около 30 сек. след контакт с водата.Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 10 kг 5 kг 1 kг |
| IPAPUR VM/Z изпитан спрямо питейна вода разрешен съгласно ZTV Riß 93 , външен надзор | 1-компонентна полиуретанова пенеща смола, абсолютно без разтворител, за спиращо водата инжектиране в пукнатини с вода под налягане, за трайно уплътняване се изисква допълнително инжектиране с ІРА инжекционна смола | вискозитет при 23° C, 180 mPas преработка 0°C жизнеспособност при 23° C: реакция непосредствено след контакт с вода, начало на експанзията около 30сек. след контакт с вода. Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 20 кг 5 кг 20 кг 5 кг |

5.2.2 Инжекционни смоли на полиуретанова основа

| IPAPUR IS | 2-компонентна полиуретанова смола за заключващо пресоване на сухи пукнатини | вискозитетt (25° C) 350 mPas жизнеспособност (23° C) : 45мин Минимална температура на преработка 8°C Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 31, 6 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPUR IF @ изпитан спрямо питейна вода | слабо вискозна двукомпонентна полиуретанова смола, от инжекционни шлаухи | вискозитет (25° C) 150 mPas жизнеспособност (23° C) 90 мин Минимална температура на преработка 5°C Твърдост по Шор А >40 Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 30, 5 кг 12, 2 кг |
| IPAPUR IF NV100 | без разтворител, двукомпонентна полиуретанова смола, която се втвърдява трайно еластично, за запълване на пукнатини и инжектиране под високо налягане | вискозитет (25° C) 150 mPas жизнеспособност (23° C) : 90 мин Минимална температура на преработка 5°C , Твърдост по Шор A >40 Почистващо средство: Ipa Aktivreiniger | 10 кг 1 кг |
| IPAPUR IF/Z@ изпитан спрямо питейна водаразрешен съгласно ZTV Riß 93 , външен надзор | слабо вискозна , двукомпонентна полиуретанова смола, без разтворител, с висока якост на скъсване за еластично уплътняване на сухи и влажни пукнатини с инжекционни шлаухове | вискозитет (23° C) 180 mPas жизнеспособност (23° C) : 45 мин Минимална температура на преработка 6°C Почистващо средсгтво: Ipa Aktivreiniger | 42kg 1kg |

  - Инжекционен гел

| IPACRYL GEL@ KONZENTRAT | 2-компонентен инжекционен гел, с голям относителен дял свързващи вещества, трайно еластичен на акрилатна база, времето на реакция е регулируемо от 40 сек. до 2 часа | вискозитет (25° C) 10 mPas обработваема жизнеспособност (23° C) : 45 мин. Минимална температура на преработка:5°C Почистване на уредите: вода | 25 +1кг комбиниран бидон. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Фугиращи маси

| IPAPOX FM/E@ (изпитан от съотв. служби) | средно вискозна, високоеластично втвърдяваща се, двукомпонентна смола за инжектиране и заливане на фуги ЕР- комбинация от смоли за допълнително уплътняване на разтягащи се фуги при ширина на фугата 2см около 0,4 кг/лм фуга | вискозитет (25° C) 1300 mPas обработваема жизнеспособност (23° C) : 80 мин Минимална температура на преработка:8°C Почистващо средство: Ipapox Reiniger | - кг 4,5 кг |
| --- | --- | --- | --- |

  - IPA Injektionsschlauch- System

| IPA Injekt-schlauch 11@ | Сигурно безпроблемно уплътняване на работни фуги във високото и подземното строителство, полага се на парчета с дължина 10-15м, може да се пресова с ІРА полиуретани | Инжекционен шлаух, състоящ се от вътрешен шлаух с големи отвори за изливане, обвит от PVC-– външна обвивка с подредени разместено отвори за изливане Външен диаметър 11 мм, вътрешен диаметър: 5 мм | >100 м <100 м |
| --- | --- | --- | --- |

6. Покрития върху бетон, саниране на балкони

6.1 Системи на базата на циментова и хоросанова замазки

| MF10 MF5(за подове) IPA Mörtel Fussboden* MF20 | Пластмасово модифициран, циментов хоросан за покриване на подове | дебелина на слоя в мм 10-20 5-10 2- 5 | разход кг/мм и м2 1,8 около 2,0 около 1,8 около 25 кг чувал |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA Mörtelhaftbrücke HB* | сцепляващ мост за IPA Mörtel Fussboden | около 1,6 кг/м2 | 15 кг кофа |
| IPA Liquid ph+* | течност за разбъркване за IPA Mörtelhaftbrücke HB и IPA Mörtel Fussboden |  | 25 кг Туба 10 кг туба |

6.2 Предварителна бояджийска замазка, запечатване

| IPAPOX VA | съдържаща разтворител, извънредно тънколивна, двукомпонентна ЕР-смола предварителна замазка за наслояванията, добра пенетрация в плътен и/или влажен бетон | Разход: около 200-300 g/m2 жизнеспособност (23° C) : 120 мин Минимална температура на преработка 8°C Почистващо средство: Ipapox Reiniger | 16 kг 8 kг 4 kг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPOX Tränkharz | слабо вискозна, водна, двукомпонентна епоксидна смола за предварително нанасяне и запечатване, абсолютно без разтворител . | Разход около 0,3 kg/m2 според вида на основата, жизнеспособност (23° C) : 40 мин Минимална температура на преработка 8°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 15 кг 3 кг |
| IPAPOX BW/EG | прозрачно, устойчиво на химикали, емулгиращо се във вода, двукомпонентно импрегниращо средство – епоксидна смола за запечатване и полагане с боядисване за IPAPOX BW/E . | Разход около 300 г/м2 на боядисване жизнеспособност (23° C) : 120 мин Минимална температура на преработка 8°C Почистване на уредите: вода | 12 кг |
| IPAPLAST (течно фолио) (Flüssigfolie) | чистоакрилно течно фолио, високоеластично, отворено за дифузия, за уплътняване на мокри кабини и покривни площи | разход около 1-2кг/м2 според натоварването и устройството/вида на основата | 20 кг |

6.3 Замазки, подови покрития на епоксидна основа

| IPAPOX BW/EG | устойчиво на химикали, емулгиращо се във вода, двукомпонентно средство за боядисване с епоксидна смола, стандартните цветове виж по-долу* | Разход около 300 g/m2 на боядисване жизнеспособност (23° C) :45мин. Твърдост по Шор А 90 температура: 8°C Почистване на уредите: вода | 12 кг други RAL – цветове добавка |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPOX BW/EG | устойчива на химикали, съдържаща разтворител, двукомпонентна епоксидна смола със силен блясък Стандартни цветове: *виж по-долу разход около 300 г/м2 на боядисване | жизнеспособност при 23° 120 мин. Твърдост по Шор А 90 минимална температура за преработка: 5°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 12 кг други RAL – цветове добавка |
| IPAPOX FB | двукомпонентна епоксидна смола за нанасяне без разтворители за приготвяне на заключващи с висока устойчивост на износване, устойчиви на химикали плътни покрития, стандартни цветове: *виж по-долу | Разход: 1,4 kг/м2 при 1мм дебелина жизнеспособност при 23° C 40 min. Твърдост по Шор А 98 минимална температура за преработка: 5°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 30 kг 10 kг |
| IPAPOX FB | много устойчив, с пълнеж, двукомпонентен епокси-сцепляващ мост за сухи и мокри основи с изключителна якост на сцепление при опън . | Разход: 700 г/м2 жизнеспособност при 23° C 80мин. мин Минимална температура за преработка: 8°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 8 кг |
| IPAPOX FM/E@ | еластична, двукомпонентна, епоксидна PU-комбинация с пълнител, без разтворител за вертикално или хоризонтално уплътняване на строежи и за заливане на подови фуги | Разход: 1 kg/m2 жизнеспособност при 23° C -80мин.. Твърдост по Шор А- 85, минимална температура за преработка: 8°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 20 kг 10 kг |

6.4   Замазки, подови покрития на полиуретанова основа

| IPA PU-Flüssig-folie | много еластично, много устойчиво на скъсване, покриващо пукнатините, двукомпонентно полиуретаново течно фолио съгласно ZTV SIB Bel. В, може да се преработва на ръка и машинно за гъвкави уплътнения, напр. за саниране на паркинги и балкони, стандартен цвят: пясъчно жълт | Разход: 1,0 kг/м2 при 1мм дебелинажизнеспособност при 23° C 20 мин. Твърдост по Шор А 40 минимална температура за преработка: 10°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 20 кг 10 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPUR GB | двукомпонентна покривна маса на базата на полиуретан, без разтворител, само навлизаща за твърдо –еластични, устойчиви на изстъргване и на химикали индустриални подове, може да се смесва с кварцов пясък, Стандартни цветове: *виж по-долу | 1,3kг/м2 и1 мм дебелинажизнеспособност при 23° C 30 мин. Твърдост по Шор А 100/71 минимална температура за преработка: 3°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 25 кг |
| IPAPUR Einbettschicht | двукомпонентна покривна маса на базата на полиуретан, без разтворител, само навлизаща като еластичен слой, подложен на износване върху IPAPUR PU-течно фолио (системни компоненти) и като просто еластично покритие на паркинги | разход ,1,3 kг/м2 при 1 мм дебелина жизнеспособност при 23° C 30 мин Твърдост по Шор А 83 минимална температура за преработка: 3°C Почистване на уредите: Ipapox Reiniger | 25 кг |
| IPAPUR VS/LE | устойчиво на светлина, пигментирано, двукомпонентно PUR-запечатващо средство без разтворители, по което може да се върви, уплътняваща система за индустриални подове, паркинги, тераси и всички полиуретанови покривни системи IPAPUR VS/LE се полага като последен слой там, където се изисква устойчивост на светлина Стандартни цветове: чакълесто-сиво или прозрачно | Разход: 150-200г/м2 жизнеспособност при 23° C 45мин. Твърдост по Шор А 70 минимална температура за преработка: 8°C Почистване на уредите: Ipa Aktivreiniger | 8, 1 кг |
| IPAPUR VS | пигментирано, двукомпонентно PUR-запечатващо средство без разтворители, по което може да се върви, уплътняваща система за индустриални подове, паркинги, тераси и всички полиуретанови системи Стандартни цветове: чакълесто-сиво, пясъчно жълто | Разход: 250-350г/м2 жизнеспособност при 23° C 45мин. Твърдост по Шор А 70 минимална температура за преработка: 8°C Почистване на уредите: Ipa Aktivreiniger | 10 кг |

6.5 Циментова замазка, свързващи цимента средства

| IPAPOX B/DB | непигментирано епокси-свързващо средство и хоросанова смола без разтворител, без пълнител, непигментирано, с много добри свойства на якост и сцепление, за приготвяне на хоросани за заливане и нанасяне с лопатка, за индустриални подове с висока устойчивост на износване | сцепляващ мост: 400-700 г/м² като свързващо средство в смес с добавъчни вещества : 1:7 около 250 г/м2; 1:4 около 0,45 кг/м2, 1:2 около 0,6 кг/м2 и 1мм дебелина на слоя.Почистване на уредите:IPAPOX Reiniger | 15 кг 3 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPALEPI (ECC@Estrich) | ЕР – смола с висока устойчивост на износване, облагородено покритие от циментова замазка | около 18 kг/м² и 1 cм дебелина на слоя, минимална дебелина на слоя 1см | 41, 6 кг комбиниран бидон |

7. Вътрешни изолации

| IPASAN Klimaplatte | Минерални пеноплоскости с малка плътност,подобрява топлоизолационните стойности-не гори-няма вредни газове и при директен огън | Размер: 580 x 380 мм | 50 мм Дебелина 60 мм дебелина 80мм дебелина |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA Klebemörtel | Лесно преработваемо, изцяло се нанася върху плоскостта | Разход около: 8 кг/кв.м | 20 кг кофа |

Стандартни цветове: бежово (около RAL 1001), с цвят на шума (около RAL 6002), маслинено зелено (около RAL 6003), бетоново сиво ( RAL 7023), светло сиво

8. Привеждане на фасадите в завършен вид, защита на фасади

| IPA Steinersatz | Модифициран минерален сух хоросан за репрофилиране и подобряване на дефектни места, дупки, пукнатини от пожари и пропуквания по тухли и естествен камък Минерален сух хоросан със свързващи вещества – според необходимостта на обекта | се подбира. ІРА санираща сол се пигментира с помощта на оксидни бои, за постигане на желания багрилен тон, се прави последователно смесване във всякакво съотношение. | Пластмасови кофи по 22 kг (21 kг прах 1 kг слепваща добавка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fugenmörtel Z | Сух хоросан на циментова основа от групата хоросани ІІІ за саниране на зидарии, за дообработване на фугите при санирането на зидария с тухли или естествен камък без | натрупване на сол. 8 Стандартни цветове, специални разцветки при поискване | хартиени чували 25 кг |
| Fugenmörtel Trk | Сух хоросан на база трас-варовик/цимент, от групата хоросани ІІ/ІІа за саниране на зидария с допълнителна обработка на фугите при саниране на зидария от тухли или естествен камък с голямо натрупване на сулфати. | IPA Fugenmörtel Trk притежава голяма сцеплителна способност към стария хоросан, има добра водоотблъскваща способност и висока устойчивост на сулфати | хартиени чували 25 |
| IPA Fugen-schlämmmörtel | Облагороден, минерален, заводски сух хоросан за изолиращо фугиране на тухли, клинкери, изкуствени и естествени камъни по стените и на пода. Ширини на фугите: 4-15 mm стандарт | Плътност на пресен хоросан: около 1,8 kг/dм³ най-голямо зърно: 0,6 мм (стандарт) багрилен тон: светло сиво, циментово сиво (стандарт) | хартиени чували 25 |
| IPAPHOB@ | Съдържащ разтворител ксилоксанов разтвор за хидрофобиране на бетон, мазилка и слоеста зидария | около 0,51 л/м2 според попиваемостта на основата | 200 л варел 10 л |
| IPAPHOB Spezial | Съдържащ разтворител ксилоксанов разтвор за хидрофобиране на зидария от пресен бетон, мазилки, и слоеста мазилка с голяма алкалност, грундиране за Ipatop ASW | около 0,5 1 л/м2 според попиваемостта на основата | 200 л варел 10 л |
| IPAPHOB W | Безвреден за околната среда воден, двукомпонентен хидрофобен разтвор за порьозни основи (напр. санираща мазилка, газбетон) като основни покрития | около 1 л/м2 според попиваемостта на основата | 25 л |
| DURIPAL KSE | Разтвор на вещество на основата на естерите на силициевата киселина за заздравяване на естествения камък | около 1-3 л/м2 според попиваемостта и нуждите на основата | 10 л |
| IPATOPASW | Висококачествено фасадно боядисване, водно на акрилатна база, плътност спрямо вредни газове, отворено за дифузия | около 300 гр/кв.м и боядисване, нужно е полагане на две ръце | 22,5 кг |

9. Саниране на бетон

| IPATOP KS@ | Активна, пигментирана корозионно защитна система за стоманобетон на база на епоксидната смола, без разтворител, 2-компонентна | около 1,5 kг/м² стоманена повърхност | 1,2 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPATOPMKH | Облагородена с пластмаси, минерална корозионна защита, 2-компонентна | около 15 kг/м² стоманена повърхност | 4,35 кг |
| IPATOP SM@ Betonspachtel *бетонова шпакловка/ | Облагороден с пластмаси, минерален хоросан за шпакловане, за саниране и подобряване на слоест бетон | около 1,4 kг/м2 според дебелината на слоя | 25 кг чувал |
| IPATOP Reparaturbeton* | Втвърдяващ се пукнатини, бързо свързващ хоросан за поправки за привеждане в изправност на бетон. Течност за разбъркване: IPATOP Liquid (течен) | AMF (1:1 разреждане с вода) около 0,15 л/кг сух хоросан | 25 кг чувал 20 кг кофа |
| IPATOP LIQUID (ТЕЧЕН) | Полимерна дисперсия за облагородяване на ІРА - хоросани се прилага за IPATOP бетон за поправки, ІРА универсален хоросан рапид, | и за хоросани, замазки, бетони и сцеплителни мостове, които се приготвят на место. | 25 ,10 кг |

10. Почисващи вещества, разредители, спомагателни средства

| IPA Ölreiniger* | Концентрат на почистващо средство за омаслени повърхности |  | 25 сг туба |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAPX Verdünner | Разредител за IPAPOX EPOXY-системи |  | 18 ,8 кг |
| IPAPOX Reiniger | EPOXY-почистващо средство за всички машини и уреди |  | 12 кг |
| IPA Aktivreiniger | Полиуретаново почистващо вещество за всички машини и уреди |  | 7 кг |
| IPASpezialPU Reiniger | Специално почистващо вещество за разтваряне на втвърдени полиуретанови остатъци |  | 10 кг |
| IPATIX Stellmittel | Регулиращо и тиксотропно средство за всички епоксидни системи (бял прах№ според | желания ефект 2-5% | 10 ,1 кг |
| IPA кварцов пясък | Изсушен на огън, светъл кварцов пясък | Изсушен на огън, светъл кварцов пясък | 25 кг/чувал |
| IPA Farbchips (багрилен чипс) | Насипен чипс за цветно оформление на покритията (наслояванията); стандарт: за сива основа | според желания ефект 20-30 гр/кв.м | 1 кг |

11. Инжекционни машини и приспособления

| IPA червячна преса* | Комплект с 5 м шлаух и дистанционно управление, работа при 220V променлив ток, 16А предпазител За пресоване на циментово лепило и пастообразни вещества, по метода на ниското налягане, лесно и практично обслужване посредством ниското си тегло и електронно регулиране на оборотите на степени, с ход напред и назад | Технически данни: Мощност на мотора: 0,75 KW съд 60л Налягане: макс. 20 бара мощност: около 15 л/мин. Тегло: около 60 кг | Технически данни: Мощност на мотора: 0,75 KW съд 60л Налягане: макс. 20 бара мощност: около 15 л/мин. Тегло: около 60 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA HDL 4 уред за високо налягане* | Инжекционен уред за високо налягане, задвижван с високо налягане, за пресоване на слабо и средно вискозни вещества. Частта под високо налягане се регулира безстепенно, посредством ограничаващ налягането вентил. Елементарно почистване с байпасен вентил, комплект (без компресор) | Технически данни Разход на въздух: 80-220 л/мин Предавка: 42: 1 Изходно налягане: 0 - 400 бара безстепенно Производителност: около 3 л/мин | Технически данни Разход на въздух: 80-220 л/мин Предавка: 42: 1 Изходно налягане: 0 - 400 бара безстепенно Производителност: около 3 л/мин |
| IPA2K инжекционна инсталация* | 2- комплект Инжекционна инсталация за пресоване на Ipacryl Gel, с въздух под налягане, частта за високото налягане се регулира безстепенно посредством вентил за ограничаване на налягането | Технически данни Разход на въздух: 400-800 л/мин Предавка: 28 : 1 Изход.налягане: 0 - 180 бара безстепенно регулиране Производителност: около 4 л/мин. | Технически данни Разход на въздух: 400-800 л/мин Предавка: 28 : 1 Изход.налягане: 0 - 180 бара безстепенно регулиране Производителност: около 4 л/мин. |
| IPA ръчен инжекционен пистолет* | Инжекционен пистолет, задвижван с въздух под налягане, за малки и предварителни инжекции; наложил се за инжектиране на полиуретанова пяна | Технически данни Предаване на налягането: 50:1 производителност / ход: 1,3 кг cм3 0-макс. 400 бара | Технически данни Предаване на налягането: 50:1 производителност / ход: 1,3 кг cм3 0-макс. 400 бара |
| IPA Stator* | Червячен кожух за чевячна преса, черен за изкуствените смоли, зелен за минералните |  |  |
| IPA Rotor*(ротор) | Ротор за червячната преса от висококачествена инструментална стомана | Ротор за червячната преса от висококачествена инструментална стомана |  |

12. IPA Инжекционни пакери и инжектори

| IPA Schraubpacker IPA csavartömítő | #### дължина 110мм, Ø 12мм | 100 бр. от 500 бр. от 1000 бр. |
| --- | --- | --- |
|  | дължина 60мм, Ø 12мм | 100 бр. от 500 бр. от 1000 бр. |
|  | дължина 60мм, Ø 16мм За пресоване с ниско налягане, с интегриран възвратен клапан, 50мм дълъг, Ø: 12мм | 100 бр. от 500 бр. от 1000 бр. |
| IPA Kunststoffpacker(пластмасов опаковач) | Alacsony nyomáson történő préseléshet integrált Visszacsapószelephez, 50 mm hosszú Ř 12mm | 100 darabtòl 1000 darabtól |
| Куплунг | Впръскваща част за пластмасов опаковач | darab |
| IPA Инжектор | Солиден инжекционен вентил за многократна употреба, за пресоване по метода на ниското налягане на течности и течни инжекционни хоросани | За течности Външен Ø: 22мм, Вътрешен Ø :5 мм Пресоване на хоросан Външен Ø: 25мм, вътрешен Ø: 10 мм |

13. Канализационно-технически инсталации

13.1    Спиране на водата

| IPANEX Stopfmörtel@* | Бързо стягащ, набъбващ, запушващ хоросан за уплътняване на водни пробойне, | дори и при налично налягане на водата | 20 кг кофа |
| --- | --- | --- | --- |
| IPANEX Flächendicht WF* | Бързо свързващ прах за повърхностно уплътняване на агломерирани овлажнявания и водни пробойни |  | 15 кг |

13.2    Минерални покрития

| IPA Dichtschlämme Kanalph+* | Минерални уплътнителни шламове на базата на нормални цименти с високо съпротивление спрямо сулфати. Течност за разбъркване: Ipa Liquid ph+ Разход: около25% | 4 - 5 кг/м² при влажност на пода и при вода без налягане, 5 - 6 кг/м² при вода с налягане | 25 кг чувал г |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA Liquidph+ @* | Течност за разбъркване на хоросани с цимент; IPA Dichtschlämme Kanal ph+, IPA Mörtel Kanal ph+ und IPA Unimörtel Kanal ph+ за | покриване на канали, пречиствателни инсталации и водни инсталации, с механично и химично натоварване | 25 кг туба 10 kг туба |
| IPA Mörtel Kanal ph+ @* | Модифициран с пластмаса, циментов хоросан за покриване на канализационни съоръжения, в комбинация с Ipatop | Liquid ph+ за репрофилиране на места с пробойни при причиствателни съоръжения, шахти и каналиРазход на течността за разбъркване 0,13 л/кг | 25 кг чувал |
| IPA Unimörtel @* | Хоросан за поправки и уплътняване с бързо втвърдяване, за поставяне и фугиране на пръстени на шахти и тухлена зидария | IPA Unimörtel има определено време за престой на открито и се смесва само с вода | 25 кг чувал |
| IPA Unimörtel Rapid@* | Заводски приготвена смес, бързо свързващ и не свиващ се хоросан за поправки, на базата на цименти за приложение на места с влага, за изработване на длабове и поправка на дефектни места по | бетонови части, бетонови тръби, канализационни шахти, пречиствателни съоръжения и т.н. на места с влага, също и за обработка на дефектни места в зидарията | 20 кг кофи |
| IPA Unimörtel konz* | Хоросанов концентрат за приготвяне на хоросани и сцепляващи мостове за IPA Unimörtel Kanal ph+, смесвани на место, ускорено втвърдяващи се |  | 25 кг чувал |
| IPA Unimörtel Kanal ph+* | Облагороден с пластмаса, бързо свързващ хоросан за поправки в комбинация с IPA Liquid ph+ за репрофилиране на места с пробойни по пречиствателни съоръжения, шахти, | хранилища, бетонови тръби, бетонови пръстени за шахти; Разход на течността за разбъркване: 0,13 л/кг | 25 кг чувал |
| IPASILICA Haftbrücke* | Минерален продукт за направа на сцепляващ мост за IPA 2K силикатен хоросан | при ръчна преработка Разход около 1 kг/м² | 10 кг кофи |
| IPA2K Silicamörtel* | Чист минерален продукт, чийто свързващи средства са изградени на базата на алкални силикати, 2-компонентен, състои се от | прахообразна компонента и течното свързващо средство Silica | 11 кг течна компонента 2,01/kg 2*25 kг прахообразна компонента 1,63/kг |
| IPAFITPU/ Silikatmörtel* | 3-компонентен хоросан до рН 0, устойчив на химикали, състои се от силикатна, полиуретанова и пълнителна компоненти | Разход 1,4 kг/м² и мм | 22 кг комбиниран бидон |

13.3    Хоросан за пресоване на канали

| IPA Verpressmör-tel Kanal* | Минерален пресоващ хоросан, който може да се натоварва съвсем скоро, циментов, най-вече за допълнително пресоване на междинни пространства около муфи и битови връзки (пресоване с робот) за допълнително запълване на кухини между нови и стари тръби по релайнинг – метода. | 20 кг кофи |
| --- | --- | --- |

  - Инлайнер-смоли

| IPAPOX IH/L | 2- компонентна епоксидна смола, без разтворител, слабо вискозна, приложима за влажни основи, инлайнер-смола с жизнеспособност от 35 мин. и 25 мин (при 20° C) | Вискозитет при 25 °C 250 mPas Мин.темп. за преработка: 8°C Почистващо средство: Ipapox Reiniger | 10 kг |
| --- | --- | --- | --- |