Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Глава първа Общи положения

Глава втора Предварителни (прединвестиционни) проучвания

Глава трета Задание за проектиране

Глава четвърта Обемно-устройствено решение

Глава пета Идеен проект - общи изисквания

Глава шеста Технически проект - общи изисквания

Глава седма Работен проект - общи изисквания

Глава осма Архитектурни проекти

Раздел І Идеен архитектурен проект

Раздел ІІ Технически архитектурен проект

Раздел ІІІ Работен архитектурен проект

Раздел ІV Проект за интериор и обзавеждане

Глава девета Конструктивни проекти

Раздел І Идеен конструктивен проект

Раздел ІІ Технически конструктивен проект

Раздел ІІІ Работен конструктивен проект

Глава десета Идейни проекти за мрежи и инсталации на техническата инфраструктура

Глава единадесета Проекти за електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации (част "Електро")

Раздел І Технически проект "Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации"

Раздел ІІ Работен проект "Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации"

Глава дванадесета Проекти за водоснабдяване и канализация(част"ВиК")

Раздел І Технически проект "Водоснабдяване и канализация"

Раздел ІІ Работен проект "Водоснабдяване и канализация"

Глава тринадесета Проекти за топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация (част "О и В")

Раздел І Технически проект "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация"

Раздел ІІ Работен проект "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация"

Раздел ІІІ Топлотехническа ефективност

Глава четиринадесета Проекти за паркоустройство и благоустройство

Раздел І Идеен проект "Паркоустройство и благоустройство"

Раздел ІІ Технически проект "Паркоустройство и благоустройство"

Раздел ІІІ Работен проект "Паркоустройство и благоустройство"

Глава петнадесета Проекти за Геодезия с вертикално планиране

Раздел І Идеен проект "Геодезия с вертикално планиране"

Раздел ІІ Технически проект"Геодезия с вертикално планиране"

Раздел ІІІ Работен проект "Геодезия с вертикално планиране"

Глава шестнадесета Технологични проекти

Раздел І Идеен "Технологичен проект"

Раздел ІІ Технически "Технологичен проект"

Раздел ІІІ Работен "Технологичен проект"

Глава седемнадесета Проект за организация на труда и управлението

Глава осемнадесета Генерален план на комплексен обект

Глава деветнадесета Проект "Организация и безопасност на движението"

Глава двадесета Обща обяснителна записка

Глава двадесет и първа Проекти за мини, рудници, кариери (част"Минна")

Глава двадесет и втора Проекти на земни съоръжения

Глава двадесет и трета Проект за рекултивация на нарушени терени

Глава двадесет и четвърта Проект за организация и изпълнение на строителството

Глава двадесет и пета Сметна документация

Глава двадесет и шеста Екзекутивна документация

Заключителни разпоредби

Приложение №1 Видове инвестиционни обекти на строителството

Приложение №2 Съдържание на предварителните геодезически проучвания

Приложение №3 Необходими данни и документи, които осигурява инвеститорът