НАРЕДБА

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя изискванията за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения, на съоръжения и на покриви.

(2) Наредбата се прилага за хидроизолации и хидроизолационни системи на нови сгради и съоръжения, както и на съществуващи сгради и съоръжения при основен ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване.

Чл. 2. Изискванията на наредбата се прилагат и за хидроизолации на сгради и съоръжения в особени условия на експлоатация при спазване на изискванията на специфичните нормативни актове и документи за тези случаи.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на техническите спецификации за материалите и изделията за хидроизолация и нормативните актове за сградите и съоръженията, за противопожарните строително-технически норми, техническите изисквания към продуктите и за здравословни и безопасни условия на труд и с други изисквания за безопасност на строежите.

(2) При хидроизолационни системи на плоски покриви, когато топлоизолацията е под хидроизолацията се прилага пароизолационен слой, разположен под топлоизолацията в съответствие с Технически правила и нормативи за контрол при изпълнението и приемането на топлоизолации в строителството.

Чл. 4. Изпълнението на хидроизолационни системи трябва да осигурява безопасност по време на изграждането и сигурност и безопастност при експлоатация на сградите и съоръженията.

Чл. 5. (1) Материалите и изделията, предназначени за изпълнения на хидроизолационни системи да отговарят на изискванията на проекта и на съответните технически спецификации.

(2) Не се допуска влагането в строежите на материали и изделия без да е оценено съответствието и без декларация на производителя за съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП, ДВ бр. 106, 2006 г.).

Чл. 6. Изпълнителят провежда контрол при организирането и изпълнението на строителните процеси, свързани със СМР при изпълненето на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

Чл. 7. (1) Контрол и приемане се извършват на основата и на всеки пласт на хидроизолацията и хидроизолационните системи, които подлежат на закриване.

(2) Не се приемат извършени хидроизолационни работи при констатирани несъответствия с изискванията на Наредбата и инвестиционния проект.

(3) Приемането на завършената хидроизолация и хидроизолационна система се извършва и документира съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72, 2003 г., изм. бр. 37, 2004 г., бр. 29, 2006 г.).

Чл. 8. За осигуряване на безопасността на труда при изпълнението на хидроизолационни системи се спазват изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 9. Екзекутивната документация за хидроизолационните системи след завършването им се съхранява от Възложителя в процеса на експлоатация и поддържане на хидроизолациите. Копие от нея Възложителят предава на одобряващия орган.

Чл. 10. Лицата, които проектират, контролират, оценяват съответствието на инвестиционните проекти по отношение на хидроизолацията на сградите и съоръжения, изпълняват строителството и извършват надзор в строителството, трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове и документи за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закона за камарата на строителите (ЗКС).

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ

НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 11. (1) Проектирането на хидроизолационните системи на сгради и съоръжения и хидроизолационни системи на покриви във фаза идеен проект се представя в част Архитектурна на инвестиционния проект. В обяснителната записка към проекта се обосновава проектното решение с предложения за използване на подходящи хидроизолационни материали и изделия.

(2) В чертежите на част Архитектурна във фаза технически проект, където са дадени напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, подовите конструкции и настилки, се представят и проектните решения за хидроизолационните системи.

(3) Изискванията за технологията на изпълнение на хидроизолациите и хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект, се представят в част Архитектурна на фаза работен проект от проектанта или изпълнителя на хидроизолационните системи съгласно договора с Възложителя на строежа.

(4) В инвестиционния проект трябва да бъдат разработени подробни детайли в характерните зони като покриви с променящ се наклон, дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата (стени, покриви, подове), при снаждане с механично закрепване към стена, по стени и покриви в зоната на завършването й в горния край, в съответствие с техническите изисквания и указания на производителя, включително аксесоари за типови изделия, специално предназначени за тази цел.

(5) В част Архитектурна на работния проект за сгради и съоръжения трябва да се определят изисквания за поддържане на хидроизолациите по време на експлоатация, в съответствие с указанията на производителя на хидроизолационните материали и изделия.

(6) Допуска се прилагането и на други видове материали и изделия, освен тези от Глава 2 по изисквания и технология за полагане, изготвени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя, в съответствие с указанията на производителите им.

(7) Стандартите, свързани с проектиране и изпълнение на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения са дадени в Приложение №1.

Раздел II

Класификация на хидроизолациите и хидроизолационните системи

Чл. 12. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на подземни части на сгради и съоръжения се класифицират по:

1. Функция и предназначение против:

а) капилярно покачена вода и почвена влага;

б) безнапорни води (подпочвени, инфилтрирани дъждовни);

в) напорни води.

2. Разположението им спрямо водния напор:

а) "външни" (хидроизолация откъм страната на водния напор);

б) "вътрешни" (хидроизолация, разположена от противоположната страна на водния напор).

3. Вид на материалите и изделията:

а) сгъваеми битумни мушами;

б) сгъваеми пластмасови и каучукови мушами;

в) сгъваеми пластмасови релефни мембрани;

г) полимерни течни състави;

д) битумни течни състави;

е) цименто-полимерни;

ж) на база бентонит;

з) импрегнационни и инжекционни състави.

Чл. 13. (1) Хидроизолациите и хидроизолационните системи на съоръжения се класифицират по:

1. Функция и предназначение за:

а) резервоари и басейни;

б) водни кули и силози;

в) транспортни съоръжения (мостове, виадукти и тунели);

г) хидротехнически съоръжения (язовирни стени, напорни тръбопроводи и канали);

д) депа за твърди битови отпадъци (сметища).

2. Разположение спрямо действието на водата:

а) външни и вътрешни за резервоари и басейни, разположени под кота терен и вътрешни за резервоари и басейни, разположени над кота терен на носещата конструкция;

б) вътрешни за водни кули и силози;

в) от страна на действие на водата за транспортни и хидротехнически съоръжения;

г) от страната на действие на отпадъчните води и инфилтрати за сметища за твърди битови отпадъци.

(2) Видът на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи на съоръжения е съгласно т. З на чл. 12.

Чл. 14. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на покриви се класифицират в зависимост от:

1. Вид и наклон на покрива:

а) плосък покрив (с наклон от 1,5 % до 7 %);

б) скатен покрив (с наклон по-голям от 7 %).

2. Вид на водоотвеждането:

а) вътрешно водоотвеждане;

б) външно водоотвеждане.

3. Предназначение на покрива:

а) използваем покрив - покрив-тераса, покрив-градина, паркинг;

б) неизползваем покрив.

4. Вид на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи при

плосък покрив:

а) сгъваеми битумни мушами;

б) сгъваеми пластмасови и каучукови мушами;

в) течни битумни и битумополимерни смеси;

г) течни полимерни смеси;

д) смеси на база цименто-полимер.

5. Вид на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи при скатен покрив:

а) глинени покривни керемиди;

б) керемиди от бетон;

в) покривни плочи от естествен камък и дърво;

г) битумни керемиди (шиндли);

д) метални керемиди;

е) вълнообразни битумни плочи;

ж) профилни вълнообразни ламарини;

з) фиброциментови дисперсно армирани листове;

и) вълнообразни профилни полимерни листове;

й) плоски метални листове;

к) покривни сандвич панели;

л) сгъваеми мушами (битумни, пластмасови и каучукови).

6. Брой на пластовете:

а) многопластови хидроизолационни системи;

б) еднопластови хидроизолационни системи.

7. Връзка на хидроизолационната система с основата:

а) незалепени;

б) частично залепени (точково или ивично);

в)изцяло залепени;

г) механично закрепени.

8. Защита на хидроизолацията при плоски покриви:

а) тежка;

б) лека.

Раздел III

Основни изисквания за проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на подземните части на сгради и съоръжения

Чл. 15. Видът на хидроизолацията и хидроизолационната система на подземните части на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

1. техническите и технологични особености на строежа;

2. нивото и вида на почвените води;

3. видът на строежа: ново строителство, ремонт, реконструкция и обновяване;

4. видът на основата, върху която ще бъде изпълнена хидроизолацията - бетон, цименто-пясъчен разтвор, торкрет бетон, дървесина, метал, зидария.

5. изборът на компонентите (слоевете) на хидроизолационната система.

6. отводняването на строителната яма чрез:

а) филтрационни кладенци или иглофилтри;

б) шпунтова стена;

в) дренажна система.

Чл. 16. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми битумни мушами:

1. Физико-механични характеристики на сгъваемите битумни мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 500 М/5 cm и ≥ 350 М/5 cm;

б) удължение (надлъжно и напречно) - при основа стъклен воал и стъклена тъкан > 2%, при основа нетъкан полиестерен текстил ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 5°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) дебелина - при еднопластова хидроизолация не по-малко от 4 mm, а при многопластова не по-малко от 3 mm за слой ;

е) сцепление на минералната посипка (отделяне на част от посипката от основата на мушамата) - ≤ 10 % по маса;

ж) съпротивление на разкъсване (при условие на механично закрепване) - ≥ 100 N;

з) съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията - в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малка от якостта на основния материал и скъсването да бъде извън снажданията. 2. Брой на слоевете в зависимост от големината на водния напор:

а) при воден стълб H≤5,0 m - минимум 2 слоя с дебелина на всеки не по-малка от 3 mm;

б) при Н≥5,0 m - общата дебелина на хидроизолацията да не е по малко от 8 mm и не по-малко от два слоя.

3. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от сгъваеми битумни мушами да е:

а) здрава, гладка, равна и почистена от прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсители.

б) с якост не по-малка от 10 МРа;

в) с влажност не повече от 5%;

г) без единични грапавини с размери в план по-голям от 10 mm и дълбочина или височина по-голяма от 2 mm;

д) без неравности с размери по-големи от 5 mm;

е) в контактната зона на вертикални и хоризонтални повърхности при необходимост се

оформя т.н. "холкер" (откос) с катет 5-10 cm;

4. Закрепването на хидроизолацията към основата се извършва чрез:

а) газопламъчно заваряване;

б) самозалепващ се слой, намиращ се от долната страна на мушамата;

в) механично захващане към основата.

(2) Изисквания към атмосферните условия при полагане:

а) температурата на въздуха да не е по-ниска от плюс 5°С или различна от указаната в технологията за изпълнение;

б) без валежи (роса, дъжд, слана и сняг);

в) без високи почвени води и вятър.

(3) При изпълнение на хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения с сгъваеми битумни мушами се изисква проект за изпълнение при условия, различни от описаните в ал. 2 с необходимите технологични указания, изготвен от проектанта или изпълнителя, съобразен с конкретните условия.

(4) Да се предвижда защита на хидроизолацията от сгъваеми битумни мушами на подземните части на сгради и съоръжения:

1. От механични въздействия и увреждания чрез:

а) слой от цименто-пясъчен разтвор или бетон с дебелина не по-малка от 5 cm;

б) платна от екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина не по-малка от 4 cm;

в) полимерна релефна мембрана с маса не по-малко от 500 g/m2;

г) стоманобетонни панели с дебелина не по-малка от 4 cm;

д) зидария от керамични или бетонни тухли с ширина 12 cm;

е) други подходящи материали, определени с указания, разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

2. В случай на действие на течни агресивни среди - с проект за антикорозионна защита на подземните части, изготвен в съответствие с нормите за проектиране на антикорозионна защита на сгради и съоръжения.

Чл. 17. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми пластмасови и каучукови мушами:

1. Физико-механични характеристики на сгъваемите пластмасови и каучукови мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥  0,9 МРа;

б) удължение (надлъжно и напречно) - с армираща тъкан ≥ 30%, а без армираща тъкан ≥ 100%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 20°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) промяна в размерите след термично третиране (6h, 80±2 °С) - < 1 %;

е) съпротивление на разкъсване - ≥ 180 N.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от сгъваеми пластмасови и каучукови мушами да е:

а) гладка, равна, здрава (с якост на натиск не по-малка от 10 МРа);

б) суха с влажност до 4% при залепване;

в) без замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах;

г) просветите да не са по големи от 2 mm.

(2) Изискванията към закрепването на хидроизолацията към основата и снажданията да бъдат детайлно разработени в технологични указания, изготвени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от сгъваеми пластмасови и каучукови мушами са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Защитата на хидроизолацията на база сгъваеми пластмасови и каучукови мушами е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 18. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система за защита от капилярни и инфилтрирани атмосферни води на база сгъваеми пластмасови релефни мембрани:

1. Физико-механични характеристики на хидроизолационните материали:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 10 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) - ≥ 10%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 20°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) промяна в размерите след термично третиране (бh, 80±2 °С) - ≤ 1 %;

е) съпротивление на разкъсване - ≥ 180 N.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационната система да е:

а) гладка, равна, здрава (якост на натиск не по-малка от 10 МРа);

б) без пукнатини, замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах;

в) просветите да не са по големи от 2 mm.

(2) Изискванията към изпълнението и детайлите на закрепване и снаждане да бъдат дадени в технологични указания, разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система за защита от капилярни и инфилтрирани атмосферни води на база сгъваеми пластмасови релефни мембрани са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Защитата на хидроизолацията от капилярни и инфилтрирани атмосферни води на база сгъваеми пластмасови релефни мембрани е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 19. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база полимерни течни състави:

1. Физико-механични характеристики:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 1 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) - ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 10°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) време на съхнене - ≤ 12 h;

е) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност ≥ 1 МРа;

2. Основата за изпълнение на хидроизолационната система от полимерни течни състави да е:

а) равна и гладка, без наличие на пукнатини;

б) здрава (с якост на натиск не по-малко от 10 МРа);

в) с влажност на основата до 4%;

г) без замърсявания от масла, прах и строителни отпадъци;

д) допускат се изпъкналости и вдлъбнатости в основата максимум 3 mm. В контактната зона на вертикални и хоризонтални повърхности на основата при необходимост се оформя т.н. "холкер" (откос) с катет 5-10 mm.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система на база полимерни течни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията от полимерни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 20. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база битумни течни състави:

1. Физико-механични характеристики:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 1 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) - ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 10°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) време на съхнене - ≤ 12 h;

е) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност ≥ 1 МРа;

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база битумни течни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от битумни течни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията на база битумни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 21. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база цименто-полимерни състави:

1. Физико-механични характеристики на цименто-полимерните състави:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 1 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) - > 10%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 10°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

д) време на съхнене - ≤ 12 h;

е) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност ≥ 1 МРа;

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база цименто-полимерни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от цименто-полимерни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора за изпълнение.

(3) Защитата на хидроизолацията на база цименто-полимерни състави е съгласно чл.16 ал. 4.

Чл. 22. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база бентонит (насипен и рулонен):

1. Физико-механични характеристики на бентонита:

а) якост (здравина) на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 6 kN/m и ≥ 4.8 kN/m;

б) гранична деформация при скъсване (надлъжно и напречно) - ≥ 90% и ≥ 80%;

в) сцепление към прясна бетонова повърхност - ≥ 1.2 kN/m;

г) устойчивост на хидростатичен натиск -  ≥ 500 mm;

д) коефициент на филтрация - ≤ 5х10-11.

2. Изискванията към основата, изпълнението на хидроизолационната система и атмосферните

условия при полагане да отговарят на указанията на производителя на бентонита и на

технологичните указания на изпълнителя.

(2) Защита на хидроизолацията:

1. при хоризонтални повърхности се препоръчва полагане на защитен пласт от бетон с дебелина 5-15 cm;

2. при вертикални повърхности защитата на хидроизолацията се разработва в проекта.

Чл. 23. Изискванията към изпълнението и детайлите за хидроизолационна система на база импрегнационни и инжекционни състави да са дадени в технологични указания, разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията в съответствие с изискванията на производителя.

Раздел IV

Основни изисквания за проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на съоръжения

Чл. 24. Видът на хидроизолацията и хидроизолационната система на съоръжения се избира в зависимост от:

1. техническите и технологични особености на строежа;

2. видът на строежа: ново строителство, ремонт, реконструкция и обновяване;

3. видът на основата, върху която ще бъде изпълнена хидроизолацията - бетон, цименто-пясъчен разтвор, торкрет бетон, дървесина, метал, зидария.

4. изборът на компонентите (слоевете) на хидроизолационната система.

5. отводняването на строителната яма чрез:

а) филтрационни кладенци или иглофилтри;

б) шпунтова стена;

в) дренажна система.

Чл. 25. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми битумни мушами:

1. Физико-механични характеристики на сгъваемите битумни мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 500 N/5 cm и ≥ 350 N/5 cm;

б) удължение (надлъжно и напречно) - при основа стъклен воал и стъклена тъкан ≥ 2%, при основа нетъкан полиестерен текстил ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 10°С;

г) устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) - ≥ 120°С;

д) водонепропускливост при налягане 0,5 МРа в продължение на 24 h;

е) дебелина - при еднопластова хидроизолация не по-малко от 4 mm, а при многопластова не по-малко от 3 mm за слой;

ж) съпротивление на разкъсване (при условия на механично закрепване) - ≥ 100 N;

з) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност не по-малко от 0,2 МРа;

и) съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията - в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малка от якостта на основния материал и скъсването да бъде извън снажданията.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база

сгъваеми битумни мушами са съгласно чл. 16 ал. 1 т. 3.

(2) Изискванията към закрепването на хидроизолацията към основата и снажданията се разработват детайлно в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от сгъваеми битумни мушами са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Предвижда се при необходимост защита от механични и други увреждания в съответствие с чл. 16 ал. 4.

Чл. 26.  (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми пластмасови и каучукови мушами:

1. Изискванията към физико-механичните характеристики на сгъваемите пластмасови и каучукови мушами са съгласно чл. 17 ал. 1.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационната система да е:

а) равна и гладка;

б) с якост на натиск не по-малка от 15 МРа;

в) суха (с влажност до 5%);

г) без замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах;

д) просветите да не са по-големи от 2 mm.

(2) Изискванията при закрепването и снажданията към основата се разработват детайлно в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Предвижда се при необходимост защита от механични и други увреждания в съответствие с чл. 16 ал. 4.

Чл. 27. Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми пластмасови релефни мембрани:

1. Изискванията към физико-механичните характеристики на сгъваемите пластмасови релефни мембрани са съгласно чл. 18 ал. 1 т.1.

2. Изискванията към основата за изпълнения на хидроизолационната система при свободно полагане и при механично захващане се разработват детайлно в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

3. Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от сгъваеми пластмасови релефни мембрани са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

Чл. 28. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база полимерни течни състави:

1. Физико-механични характеристики на полимерния течен състав:

а) якост на опън на слой от втвърдения състав (надлъжно и напречно) - ≥ 2 МРа;

б) удължение при натоварване на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 30%;

в) ) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 10°С;

г) време на съхнене - ≤ 12 часа;

д) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност - ≥ 1,0 МРа.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база полимерни течни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към изпълнението на хидроизолацията и към атмосферните условия по време на полагане   да са разработени в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията на база полимерни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 29. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база битумни течни състави:

1. Физико-механичните характеристики на битумните течни състави са съгласно чл. 20 ал. 1 т. 1.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база битумни течни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от битумни течни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора за изпълнение.

(3) Защитата на хидроизолацията на база битумни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 30. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база цименто-полимерни състави:

1. Физико-механичните характеристики на цименто-полимерните състави са съгласно чл. 21 ал. 1 т.1.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база цименто-полимерни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от цименто-полимерни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора за изпълнение.

(3) Защитата на хидроизолацията на база цименто-полимерни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 31. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база бентонит (насипен и рулонен):

1. Физико-механичните характеристики на бентонита са съгласно чл. 22 ал. 1 т.1.

2. Изискванията към основата, изпълнението на хидроизолационната система и атмосферните условия при полагане са съгласно чл. 22 ал. 1 т. 2. (2) Защитата на хидроизолацията е съгласно чл. 22 ал. 2.

Чл. 32. Изискванията към изпълнението и детайлите за хидроизолационна система на база импрегнационни и инжекционни състави са съгласно чл. 23.

Раздел V

Основни изисквания за проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи

на плоски покриви на сгради и съоръжения

Чл. 33. Видът на хидроизолацията и хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

1. техническите и технологични особености на строежа;

2. видът на строежа: ново строителство, ремонт, реконструкция и обновяване;

3. видът на основата, върху която ще бъде изпълнена хидроизолацията - бетон, цименто-пясъчен разтвор, торкрет бетон, дървесина, метал, зидария.

4. изборът на компонентите (слоевете) на хидроизолационната система.

5. вид и начин на водоотвеждането;

6. използваемост на покрива.

Чл. 34. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми битумни мушами:

1. Физико-механични характеристики на сгъваемите битумни мушами:

а) якост на опън (надлъжно / напречно) - при основа стъклен воал ≥ съответно (300 N/ 5 cm / 200 N/ 5 cm), при основа стъклена тъкан ≥ (300 N/ 5 cm / 100 N/ 5 cm), при основа нетъкан полиестерен текстил ≥ (500 N/ 5 cm / 350 N/ 5 cm);

б) удължение (надлъжно и напречно) - при основа стъклен воал и стъклена тъкан ≥ 2%, при основа нетъкан полиестерен текстил ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 5 °С;

г) устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) - при битумни мушами ≥ 70 °С, при битумнополимерни мушами ≥ 100 °С;

д) водонепропускливост при налягане 0,01 МРа (0,1 bаr) в продължение на 24 h;

е) дебелина - при еднопластова хидроизолация не по-малко от 4 mm, а при многопластова не по-малко от 3 mm за слой;

ж) съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей) - резултатите да са в рамките на стойността, обявена от производителя;

з) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност не по-малко от 0,2 МРа;

и) съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията - в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малка от якостта на основния материал и скъсването да бъде извън снажданията.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база сгъваеми битумни мушами са:

а) при основа от бетон и циментова замазка - съгласно чл. 16 ал. 1 т. 3.;

б) при основа от дърво или дървени плоскости - равна, гладка, без замърсявания, достатъчно дебела, суха с влажност не повече от 12%, допустимото отклонение за разстоянието между ребрата да е ±2 mm, а провисването между две съседни подпори да не е повече от 5 mm;

в) при основа от топлоизолационни плоскости деформируемостта на основата да не е повече от 2%, а неравностите да не са повече от ±2 mm;

г) при основа от профилна ламарина деформацията да не е повече от 2%.

(2) Изискванията към закрепването и снажданията на хидроизолацията се разработват детайлно в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от сгъваеми битумни мушами са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Предвижда се защита на хидроизолацията:

1. При неизползваеми плоски покриви:

а) Тежка защита от речен чакъл в пласт с дебелина 4 mm и фракция 5-30 mm;

б) Лека защита от светлоотражателни бои, едрозърнеста минерална посипка или метално фолио.

2. При използваеми плоски покриви - тежка защита от настилка от плочи (мозаечни, бетонови),

положени свободно или залепени.

Чл. 35. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база сгъваеми пластмасови и каучукови мушами:

1. Физико-механични характеристики на сгъваемите пластмасови и каучукови мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 0,9 МРа;

б) удължение (надлъжно и напречно) - с армираща тъкан ≥ 30%, а без армираща тъкан ≥ 100%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 20°С;

г) водонепропускливост при налягане 0,01 МРа (0,1 bаr) в продължение на 24 h;

д) промяна в размерите след термично третиране (6h, 80±2 °С) - ≤ 0,5 %;

е) съпротивление на разкъсване - ≥ 180 N.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база

сгъваеми пластмасови и каучукови мушами са:

а) при основа от бетон и циментова замазка - равна и гладка с неравности не по-големи от 2 mm, с якост на натиск не по-малка от 15 МРа, суха с влажност до 5%, без замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах;

б) при основа от твърди плочи от минерална вата или пенополиуретан - с деформации не повече от 5% при натоварване от 2,0 kN/m2.

(2) Изискванията при закрепването към основата и снажданията се разработват детайлно в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

Чл. 36. (1) Изискванията за хидроизолационна система на база битумни течни състави са съгласно чл. 20 без ал. 3.

Чл. 37. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база течни полимерни състави:

1. Физико-механични характеристики на течните полимерни състави:

а) якост на опън на слой от втвърдения състав (надлъжно и напречно) - ≥ 2 МРа;

б) удължение при натоварване на опън (надлъжно и напречно) - ≥ 30%;

в) огъваемост при ниски температури - ≤ минус 5°С;

г) устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) - ≥ 70°С;

д) водонепропускливост- в съответствие с изискванията на производителя;

е) време на съхнене - ≤ 12 часа;

ж) съдържание на нелетливи вещества - ≥ 50%;

з) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност - ≥ 1,0 МРа.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база течни

полимерни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към изпълнението на хидроизолацията и към атмосферните условия по време на полагане   да са разработени в технологични указания от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията, съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията на база течни полимерни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Чл. 38. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база цименто-полимерни състави:

1. Физико-механични характеристики цименто-полимерните състави:

а) време на изсъхване без лепнене - ≤ 24 h;

б) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност ≥ 1 МРа;

в) якост на натиск - ≥ 1 МРа;

г) якост на опън при сгъване - ≥ 1 МРа;

д) водонепропускливост при налягане 2 kРа в продължение на 24 h.

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база

цименто-полимерни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2 без буква в).

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от цименто-полимерни състави са съгласно чл. 16 ал. З и 4, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията на база цименто-полимерни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.

Раздел VI

Основни изисквания за проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи

на скатни покриви на сгради и съоръжения

Чл. 39. Видът на хидроизолацията и хидроизолационната система на скатни покриви на сгради и съоръжения се избира съгласно чл. 33 т. 1-5.

Чл. 40. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база глинени покривни керемиди, керемиди от бетон и метални керемиди:

1. Физико-механични характеристики:

а) размери и допустими отклонения - средните стойности на дължината и широчината трябва да са ±2% от стойността, обявена от производителя;

б) съпротивление на разрушаване при огъване - ≥ 600 N за плоски, ≥ 900 N за плоски със захващане, ≥ 1000 N за каналообразни, ≥ 1200 N за други видове;

в) водонепроницаемост - в съответствие с техническите спецификации на изделията;

г) мразоустойчивост (без метални керемиди) - съгласно изискванията на техническите спецификции и на производителя на изделията;

д) водопопиваемост (без метални керемиди) - съгласно изискванията на техническите спецификции и на производителя на изделията.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от покривни керемиди да е:

а) здрава, гладка, равна и почистена от прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсители;

б) отклонения от равнината на покрива не по-големи от ±3 mm;

в) измествания по отношение успоредност (паралелност) на носещите летви не по-големи от ±2 mm;

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под керемидите да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 41. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база покривни плочи от естествен камък и дърво:

1. Физико-механичните характеристики на покривните плочи от естествен камък и дърво да съответстват на изискванията в техническата спецификация на производителя.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от покривни плочи от естествен камък и дърво да е плътна, непрекъсната плоскост и да съответства на изискванията на производителя на изделията;

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под плочите да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 42. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база битумни керемиди (шиндли):

1. Физико-механични характеристики на битумните керемиди (шиндли):

а) размери - максималните отклонения от размерите, посочени от производителя да са ± 3 тт;

б) маса на чистия битум - ≥ 1300 g/m2;

в) якост на опън - по посока широчината на керемидата ≥ 600 N/50 mm, по посока височината на керемидата

≥ 400 N/50 mm;

г) устойчивост на разкъсване от гвоздей - ≥ 100 N

д) водопоглъщане - < 2% по маса ;

е) устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) - ≤ 2 mm;

ж) сцепление на минералната посипка (загуба на маса) - ≤ 2,5 g;

з) устойчивост на отлепване на металното покритие - ≥ 0,2 N/mm.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от битумни керемиди (шиндли)да е:

а) здрава, гладка, равна, суха и почистена от прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсители;

б) отклонения от равнината на покрива не по-големи от ±2 mm;

в) в основата не се допускат локални деформации и отклонения от равнинността по-големи от ±1 mm;

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под керемидите да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 43. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база вълнообразни битумни плоскости (листове):

1. Физико-механични характеристики на вълнообразните битумни плоскости:

а) геометрични характеристики (дължина, широчина, дебелина, височина на вълната, дължина на вълната и отклонение от правия ъгъл) - в съответствие с техническите спецификации;

б) провисване от вертикален товар - при стрелка на провисване 1/200 от отвора най-малкото натоварване да е 240 daN/m2 за подпорно разстояние 620 mm и 350 daN/m2 за подпорно разстояние 450 mm;

в) устойчивост на удар - без да се пробие при удар с крушообразен чувал с маса 50 kg;

г) разкъсване от главата на гвоздей - ≥ 20 daN/m2;

д) водонепропускливост- без нито една капка по долната повърхност на листа;

е) водопоглъщане - ≤ 16% от масата на листа;

ж) мразоустойчивост - в съответствие с техническите спецификации;

з) изменение на размерите при стареене - ≤ 0,1% при температурна разлика 50°С.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от вълнообразни битумни плоскости да е:

а) здрава, гладка, равна и почистена от прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсители;

б) отклонения от равнината на покрива не по-големи от ±3 mm;

в) измествания по отношение успоредност (паралелност) на носещите летви не по-големи от ±2 mm;

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под плоскостите да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 44. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база профилни вълнообразни ламарини:

1. Физико-механичните характеристики на профилните вълнообразни ламарини да съответстват на изискванията в техническата спецификация на производителя.

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под ламарините да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 45. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база фиброциментови листове:

1. Физико-механични характеристики на фиброциментовите листове:

а) геометрични характеристики (дължина до 3000 mm, широчина до 1250 mm, дебелина от З mm до 30 mm) - в съответствие с техническите спецификации;

б) якост на сгъване - минималният модул на разрушаване в слабото направление да е не по-малко от 70% от стандартните средни стойности за двете направления;

в) водонепропускливост - без нито една капка по долната повърхност на листа;

г) устойчивост на циклични замразяване и размразяване, намокряне и изсушаване - в съответствие с техническите спецификации;

д) съдържание на азбест и други включения - декларира се от производителя.

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под листовете да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 46. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база вълнообразни профилни полимерни листове (от полиестерна смола, усилена със стъклени влакна;

поливинилхлорид, поликарбонат, полиметилметакрилат):

1. Физико-механични характеристики на вълнообразните профилни полимерни листове:

а) дебелина на листа - стандартното изпитване да се включва в диапазона на номиналните стойности;

б) широчина на листа - допустимото отклонение да е 0-3 mm от декларираната стойност;

в) външни характеристики - без наличие на дупки, пукнатини, разкъсвания, наниз от мехурчета с диаметър над 1 mm, както и включения, изменящи свойствата на изделията;

г) стабилност на размерите в надлъжна и напречна посока - средният процент на измененията на размерите да не надвишава надлъжно ±2% и напречно ±3%.

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под листовете да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 47. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база плоски метални листове (изцяло подпрени или самоносещи покривни изделия - цинкови, медни, алуминиеви и от корозоустойчива стомана листове):

1. Физико-механичните характеристики на плоските метални листове да съответстват на изискванията в техническата спецификация на производителя.

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под листовете да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Чл. 48. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база покривни сандвич панели (готови елементи с включен топлоизолационен слой):

1. Физико-механичните характеристики на покривните сандвич панели да съответстват на изискванията в техническата спецификация на производителя.

(2) В проекта се разработва система за паровентилиране на покривния пакет.

(3) Над основата под панелите да се предвижда допълнителен хидроизолационен слой на база битумни или битумполимерни мушами.

(4) Минималните и максималните наклони на покрива са съгласно изискванията за полагане на производителя и техническите спецификации на изделията.

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Раздел I

КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл. 49. При изпълнението на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения се контролират условията, при които започва тяхното изпълнение.

Чл. 50. (1) Организираният и провеждан от изпълнителя входящ контрол и контрола за

изпълнението на хидроизолационни системи трябва да осигурява:

1. Входящ контрол на материалите и изделията;

2. Контрол по време на изпълнението;

(2) Входящият контрол на материалите и изделията и контролът за изпълнението на строителните процеси, свързани с полагането на хидроизолационни системи трябва да осигурява достигане на проектните показатели на завършените хидроизолационни системи.

Чл. 51. Не се допуска полагане на хидроизолация преди завършване на изискваните от предвидената технология предварителни работи (водоприемници, олуци, пресичания, преминавания, обшивки).

Чл. 52. (1) Основата, върху която ще се полага хидроизолационна система да отговаря на изискванията, предписани в проекта.

(2) При хидроизолации от битумни, пластмасови и каучукови мушами върху циментова замазка се допускат следните отклонения:

1. неравности в повърхността на циментовата замазка не по-големи от 5 mm;

2. в наклона на основата:

а) при наклони до 2%           ±0,1%;

б) при наклони над 2%          ±1%.

3. в широчината на фугите в циментовата замазка          ±3 mm;

4. в широчината на фигурите в защитния слой над хидроизолацията от плочи;

а) между плочите - съгласно проекта;

б) дилатационните фуги   ±2 mm;

в) минимален наклон в уламите - не по-малко от 1,5%.

(3) Основата се приема с акт съгласно Приложение №2- А, Б и В.

Чл. 53. (1) Всички метални части (детайли), върху които ще се полага хидроизолационна система трябва да са почистени от ръжда и защитени от корозия съгласно изискванията на проекта.

Чл. 54. Всички закладни части, необходими за изпълнението на хидроизолационната система трябва да бъдат закрепени към изолираната конструкция на предвидените в проекта места и разстояния.

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗДЕЛИЯТА И КОНТРОЛ ПРИ ИЗБОРА, ДОСТАВКАТА

НА ОБЕКТА И ВЛАГАНЕТО ИМ

Чл. 55. (1) При контрола на материалите трябва да се следи:

1. Всички материали и изделия да отговарят на изискванията на проекта и на съответните технически спецификации за изпълнение на хидроизолационни системи.

2. Да не се допуска използването на материали, които не отговарят на чл. 5, ал. 2 и без технология за прилагането им в хидроизолационните системи.

Чл. 56. Не се допуска замяна на предвидените в проекта материали и изделия без съгласието на проектанта, установено с протокол съгласно Приложение  №3.

Раздел III

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл. 57. (1) Изпълнението на хидроизолационните системи се извършва само по начина, предвиден в проекта и технологията за изпълнението им.

(2) Хидроизолационните работи се приемат и документират с акт за работи, подлежащи на закриване съгласно Приложение №4.

Чл. 58. (1) При хидроизолационни системи от сгъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами се проверяват:

1. основата съгласно чл. 52 и актовете за приемането й;

2. грунда върху циментовата замазка - равномерност, непрекъснатост, адхезия с основата;

3. за всеки пласт положена мушама:

а) цялост (непрекъснатост) на залепването за основата и при снажданията;

б) равността на залепения пласт;

в) широчината, целостта и разположението на снажданията;

г) наличието на гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви;

д) дебелината на слоя топло битумно лепило (ако се залепва с такова лепило).

4. Изпълнението на детайлите в съответствие с изискванията на проекта.

(2) Не се допуска при изпълнението на хидроизолационните системи:

1. Прилагането на битумни или битумнополимерни мушами със защитна едрозърнеста минерална посипка или метално фолио, ако нямат ивица за залепване, непокрита със защитна минерална посипка или метално фолио.

2. Наличието на балони, гънки, пукнатини, разкъсвания и пробиви в залепените пластове мушама.

3. Незалепени участъци при цялостно залепените хидроизолации, както между тях и основата, така и между отделните пластове мушама.

4. Незалепени участъци в снажданията на мушамите при еднопластови хидроизолации от битумни мушами.

Чл. 59. (1) При мазани хидроизолации, шпакловки и замазки на база битумно-полимерни и полимерни материали се проверява:

1. основата съгласно чл. 51;

2. грунда върху циментовата замазка - равномерност, непрекъснатост, адхезия с основата;

3. всеки отделен слой на хидроизолацията се проверява за:

а) равността и дебелината на слоя;

б) наличието на наранявания от удари, балони, свличания и пукнатини;

в) изпълнението на армиращата материя (когато се предвижда такава).

4. Изпълнението на детайлите в съответствие с изискванията на проекта.

(2) Не се допуска при изпълнението на хидроизолационната система:

1. Изпълнение на основните пластове хидроизолация преди изсъхване на грунда, както и полагане на следващия слой преди изсъхване на предходния.

2. Пукнатини, свличания и наранявания от удари.

Чл. 60. (1) При хидроизолационни системи за скатни покриви на база материалите и изделията от чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42, чл. 43, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 47 се проверяват:

1. основата съгласно чл. 51;

2. наличието на допълнителен хидроизолационен слой и неговото изпълнение;

3. изпълнението на паровентилацията на покривния пакет (ако има такъв);

4. сигурността на закрепването в съответствие с изискванията на проекта;

5. изпълнението на детайлите в съответствие с проекта.

Раздел IV

ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл. 61. При приемането на завършените хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения се проверяват:

1. документите за оценяване на съответствието на използваните материали и изделия съгласно предписанията в проекта;

2. констативните актове за приемане на основата и за работите, подлежащи на закриване;

3. изпълнението на детайлите в съответствие с проекта;

4. застъпването на материалите за покрития с тенекеджийските работи;

5. закрепването и подреждането на материалите към основата за покрития на покриви;

отговарят ли закрепващите средства на изискванията;

6. целостта на хидроизолацията след изпълнението на преминаващи през нея инсталации и монтирането на апарати и реклами;

7. изпълнението на водоотвеждащата система в съответствие с проекта.

Чл. 62. В случаите, когато след приемане на завършените хидроизолационни системи се наложи монтиране на инсталации, уреди, конструкции, се извършва допълнителна проверка на водоплътността.

Чл. 63. (1) Неравностите на основата (циментова замазка, дъсчена обшивка и ребра) се проверяват с права летва с дължина З m, като се измерва разстоянието между летвата и повърхността на основата по наклона и перпендикулярно на него, при цилиндрична повърхнина летвата се полага по образователната, при повърхнини с двойна кривина (хиперболична, сферична, параболична и др.) чрез нивелация през 3 m.

(2) При основа от ребра летвата се полага върху ребрата и перпендикулярно на тях.

(3) При извършване на проверката за неравностите на основата минималният брой замервания се определя съгласно таблица 1.

_________________________________________________Таблица 1_____________________________________________

Площ на изолираната повърхност, m2                                                              Минимален брой на замерванията

до 50											3

до 500											5

501 до 1000										7

над 1000, на всеки 2000								        по 10

Чл. 64. При проверка да се използват измерителни средства с общо предназначение или шаблони с точност до 0,5 mm, а за наклоните с точност до 0,05%.

Чл. 65. Площта на хидроизолационни системи в сгради и съоръжения, в т.ч. компенсаторни ленти се измерват по действително изолираната повърхност в m2, като се спадат само отвори с площ повече от 1 m2

Чл. 66. Хоризонтални и наклонени била, покрити с капаци се измерват в линейни метри, без да се спадат от изолираната площ.

Чл. 67. Приемането на хидроизолацията на плоски покриви се извършва, както следва:

1. при неизползваеми плоски покриви, защитени с пласт от чакъл, преди да се изпълни защитният пласт и ламаринените обшивки;

2. при използваеми плоски покриви (тераси) преди да са изпълнени настилката на терасата и ламаринените или други обшивки при детайлите;

3. при обърнатите покриви, преди изпълнението на топлоизолацията;

4. при хидроизолациите, защитени с лека повърхностна защита, след изпълнението на защитата;

5. при незалепени за основата хидроизолации, след изпълнението на защитния пласт, като се отстранява чакъла на площ 1 m2 на две места за всеки 500 m2 от покривната площ.

Чл. 68. (1) В случаи на съмнение и/или спор относно съответствието на изпълнената хидроизолационна система с проекта и вложените строителни продукти, както и при договаряне между възложителя и изпълнителя се изрязват проби с размери 250/250 mm, от които чрез лабораторно изпитване се установява броят, дебелината и видът на слоевете.

(2) Пробите се изрязват така, че две от успоредните им страни са перпендикулярни на ръбовете на застъпванията между мушамите и броят им се определя съгласно таблица 2.

_________________________________________________Таблица 2_____________________________________________

Площ на хидроизолацията, m2                                                              Минимален брой на пробите

до 1000										3

1000 - 3000									5

3000 - 5000									7

над 5000								        	9

(3) По искане на Възложителя и при техническа възможност се извършва водна проба (естествен или изкуствен дъжд с продължителност около 30 минути).

Чл. 69. Проверката на водоплътността на хидроизолационните системи на басейни, резервоари се извършва при изпитването съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ бр. 34, 2005 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

1. "Хидроизолации" са мерки за защита на сградите и съоръженията от въздействието на атмосферни, експлоатационни, почвени и други видове води.

2. "Хидроизолационна система" е съвкупност от един или повече слоеве от материали и изделия, която има определени експлоатационни характеристики, позволяващи да се оценява като едно цяло с основна функция да защити сградите и съоръженията от въздействието на вода.

3. "Мушама" е листово (рулонно) хидроизолационно изделие от битум или битумполимер, полимер, пластмаси и каучуци с или без армираща основа.

4. "Мембрана" е сгъваема, листова, полимерна, релефна хидроизолация

5. "Основа" е повърхност, върху която се полага хидроизолацията.

6. "Шпакловка" е разновидност на мазаните хидроизолации с дебелина до 2-3 mm, изпълнена от полимерно свързващо вещество (епоксидни, полиестерни, полиуретанови и др. видове смоли) и пълнител от минерален прах или фин кварцов пясък.

7. "Замазка" е разновидност на мазаните хидроизолации с дебелина до 4-5 mm, изпълнена от различни по вид свързващи вещества (портландцимент, цимент-полимерен състав, битум, полимери) и пълнител от пясък.

8. "Мехур" е повдигане на повърхността с различна форма и размери с кухина под него.

9. "Пукнатина" е цепнатина, преминаваща през повърхността на материала или проникваща през цялата му дебелина, като стените й напълно разделят битумния материал.

10. "Кухина" е пространство с неопределена форма, съдържащо въздух или друг газ.

11. "Балон" е кухина с относително сферична форма.

12. "Включение" е чуждо тяло, затворено в материала.

13. "Битумна керемида (шиндла)" е плосък армиран битумен елемент като цяло правоъгълен по форма с или без битумни самозалепващи се участъци, който се състои от една цяла част и няколко поли, които могат да бъдат правоъгълни или с друга форма и са отделени помежду си с прорези.

14. "Покривен пакет" е съвкупността от пароизолация, топлоизолация, покривна обшивка, подложен хидроизолационен пласт и основен пласт от керемиди, плоскости или листове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. З от ЗУТ.

§2. Наредбата влиза в сила от .................. за строежи, чието проектиране започва след тази дата.

§3. Наредбата не се прилага за строежи, за които има одобрени инвестиционни проекти и открити строителни площадки по реда на ЗУТ.

§4. Тази наредба отменя Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството отпечатени в БСА, бр. 3/1986 г. в частта, отнасяща се до хидроизолации.

§5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.