Н А Р Е Д Б А  № 4

от 20 февруари 1995 г.

ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ, РАБОТЕЩИ С ПРИРОДЕН ГАЗ

Издадена от министъра на териториалното развитие и строителството и председателя на Комитета по енергетика, обн., ДВ, бр. 24 от 14 март 1995 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат техническите изисквания и отношенията между участниците при подготовка, изпълнение и приемане строителството на:

1. системите за газоснабдяване в населените места, работещи с природен газ и предназначени за жилищни, административни и общественообслужващи сгради, с налягане до 1,2 МРа включително, наричани по-нататък за краткост "системи за газоснабдяване";

2. газовите инсталации в жилищни, административни и общественообслужващи сгради, включени в системите за газоснабдяване, с налягане до 0,005 МРа включително, наричани по-нататък за краткост "газови инсталации".

(2) Наредбата не се отнася за разпределителните газопроводи и съоръженията към тях на територията на промишлените и селскостопанските предприятия.

Чл. 2. Системите за газоснабдяване и газовите инсталации се изграждат при спазване на одобрените проекти и на:

1. техническите изисквания на правилата за приемане, дадени в приложението, които са неразделна част от наредбата и са отпечатани във ведомственото издание на Министерството на териториалното развитие и строителството;

2. Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г., публикувана заедно с Противопожарните строително-технически норми и техните изменения в официално издание на Министерството на вътрешните работи и Министерството на териториалното развитие и строителството чрез Българската строителна камара, 1994 г.) и нормативните актове, поставящи изисквания към изпълнението, контрола и приемането на газоснабдителните системи и газовите инсталации - за неуредените в приложението по т. 1 въпроси.

Чл. 3. (1) Контрол по време на изпълнение на строителството на системите за газоснабдяване и газовите инсталации се осъществява от:

1. техническия ръководител на строежа, който извършва текущ контрол на изпълнението по отделните видове строителни и монтажни работи;

2. упълномощени представители на инвеститора - в случаите, определени с правилата по чл. 2, т. 1, и в съответствие с договора за строителство;

3. проектанта - в съответствие с договора за авторски надзор;

4. органите на ведомствения технически надзор на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване съгласно глава трета на Правилника за технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (ДВ, бр. 72 от 1983 г.) - за съоръженията с повишена опасност на системите за газоснабдяване;

5. другите държавни контролни органи - съобразно определените им с нормативен акт правомощия.

(2) Правилата, по които се упражнява контролът по ал. 1, и честотата му, когато не са установени с нормативен акт, се определят с договора за изпълнение на строителството.

Чл. 4. (1) Качествата на материалите и изделията, влагани в системите за газоснабдяване и газовите инсталации, се доказват със сертификат, а когато няма такъв - със заключение от атестирана (акредитирана) българска лаборатория относно годността за употребата им.

(2) Вносни материали и изделия се влагат в системите за газоснабдяване и газовите инсталации при следните условия:

1. когато съществува български стандартизационен документ за такъв вид материал или изделие - след потвърждаване на съответствието му със стандартизационния документ въз основа на представен сертификат, а когато няма такъв - въз основа на заключение на ведомствения технически надзор по чл. 3, ал. 1, т. 4 за годността на употребата им;

2. когато не съществува български стандартизационен документ за съответния материал или изделие:

а) след като вносителят изработи и одобри техническа спецификация за вносния материал или изделие, която задължително се съгласува с органите на ведомствения технически надзор по чл. 3, ал. 1, т. 4 и компетентните държавни органи;

б) след потвърждаване на съответствието на материала или изделието с техническата спецификация по реда на т. 1.

Чл. 5. (1) Изменения в проектите на системите за газоснабдяване и газовите инсталации в процеса на изпълнението на строежите се допускат въз основа на писмено съгласие на собственика (инвеститора), експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване и проектанта.

(2) Замяната на конкретно предвидените с проекта материали и изделия на системите за газоснабдяване и газовите инсталации с равностойни на тях без промяна на проектите се допуска с писменото съгласие на проектанта и ведомствения технически надзор на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване.

(3) Ведомственият технически надзор на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване определя необходимостта от преодобряване на проектите и от актуализиране на разрешението за строеж за случаите по ал. 1.

Чл. 6. (1) Строителните и монтажните работи при изпълнението на системите за газоснабдяване и газовите инсталации се документират с дневници, протоколи, актове и други документи, определени с правилата по чл. 2, т. 1, а тези, които подлежат на закриване, преди закриването им се документират с актове.

(2) Дневниците се водят от техническия ръководител на строежа, а в предвидените с правилата по чл. 2, т. 1 случаи - и съвместно с представители на инвеститора. Протоколите и актовете се съставят от упълномощени представители на инвеститора, изпълнителя, както и на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване и на проектанта - за случаите, когато това се изисква с правилата по чл. 2, т. 1.

(3) Строителните и монтажните работи при изпълнението на системите за газоснабдяване и газовите инсталации, които не са включени в правилата по чл. 2, т. 1, се документират съгласно изискванията на действащите правила за приемане на съответните видове строителни или монтажни работи.

Чл. 7. За осигуряване на безопасността на труда при изпълнението на строителните и монтажните работи се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при строително-монтажните работи (издание на КИПП по картография, С., 1982).

Чл. 8. Металните газопроводи и газовите съоръжения се заваряват от заварчици с първа и втора степен на правоспособност при спазване на изискванията на Наредба № 3 за придобиване на правоспособност за заварчици (обн., ДВ, бр. 25 от 1979 г.; изм.,  бр. 94 от 1983 г.).

Чл. 9. (1) Строителните и монтажните работи се ръководят и/или изпълняват от лица, притежаващи разрешение от ведомствения технически надзор. Разрешението се издава въз основа на положен изпит пред комисия, назначена от ръководителя на ведомствения технически надзор.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават с валидност най-много 3 години.

(3) Професионалната подготовка във връзка с издаването на разрешенията по ал. 1 се организира от и за сметка на съответните юридически и физически лица, изпълняващи строителните и монтажните работи.

Чл. 10. По един екземпляр от екзекутивната документация (екзекутивни чертежи, актове и др.) за използване на системата за газоснабдяване или газовата инсталация се предоставя на техническата служба на общината и на експлоатационното предприятие на системата за газоснабдяване, които са длъжни да ги съхраняват безсрочно.

Чл. 11. Строителни и монтажни работи на системи за газоснабдяване и газови инсталации могат да извършват юридически и физически лица, притежаващи разрешение от органите на ведомствения технически надзор по чл. 3, ал. 1, т. 4.

Чл. 12. Съдове, работещи под налягане, включени в газоснабдителната инсталация, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (обн., ДВ, бр. 16 от 1980 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1992 г.).

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 ЗТСУ и във връзка с чл. 3, т. 9 от Основните функции на Комитета по енергетика, определени с чл. 1, ал. 1 на Постановление № 12 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 1993 г.; доп., бр. 99 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 15 и 28 от 1994 г.) и т. 2 от Заповед № А-57 от 16 март 1994 г. на председателя на Комитета по стандартизация и метрология (ДВ, бр. 29 от 1994 г.).

§ 2. Наредбата се прилага за обекти, чието строителство започва след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба дава министърът на териториалното развитие и строителството съгласувано с председателя на Комитета по енергетика.