Н А Р Е Д Б А  № 4

от 2 август 1995 г.

ЗА ЗНАЦИТЕ И СИГНАЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

Издадена от министъра на труда и социалните грижи и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 77 от 1 септември 1995 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, изискванията към тях и условията за използването им.

(2) Наредбата се прилага независимо от установените с други нормативни актове специфични знаци, използвани:

1. при означаването, съхраняването, транспортирането и извършването на товаро-разтоварни работи на опасни товари;

2. в автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт.

Чл. 2. (1) Знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана съдържат информация за опасности и изисквания за специфично поведение на работещите.

(2) Основни елементи на знаците за безопасност на труда и противопожарна органа са формата, цветът и графичният символ.

Чл. 3. Цветовете, използвани за даване на информация по тази наредба, са съгласно приложение № 1.

Чл. 4. В зависимост от информацията, която съдържат, знаците са:

1. забраняващи - недопускащи поведение, водещо до възникване или излагане на опасност;

2. предупреждаващи - съдържащи предупреждение за опасност;

3. задължаващи - предписващи специфично поведение;

4. указателни - даващи информация за местоположението на аварийни изходи, места за първа помощ, спасителни и противопожарни средства и маршрутите към тях.

Чл. 5. В зависимост от изпълнението им знаците са:

1. знаци-табели (приложение № 2);

2. знаци-лепенки (приложение № 4);

3. светещи знаци (приложение № 5);

4. цветове и цветови съчетания (приложения № 1 и 6).

Чл. 6. По вид сигналите са:

1. звукови (приложение № 7);

2. сигнали, подавани с ръка (приложение № 8);

3. словесни съобщения (приложение № 9).

Чл. 7. Противопожарните съоръжения се означават съгласно приложение № 3.

Чл. 8. Знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана се използват на работните места, където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства, средства за колективна защита или други методи.

Чл. 9. (1) При наличие на повече от една опасност, за да се осигури цялостна информация за необходимото поведение на работещите, се прилага комбиниране на знаци и сигнали.

(2) Комбиниране на знаци и сигнали се прилага и при наличие на една опасност, когато е необходима допълнителна информация.

Чл. 10. (1) Знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана се използват по начин, осигуряващ правилното им възприемане от работещите.

(2) При поставяне на едно място на повече знаци трябва да се изключва възможността за неправилното им възприемане.

(3) В случаите, когато наличието на повече знаци на едно място може да доведе до погрешно възприемане на информацията, не се допуска:

1. поставяне на светещ знак на фона на силен източник на светлина;

2. използване на два звукови сигнала по едно и също време;

3. използване на звуков сигнал при наличие на подобен на сигнала звуков фон или при силен шум.

Чл. 11. Използването на знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана не премахва задълженията за спазването на установените изисквания по безопасност на труда и противопожарна охрана.

Чл. 12. Работодателите и лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси:

1. означават работните места, където съществува опасност, със знаците и сигналите по тази наредба;

2. при необходимост в района на обектите, предприятията и организациите освен знаците по тази наредба поставят и специфичните знаци по чл. 1, ал. 2;

3. включват в обучението на работещите видовете знаци и сигнали по безопасност на труда и противопожарна охрана, изискванията и условията за тяхното ползване;

4. поддържат знаците за безопасност и устройствата за подаване на сигнали с оглед запазване на функционалните им качества.

Чл. 13. (1) В обекти, където работят слепи хора, използваните знаци се дублират със звукови сигнали и словесни съобщения.

(2) В обекти, където работят глухи хора, звуковите сигнали и словесните съобщения се дублират с други знаци по наредбата.

Чл. 14. При неизпълнение или нарушаване на изискванията на тази наредба се прилагат принудителните административни мерки и се търси административнонаказателна отговорност по глава деветнадесета от Кодекса на труда и по Закона за противопожарната охрана.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 276 от Кодекса на труда, чл. 6 от Закона за противопожарната охрана и чл. 16, т. 13 от Правилника за прилагане на Закона за противопожарната охрана.

§ 2. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на органите за спазване на трудовото законодателство и на специализираните органи за противопожарна охрана.

§ 3. Приложенията към наредбата ще бъдат публикувани в бюлетин "Безопасност на труда", издание на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи, и в издание на Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1996 г.